ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  12.300,00 €  (δώδεκα χιλιάδων  τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την εγκατάσταση υπόγειου αυτόματου ποτίσματος, σπορά γκαζόν 2 στρεμμάτων, προμήθεια και φύτεμα δένδρων-θάμνων στο νέο κτίριο του Τμ. Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΠΟΡΑ ΓΚΑΖΟΝ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ-ΦΥΤΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓ - ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Για την διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων με σπορά γκαζόν και  φύτευση δένδρων – θάμνων στο ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ  ΣΤΕΓ -Τμήμα  Ζωικής  Παραγωγής , θα χρειαστούν τα παρακάτω:

Η σειρά των εργασιών θα είναι:

Α) Τοποθέτηση υπόγειου αρδευτικού συστήματος – σύνδεση με Πομόνα

Β) Προετοιμασία εδάφους- σπορά  ( καθαρισμός των χώρων και απομάκρυνση ζιζάνια-πέτρες) φρεζάρισμα και ενσωμάτωση (λιπάσματος-τύρφης)

Γ) φύτευση δένδρων- άρδευση και  επίβλεψη , παράδοση του χώρου   με την ολοκλήρωση του πρώτου κουρέματος

Α) ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΑ

POP-UP  ακτίνας 7-14 m τεμάχια 18

Pop-up χαμηλής παροχής, ακτίνας 4,5 + m τεμάχια 70

Υδροληψίες –ταφ φ25 τεμάχια 10

Σωλήνας PE Φ16/6at.m 100

Σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ20/4/33/6at.m300

Σωλήνας PE Φ25/6at.m 600

Σωλήνας PE Φ32/6at.m 200

Σωλήνας PE Φ16/6at.m 200

Σέλες Φ25 τεμάχια 88

Γωνίες ρακόρ Φ16 τεμάχια 176

Ταφ ρακόρ Φ63 τεμάχια 1

Ταφ Φ16 τύπου lock τεμάχια 20

Σωλήνας PE Φ63/6at.m 50

Σταλάκτες ρυθμιζόμενοι καρφωτοί 0-70lit.τεμάχια 100

Στηρίγματα εδάφους Φ16-20 τεμάχια 100

Καλώδιο 3-κλωνο,m 150

Ηλεκτροβάνα 1 ½’’ 24 volt.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τομή, αποκατάσταση δρόμου – πεζοδρομίων για σύνδεση με τον αγωγό της πομόνας, υπογείωση σωλήνων Φ 20,32 (στα δένδρα - θάμνους) έλεγχος καλής λειτουργίας.

Β) ΣΠΟΡΑ ΓΚΑΖΟΝ

Σπόρος κιλά 125

Λίπασμα 12-12-17+ιχν. Κιλά 200

Τύρφη σάκοι των 250 lit.τεμάχια 20

Γ)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΕΝΔΡΩΝ - ΘΑΜΝΩΝ

α) Πλατάνια, με  περίμετρο κορμού 6/8cm τεμάχια 6

Τιλιά, με περίμετρο κορμού 6/8cmτεμάχια 6

Μουριά (χωρίς καρπό) με  περίμετρο κορμού6/8cm τεμάχια 6

Κέδροι ατλάντικα ,με περίμετρο κορμού  2/2,5 cm τεμάχια 5

Σφένδαμος, περίμετρος κορμού 4-6 cm ύψος φυτού 2,50 m τεμάχια 9

Προύνος –καλλωπιστική δαμασκηνιά ύψος φυτού 2,00-2,50 m ηλικία φυτού 3 ετών τεμάχια 8

Κατάλπη  ύψος φυτού 2,50 m ηλικία φυτού 3 ετών τεμάχια 8

β) Συκιές με ύψος φυτού 1 –1,30 m ηλικία φυτού2 ετών τεμάχια 2

Κερασιές με ύψος φυτού 1,50 – 2,00 m ηλικία φυτού 2 ετών τεμάχια 2

Μηλιές με ύψος φυτού  1,50 – 2,00 m ηλικία φυτού 2 ετών  τεμάχια 2

Κορομηλιά  με ύψος φυτού 2,00-3,00 m ηλικία φυτού 2 ετών τεμάχια 2

Δαμασκηνιές με ύψος φυτού 1,50-1,80 m ηλικία φυτού 2 ετών τεμάχια 2

Αχλαδιά ύψος φυτού 1,80 m ηλικία φυτού 2 ετών τεμάχια 4

γ) Λιγούστρο  γλάστρα 2,5lit. ύψος φυτού 1,00μετ. τεμάχια 750

Θάμνοι εδαφοκάλυψης τεμάχια 200

Τριανταφυλλιές τεμάχια 100

Πάσσαλοι καστανιάς ύψους 2 μέτρων τεμάχια 80

Εργασία, προετοιμασία εδάφους, σπορά, φύτευση δένδρων & θάμνων, άρδευση και παράδοση του χώρου με την ολοκλήρωση του πρώτου κουρέματος

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εγκατάσταση υπόγειου αυτόματου ποτίσματος, σπορά γκαζόν 2 στρεμμάτων, προμήθεια και φύτεμα δένδρων-θάμνων στο νέο κτίριο του Τμ. Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Θεσσαλίας (υλικά-εργασίες όπως περιγράφονται παραπάνω) | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.   Η προμήθεια-εγκατάσταση θα δοθεί στο σύνολο.

2.   Ημερομηνία λήξης προσφορών η 21/4/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

3.   Κατάθεση (σε κλειστό φάκελο) στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

4.  Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Τρίτη 21/4/2015) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών      της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.