ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  10.000,00 €  (δέκα χιλιάδων ευρώ) για προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (5 των 9.000 BTU, 3 των 24.000 BTU και 1 των 55.000 BTU) στις υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 9.000 BTU

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 9000 BTU |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ALL DC INVERTER |
| 2 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΕΩΣ -15°C |
| 3 | ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ | Α+ |
| 4 | ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ SCOP |  |
| 5 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW | ΕΩΣ 2,8 |
| 6 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ | ΕΩΣ + 48°C |
| 7 | ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ | Α+ |
| 8 | ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗΣ SEER |  |
| 9 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW | ΕΩΣ 2,6 |
| 10 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R - 410A |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ | ΝΑΙ |
| 12 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ | ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ |
| 13 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΝΑΙ |
| 14 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΚΑΤΑ EUROVENT | ΝΑΙ |
| 15 | ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | ΝΑΙ |
| 16 | ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΌ ΤΑ 42 DBA ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ 27 DBA | ΝΑΙ |
| 17 | ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 48 DBA | ΝΑΙ |
| 18 | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΚΟΝΗΣ | NAI |
| 19 | ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | NAI |
| 20 | ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | NAI |
| 21 | ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 8 ΜΕΤΡΩΝ | NAI |
| 22 | ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AYTO RESTART) | NAI |
| 23 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | NAI |
| 24 | Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | NAI |
| 25 | ΕΆΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ A/C ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | NAI |

Β. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 24.000 BTU

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 24000 BTU |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ALL DC INVERTER |
| 2 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΕΩΣ -15°C |
| 3 | ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ | Α+ |
| 4 | ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ SCOP |  |
| 5 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW | ΕΩΣ 7,1 |
| 6 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ | ΕΩΣ + 48°C |
| 7 | ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ | Α+ |
| 8 | ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗΣ | SEER |
| 9 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ KW | ΕΩΣ 6,4 |
| 10 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R - 410A |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ | ΝΑΙ |
| 12 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ | ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ |
| 13 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΝΑΙ |
| 14 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΚΑΤΑ EUROVENT | ΝΑΙ |
| 15 | ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | ΝΑΙ |
| 16 | ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΌ ΤΑ 48 DBA ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ 35 DBA | NAI |
| 17 | ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 58 DBA | NAI |
| 18 | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΚΟΝΗΣ | NAI |
| 19 | ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | NAI |
| 20 | ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | NAI |
| 21 | ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 8 ΜΕΤΡΩΝ | NAI |
| 22 | ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AYTO RESTART) | NAI |
| 23 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | NAI |
| 24 | Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | NAI |
| 25 | ΕΆΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ A/C ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | NAI |

Γ. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚH ΜΟΝΑΔA (ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 55.000 BTU

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 55000 BTU |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | DC INVERTER |
| 2 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( BTU / H ) | 55000 / 58000 |
| 3 | ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ | Α / Α |
| 4 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΕΩΣ + 50°C / ΕΩΣ – 15°C |
| 5 | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EER ( W / W ) / COP ( W / W ) | 3,2 / 3,7 |
| 6 | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( W ) | 5,0 / 4,5 |
| 7 | ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ( Μ³ / H ) | 2200 |
| 8 | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 3 |
| 9 | ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ / ΦΑΣΗ | 380 / 50 / 3 |
|  | ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( Α ) | 8,5 |
| 10 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R – 410A |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ | ΝΑΙ |
| 12 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ | ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ |
| 13 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΝΑΙ |
| 14 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΚΑΤΑ EUROVENT | ΝΑΙ |
| 15 | ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ | ΝΑΙ |
| 16 | ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ DBA | < 60 |
| 17 | ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ DBA | < 63 |
| 18 | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΚΟΝΗΣ | NAI |
| 19 | ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | NAI |
| 20 | ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | NAI |
| 21 | ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 8 ΜΕΤΡΩΝ | NAI |
| 22 | ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AYTO RESTART) | NAI |
| 23 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | NAI |
| 24 | Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | NAI |
| 25 | ΕΆΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ A/C ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΤΕΙ / ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | NAI |

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή. Μονάδας | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 9.000 BTU | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 2 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 24.000 BTU | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 3 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 55.000 BTU | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ένα κυρίως κλειστό φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο άλλοι κλειστοί φάκελοι, ένας με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ένας με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Η προμήθεια μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 24/7/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Πέμπτη 24/7/2014) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.