## ΛΑΡΙΣΑ  16-6- 2010

Αριθμ.Πρωτ.6695

Αριθμός

Προκήρυξης 10/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων για τις ανάγκες  του Χοιροστασίου του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού 40.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

29-06-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 10/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [29-06-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Ένα  Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων

Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

Διαχωριστή συμπίεσης στερεών-υγρών αποβλήτων τύπου περιστρεφόμενου κοχλία

Ο διαχωριστής συμπίεσης στερεών-υγρών αποβλήτων με περιστρεφόμενο κοχλία πρέπει να διαθέτει κορμό από χυτοσίδηρο, κωνικού σχήματος για την καλύτερη απορροή των υγρών. Να υπάρχει σύστημα προστασίας του μειωτήρα. Να διαθέτει ανοξείδωτο κόσκινο βαρέως τύπου (HDX) με σχισμή 0,50 ή 0,75mm. Ο κοχλίας να έχει επικάλυψη από ειδικό κράμα μετάλλων και προστασία από διαβρωτικές ουσίες. Η βάση του διαχωριστή να είναι ανοξείδωτη.

Ο ηλεκτρομειωτήρας θα πρέπει να έχει ισχύ μεγαλύτερη από 7,0 ΗΡ, να χρησιμοποιεί ρεύμα 380V/50Hz. Να διαθέτει δονητή σε ανοξείδωτη βάση με κινητήρα 0,25ΗΡ. Επίσης, το στόμιο εξαγωγής των στερεών να είναι ανοξείδωτο όπως και η βάση στήριξης.

Αντλία λυμάτων με αναδευτήρα

Η αντλία λυμάτων να είναι ανοξείδωτη, να διαθέτει ανοξείδωτο  αναδευτήρα λυμάτων και εξωτερικό κινητήρα με ισχύ μεγαλύτερη από 10,0 ΗΡ. Να είναι εξοπλισμένη με κοπτήρες βαρέως τύπου και γωνιακό μειωτήρα με αναδευτήρα για την ταυτόχρονη ανάμειξη των λυμάτων στην περιοχή άντλησης. Να διαθέτει σωλήνα εξαγωγής διαμέτρου 4 ιντσών.  Επίσης η βάση στήριξης της αντλίας να είναι ανοξείδωτη

Υλικά σύνδεσης

Λάστιχα PVC, βάνες σύνδεσης, ταφ, μούφες, σφικτήρες κλπν αναγκαία για τη σύνδεση μεταξύ των μηχανημάτων.

Ηλεκτρολογικό πίνακα

Ηλεκτρολογικός πίνακας λειτουργίας με αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία για τον δονητή, τον διαχωριστή και την αντλία λυμάτων.

Μεταφορά και εγκατάσταση

Μεταφορά και τοποθέτηση του συστήματος διαχωρισμού κοπριάς στις εγκαταστάσεις του χοιροστασίου του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Λάρισας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΚΟΚΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684385.

Ο Aντιπρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Παντελής Υψηλάντης

Καθηγητής