## ΛΑΡΙΣΑ  18-03-2010

Αριθμ.Πρωτ.2879

Αριθμός

Προκήρυξης 31/2009

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης και ζεστού νερού για τις σπουδαστικές εστίες του ΤΕ/Λ, προϋπολογισμού 43.812,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

29-3-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [31/2009]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [29-03-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έξι χυτοσίδηροι λέβητες ισχύος 200Μcal από εύτηκτο αντιδιαβρωτικό μαντέμι GG20 κατά DIN 1691 με σήμανση προϊόντος CE σε φυσικό αέριο χαμηλών θερμοκρασιών.

Σώμα λέβητα μονωμένο περιμετρικά με υαλοπάπλωμα πάχους τουλάχιστον 60mm. Βαθμός απόδοσης μεγαλύτερος από 90%.

Η μόνωση της πόρτας να είναι με πυρίμαχο υλικό. Να φέρει πίνακα οργάνων με δύο θερμοστάτες καυστήρα, ένα θερμοστάτη κυκλοφορητή και ασφάλειες , θερμόμετρο νερού, διακόπτη On-Off και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και ασφάλειας.

Ο λέβητας νοείται πλήρως συναρμολογημένος μέσα στο λεβητοστάσιο.

Τιμή  μονάδος 4.850,00 €

- Τρείς καυστήρες Αερίου διβάθμιας λειτουργίας με μακρυά μπούκα ισχύος μεγαλύτερης των 270KW και αντίθλιψης μεγαλύτερης των λεβήτων.

Ο κάθε καυστήρας θα συνοδεύεται με γραμμή αερίου τύπου multiblock που θα περιλαμβάνει βαλβίδα λειτουργίας δύο ρυθμίσεων, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή πίεσης, πιεζοστάτη αερίου, φίλτρο καθώς και συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων.

Τιμή μονάδος  2.400,00 €

- Έξι (6) κυκλοφορητές ζεστού νερού παροχής 15m3 /h και μανομετρικού ανωτέρου των 8m ΥΣ.

Τιμή μονάδος 740,00€

- Έξι (6) Δοχεία διαστολής χωρητικότητας 250l

Τιμή μονάδος 290,00 €

- Έξι (6) Βαλβίδες Ασφαλείας διατομής 1 ¼ - 3 Bar

Τιμή μονάδος 130,00 €

- Έξι (6) Αυτόματοι πληρωτές με μανόμετρο

Τιμή μονάδος 92,00€

-ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΔΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946068501.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας	                              							          Καθηγητής