Θέμα: «Διόρθωση τίτλου είδους  και τεχνικών προδιαγραφών»

Διόρθωση του τίτλου και των τεχνικών προδιαγραφών στο είδος «Θάλαμος οριζόντιας νηματικής ροής (τεμάχια 2)»  με κωδικό αριθμό 14 του Πίνακα Β στην διακήρυξη 17/2010 με αριθμ. πρωτ. 8755/03-09-2010 και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 04-11-2010 για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ. Ο  διορθωμένος τίτλος και οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ 14ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥΣ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

Α’ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

Θάλαμος νηματικής ροής βιοασφάλειας τάξης II, σύμφωνα με τα πρότυπα AFNORX44-201 ή άλλα ισοδύναμα

Επιτραπέζιος με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της κυκλοφορίας του αέρος σε σταθερή ταχύτητα 0,4 m/sec περίπου

Να διαθέτει 2 απόλυτα HEPA φίλτρα τύπου H-14 υψηλής κατακράτησης πάνω από 99,99% που να εξασφαλίζουν αέρα ποιότητας της κλάσης 100, σύμφωνα με τα US fed standards 209d κλάσης 400 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Std NFX 44-101  ή άλλων ισοδύναμων

Ο αέρας να ανακυκλώνεται κατά 60-70% και να ανανεώνεται κατά 30%, αφού περάσει μέσα από το κυρίως HEPA φίλτρο πάντα σε σταθερή ροή

Να φέρει φωτισμό του χώρου εργασίας  1000 lux και να διαθέτει αυτόματη UV λυχνία συνδεδεμένη με αυτόματο χρονοδιακόπτη, για απολύμανση του χώρου με υπεριώδη ακτινοβολία

Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξειδωτικά

Να εξασφαλίζει συνθήκες ασφαλείας για τον χρήστη με την δημιουργία θετικής πίεσης προς την κατεύθυνση χρήστη προς υλικό ή το πιθανό μολυσματικό υλικό εντός του χώρου εργασίας να είναι πάντα κάτω από αρνητική πίεση σε σχάση με τον χώρο του χρήστη

Το άνοιγμα του χώρου εργασίας να είναι 1μέτρο τουλάχιστον

Επίπεδο θορύβου κάτω από 60 dBA

Να διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικής ειδοποίησης των διαφόρων λειτουργιών και σύστημα συναγερμού για την περίπτωση κακής λειτουργίας

Να περιλαμβάνει παροχή αερίου, κενού και ηλεκτρισμού εντός του εσωτερικού του θαλάμου με αντίστοιχους διακόπτες στον πίνακα ελέγχου εκτός του θαλάμου

Να φέρει φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση επιβλαβών ατμών

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Β’ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

Να είναι κατάλληλος για τεχνικές IVF

Επιτραπέζιος με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της κυκλοφορίας του αέρος σε σταθερή ταχύτητα 0,4 m/sec περίπου

Να διαθέτει φίλτρα με συντελεστή συγκράτησης 99.999

Να φέρει φωτισμό του χώρου εργασίας μεγαλύτερο των 900 lux και να διαθέτει αυτόματη UV λυχνία συνδεδεμένη με αυτόματο χρονοδιακόπτη, για απολύμανση του χώρου με υπεριώδη ακτινοβολία

Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξειδωτικά

Το άνοιγμα του χώρου εργασίας να είναι 1μέτρο τουλάχιστον

Επίπεδο θορύβου κάτω από 60 dBA

Να διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικής ειδοποίησης των διαφόρων λειτουργιών και σύστημα συναγερμού για την περίπτωση κακής λειτουργίας

Να περιλαμβάνει παροχή αερίου, κενού και ηλεκτρισμού εντός του εσωτερικού του θαλάμου με αντίστοιχους διακόπτες στον πίνακα ελέγχου εκτός του θαλάμου

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Να φέρει τράπεζα εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα θερμαινόμενη στους 37°C με ψηφιακή ένδειξη της επιλεγόμενης και πραγματικής θερμοκρασίας.