ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  2.800,00 €  (δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια αεροσυμπιεστή αναπνεύσιμου αέρα για της ανάγκες του Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΑ

- Να έχει παροχή 90-110 Lt/min

- Να διαθέτει πίεση λειτουργίας στα 220-230 και στα 320-340 bar.

- Να συνοδεύεται από βαλβίδα πληρώσεως φιάλης, διπλής ενέργειας, με αυτόματη εξαέρωση και μανόμετρο τελικής πίεσης.

- Να συνοδεύεται από κεφαλή DIN 477 & INERNATIONA PN 200 με σωλήνα τουλάχιστον 1 m.

- Να συνοδεύεται από βαλβίδα πληρώσεως για τα 320-340 bar και με σωλήνα τουλάχιστον 1 m.

- Η κίνηση να γίνεται από μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα AC 220 V / ~50 Hz, του οποίου η ισχύς να είναι μεγαλύτερη από 2 KW / 2,5 HP.

- Η λίπανση του κινητήρα να γίνεται διά της περιστροφής, χωρίς μηχανική τρόμπα λαδιού.

- Να διαθέτει σύστημα φιλτραρίσματος με απομάκρυνση ακόμη και το μονοξειδίου, καθώς και διαχωριστή για λάδι και νερό.

- Να διαθέτει ανεπίστροφη βαλβίδα διατήρησης πίεσης.

- Να διαθέτει τελική ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης.

- Το βάρος να είναι έως 50-55 kg για να μπορεί να μετακινείται.

- Όλα τα μέρη να είναι τοποθετημένα σε συμπαγές πλαίσιο – φορέα με σύστημα απόσβεσης των κραδασμών.

- Να διαθέτει προστατευτικά καλύμετα στον ανεμιστήρα ψύξης.

- Να διαθέτει ενδιάμεσα των σταδίων ανοξείδωτα στοιχεία ψύξης.

- Να διαθέτει ασφαλιστικές βαλβίδες μετά από κάθε στάδιο.

- Να συνοδεύεται από οδηγίες λειτουργίας, πιστοποιητικά προδιαγραφών CE.

- Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α.23% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 22/9/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 22/9/2014) ώρα 10.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.