## ΛΑΡΙΣΑ  21-10- 2010

Αριθμ.Πρωτ.10973

Αριθμός

Προκήρυξης 27/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων των νέων γραφείων των Τμημάτων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ/Λ και λοιπών γραφείων. Λόγω μετακίνησής των στους χώρους της Παλαιάς Βιβλιοθήκης, προϋπολογισμού  73.800,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

9-11-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 27/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [9-11-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

| Κ.Α | Περιγραφή | Επιτροπή Εκπαίδευσης ερευνών | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πληροφικής | Επιτροπή ερευνών | Γραφείο ΚΤΕ | Χώρος Μητρώου Σπουδαστών | Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΡΑΦΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Γραφείο γραμματείας 1,60χ0,80χ0,72 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 1α | Επέκταση | 12 | 9 | 2 | 3 | 9 | - | 35 |
| 2 | Συρταριέρα τροχήλατη | 13 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 38 |
| 3 | Βιβλιοθήκη κλειστή 0,78Χ0,41Χ2,00 | 8 | - | 2 | 2 | - | 1 | 13 |
| 4 | Βιβλιοθήκη ½ πόρτες 0,78Χ0,41Χ2,00 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 5 | Βιβλιοθήκη ½ κρύσταλλο 0,78Χ0,41Χ2,00 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 9 |
| 6 | Βιβλιοθήκη κλειστή 0,78Χ0,41Χ1,60 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 |
| 7 | Κάθισμα γραμματείας με ψηλή πλάτη τροχήλατο με μπράτσα. | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 7 | 47 |
| 8 | Κάθισμα αναμονής επισκεπτών με μπράτσα. | 13 | 14 | 3 | 3 | 9 | 4 | 46 |
| 9 | Κάθισμα αναμονής δύο θέσεων | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Τραπεζάκι σαλονιού | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 11 | Καλόγηρος ρούχων | 9 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 19 |
| 12 | Καλαθάκι αχρήστων | 15 | 14 | 2 | 3 | - | 6 | 40 |
|  | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Γραφείο Διευθυντή 1,80χ0,90χ0,72 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 14 | Βοηθητικό γραφείο | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | Βιβλιοθήκη κλειστή με ράφια. | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | Συρταριέρα τροχήλατη | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 17 | Κάθισμα Διευθυντή με μπράτσα, ψηλή πλάτη, μηχανισμό ρηλάξ, δέρμα. | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 18 | Κάθισμα αναμονής Διευθυντή | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 |
| 19 | Τραπεζάκι σαλονιού | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 20 | Γραφείο 1,80χ0,90χ0,72 | - | - | - | - | 7 | 2 | 9 |
| 21 | Βοηθητικό γραφείο 1,00χ0,60χ0,72 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 22 | Μικρό βοηθητικό γραφείο 0,80χ0,60χ0,72 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 23 | Βιβλιοθήκη ½ με κρύσταλλο 0,78χ0,41χ1,60 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 24 | Ερμάριο κλειστό 0,78χ0,41χ0,80 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 25 | Τράπεζα συμβουλίου στρογγυλή διαμέτρου 1,20 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Ερμάριο κλειστό 0,80Χ0,41χ1,00 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 27 | Υποπόδιο | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 27 |
| 28 | Βιβλιοθήκη μικτή 2,40χ0,41χ1, 40 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θα ληφθεί υπόψη η οικονομικότερη προσφορά. Για να διαπιστωθεί η ποιότητα των προτεινόμενων επίπλων Θα πρέπει να προσκομισθεί ΔΕΙΓΜΑ από όλα τα υλικά, μαζί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται υπεύθυνα  όλα τα παρακάτω και θα συνυποβάλλονται  επικυρωμένες πιστοποιήσεις [ISO κλπ]:

- Οι αποχρώσεις των προϊόντων θα επιλεγούν από την Υπηρεσία βάση δειγματολογίου

- Όπου υπάρχουν βαφές θα είναι μη τοξικές και άοσμες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

- Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα θα πρέπει να είναι κατηγορίας Ε1 ή Ε0.

- Όπου τοποθετείται ταινία περιθωρίου εάν δεν περιγράφεται, θα πρέπει να είναι από ABS ή PP και να έχει πάχος 3mm.

- Όπου τοποθετείται φιλμ μελαμίνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 110gr/m2.

- Όπου τοποθετείται laminate θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,8mm και να διαθέτει αντοχή σε χαράγματα βάσει προδιαγραφών.

- Οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο θα πρέπει να έχει υποστεί τη διαδικασία της απολίπανσης, αποσκωρίασης και φωσφάτωσης με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) ή να είναι ανοξείδωτο.

- Όπου τοποθετείται δέρμα θα πρέπει να είναι γνήσιο και είναι άριστης ποιότητας.

- Όπου τοποθετείται ύφασμα θα πρέπει να είναι βραδυφλεγές και άριστης ποιότητας.

- Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή τους.

- Τα υλικά κατασκευής των προϊόντων θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές ποιότητας.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γραφείο γραμματείας (κωδ. 1)

Γραφείο διαστάσεων περίπου 160 Χ 80 Χ 72 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Τα πλαϊνά θα είναι μεταλλικά ή από μοριοσανίδα με τα ίδια χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm με τα ίδια χαρακτηριστικά με την επιφάνεια εργασίας, είτε μεταλλική. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους 3mm από ABS ή PP. Το γραφείο θα πρέπει να φέρει σημεία διέλευσης των καλωδίων.

1α. Επέκταση γραφείου (κωδ. 1α)

Επέκταση διαστάσεων περίπου 60 Χ 80 εκ. από το ίδιο υλικό της επιφάνειας του γραφείου με κατάλληλη στήριξη σε μεταλλικό ποδαρικό.

2. Συρταριέρα τροχήλατη (κωδ. 2)

Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι περίπου 42 Χ 55 Χ 58εκ (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Η συρταριέρα θα διαθέτει κάσωμα από μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμίνη και πάχους τουλάχιστον 16mm. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη με τα ίδια χαρακτηριστικά με το κάσωμα. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Η συρταριέρα θα διαθέτει τέσσερα ροδάκια και τρία συρτάρια με μία μολυβοθήκη. Οι μηχανισμοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί και αθόρυβοι, αρίστης ποιότητας.

3. Βιβλιοθήκη κλειστή (κωδ. 3)

Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις περίπου 78 Χ 41 Χ 200εκ (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) και θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 22mm, κατηγορίας Ε1 και επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 20mm. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ή laminate συνολικού πάχους 18mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου θα είναι πάχους 3mm. Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τουλάχιστον 5 ράφια.

4. Βιβλιοθήκη ½ πόρτες (κωδ. 4)

Η βιβλιοθήκη με ½ πόρτες θα διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τις κλειστές βιβλιοθήκες με τη διαφορά ότι το επάνω μισό τμήμα της δε θα φέρει πόρτες.

5. Βιβλιοθήκη ½ με κρύσταλλο (κωδ. 5)

Η βιβλιοθήκη με ½ κρύσταλλο θα διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τις κλειστές βιβλιοθήκες με τη διαφορά ότι το επάνω μισό τμήμα της θα φέρει κρυστάλλινες πόρτες αντοχής με ειδικά επεξεργασμένα άκρα για αποφυγή τραυματισμών και κατάλληλους μεντεσέδες αντοχής.

6. Βιβλιοθήκη κλειστή (κωδ. 6)

Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις περίπου 78 Χ 41 Χ 160εκ (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) και θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 22mm, κατηγορίας Ε1 και επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 20mm. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ή laminate συνολικού πάχους 18mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου θα είναι πάχους 3mm. Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τουλάχιστον 3 ράφια.

7. Κάθισμα γραμματείας τροχήλατο με ψηλή πλάτη  και με μπράτσα (κωδ. 7).

Το κάθισμα γραμματείας θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με ψηλή πλάτη και με ρύθμιση του ύψους της έδρας, της πλάτης και με μηχανισμό ανάκλησης. Η έδρα και η πλάτη θα εδράζονται στη βάση του καθίσματος. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, μεταλλική και θα φέρει δίδυμους τροχούς πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από αφρώδη πολυουρεθάνη και εξωτερικά από ύφασμα βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα.

8. Κάθισμα αναμονής επισκεπτών με μπράτσα (κωδ. 8)

Το κάθισμα αναμονής επισκεπτών θα φέρει μεταλλικό σκελετό βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και διαμέτρου τουλάχιστον 22mm. Η βάση του καθίσματος θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα.  Η έδρα και η πλάτη θα είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από αφρώδη πολυουρεθάνη και εξωτερικά από ύφασμα βραδυφλεγές. Η πολυθρόνα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα. Οι διαστάσεις θα του καθίσματος αναμονής θα είναι: πλάτος τουλάχιστον 50cm, συνολικό ύψος τουλάχιστον 80cm, ύψος έδρας καθίσματος τουλάχιστον 43cm και βάθος έδρας τουλάχιστον 50cm.

9. Καθίσματα  αναμονής δύο θέσεων (κωδ. 9)

Καθίσματα αναμονής με μεταλλικά μπράτσα διαστάσεων περίπου 55 Χ 75 Χ 80εκ (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος), με επιφάνεια καθίσματος και πλάτης από μεταλλικό διάτρητο, ώστε να μην επιτρέπει μόνιμες παραμορφώσεις. Ο σκελετός έδρασης των καθισμάτων θα είναι μεταλλικός (μεταλλική δοκός υψηλής αντοχής ικανή να δεχθεί δύο καθίσματα και ένα τετράγωνο 55 Χ 55εκ περίπου μεταλλικό τραπέζι μεταξύ αυτών). Η δοκός θα εδράζεται σε κατάλληλα μεταλλικά ποδαρικά επαρκούς αντοχής.

10. Τραπεζάκι σαλονιού (κωδ. 10)

Το τραπεζάκι σαλονιού θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 60 Χ 60 Χ 40εκ (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) και θα φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους τουλάχιστον 20cm. Η ταινία περιθωρίου θα είναι πάχους 3mm. Η επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται είτε σε πλαϊνά από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη είτε σε μεταλλικό σκελετό βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.

11. Καλόγηρος ρούχων (κωδ. 11)

Καλόγηρος ρούχων με μεταλλικό σκελετό και βάση διαμέτρου τουλάχιστον 50cm. Δυνατότητα κρεμάσματος τουλάχιστον τεσσάρων ρούχων και δυνατότητα τοποθέτησης ομπρέλας.

12. Καλαθάκι αχρήστων (κωδ. 12)

Καλαθάκι αχρήστων διαμέτρου, περίπου 20cm και ύψους 30cm, μεταλλικό, με εσωτερικό χαρτοδοχείο.

13. Γραφείο Προέδρου (κωδ. 13)

Γραφείο διευθυντικό διαστάσεων περίπου 180 Χ 90 Χ 72εκ (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από MDF τουλάχιστον 32mm, επενδεδυμένο με καπλαμά. Τα άκρα της επιφάνειας θα είναι καμπυλωμένα. Η επιφάνεια εργασίας μπορεί να στηρίζεται είτε σε πλαϊνά και μετώπη από MDF πάχους τουλάχιστον 25mm επενδεδυμένο με καπλαμά, είτε από μεταλλικά στοιχεία ή από συνδυασμό αυτών.

14. Βοηθητικό γραφείο (κωδ. 14)

Βοηθητικό γραφείο του διευθυντικού διαστάσεων περίπου 110 χ 60 χ 70εκ (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως του διευθυντικού γραφείου - κωδ. 14.

15. Βιβλιοθήκη κλειστή με ράφια (κωδ. 15)

Η βιβλιοθήκη θα φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά με την κλειστή βιβλιοθήκη - κωδ. 6, με τη διαφορά ότι όλες οι εμφανείς επιφάνειές της θα είναι από MDF με καπλαμά.

16. Συρταριέρα τροχήλατη (κωδ. 16)

Η τροχήλατη συρταριέρα θα διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη συρταριέρα - κωδ. 2, με τη διαφορά ότι όλες οι εμφανείς επιφάνειές της θα είναι από MDF με καπλαμά.

17. Κάθισμα Διευθυντή με μπράτσα, ψηλή πλάτη, μηχανισμό ρηλάξ, δέρμα (κωδ. 17)

Τροχήλατη πολυθρόνα διευθυντή με μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση θα είναι πεντακτινωτή διαμέτρου τουλάχιστον 620mm. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από πολυαμίδιο. Η έδρα και η πλάτη θα είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από αφρώδη πολυουρεθάνη και εξωτερικά από δέρμα. Η πολυθρόνα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα.

18) Κάθισμα αναμονής Διευθυντή (κωδ. 18)

Το κάθισμα αναμονής Διευθυντή θα είναι σταθερό με εργονομική μορφή. Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός επιχρωμιωμένος. Στο εσωτερικό της έδρας και της πλάτης θα υπάρχει αφρώδης πολυουρεθάνη επενδεδυμένη με δέρμα.

19. Τραπεζάκι σαλονιού (κωδ. 19)

Το τραπεζάκι σαλονιού θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το τραπεζάκι σαλονιού- κωδ. 11, με τη διαφορά ότι όλες οι εμφανείς επιφάνειές του θα είναι από MDF με καπλαμά.

20.ΓΡΑΦΕΙΟ (κωδ. 20) Γραφείο διαστάσεων περίπου 180 Χ 90 Χ 72 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Τα πλαϊνά θα είναι μεταλλικά ή από μοριοσανίδα με τα ίδια χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm με τα ίδια χαρακτηριστικά με την επιφάνεια εργασίας, είτε μεταλλική. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους 3mm από ABS ή PP. Το γραφείο θα πρέπει να φέρει σημεία διέλευσης των καλωδίων.

21.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (κωδ. 21) Γραφείο διαστάσεων περίπου 100 Χ 60 Χ 72 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) για να χρησιμοποιηθεί ως προέκταση γραφείου. Η επιφάνεια θα είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm με τα ίδια χαρακτηριστικά με την επιφάνεια εργασίας, είτε μεταλλική. Τα πλαϊνά θα είναι μεταλλικά ή από μοριοσανίδα με τα ίδια χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Το γραφείο θα πρέπει να φέρει σημεία διέλευσης των καλωδίων.

22.ΜΙΚΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (κωδ. 22) Γραφείο διαστάσεων περίπου 80 Χ 60 Χ 72 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Τα πλαϊνά θα είναι μεταλλικά ή από μοριοσανίδα με τα ίδια χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm με τα ίδια χαρακτηριστικά με την επιφάνεια εργασίας, είτε μεταλλική. Το γραφείο θα πρέπει να φέρει σημεία διέλευσης των καλωδίων, συρόμενο ράφι για πληκτρολόγιο και βάση για CPU από H/Y.

23.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ½ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (κωδ. 23)

Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις περίπου 78 Χ 41 Χ 160 εκ (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) και θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 22mm, κατηγορίας Ε1 και επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 20mm. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ή laminate συνολικού πάχους 18mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου θα είναι πάχους 3mm. Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τουλάχιστον 3 ράφια. Το επάνω μισό τμήμα της βιβλιοθήκης θα φέρει κρυστάλλινες πόρτες αντοχής με ειδικά επεξεργασμένα άκρα για αποφυγή τραυματισμών και κατάλληλους μεντεσέδες αντοχής.

24.ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (κωδ. 24)

Το ερμάριο θα έχει διαστάσεις περίπου 78 Χ 41 Χ 80εκ (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος)

και θα έχει τα ίδια τεχνικά με τις κλειστές βιβλιοθήκες.

25.ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (κωδ. 25)

Η τράπεζα συμβουλίου θα έχει διάμετρο τουλάχιστον 120 εκ και θα φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους τουλάχιστον 25mm. Η επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται σε κεντρική βάση είτε από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη είτε από μέταλλο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους 3mm από ABS ή PP.

26.ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (κωδ. 26)

Το ερμάριο θα έχει διαστάσεις περίπου 80 Χ 41 Χ 100εκ (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος)

και θα έχει τα ίδια τεχνικά με τις κλειστές βιβλιοθήκες.

27.ΥΠΟΠΟΔΙΟ (κωδ. 27)

Μεταλλική η συνθετική βάση, αντιολισθητική επιφάνεια, εργονομικός σχεδιασμός.

28.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  (κωδ.28).

Τέσσερις (4)  βιβλιοθήκες διαστάσεων περίπου 0,78 Χ 41 Χ 140εκ/ η κάθε μία (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) και θα είναι κατασκευασμένες αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα πλαϊνά κάθε βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 20mm. Οι δύο θα φέρουν πόρτες και οι δύο  θα είναι ανοιχτές με ράφια. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate συνολικού πάχους 8mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου θα είναι πάχους 3mm. Οι βιβλιοθήκες θα αποτελούνται από τουλάχιστον 3 ράφια.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 73.800,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ κα ΚΑΡΑΜΠΑ ΔΑΝΑΗ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684406.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής