AΔΑ:7Θ5946914Κ-ΠΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14PROC002378078 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ |  | 7/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | A.Mπούτλα Φ.Μακκός |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  | 3/11/2014 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ |  | 6516 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ |  |  |  |
| ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ |  | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ TIMH |  |  |  |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΝΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |  |  |  |

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας  έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

  - Του Ν.4009/11 –«Δομή και Λειτουργία της ποιότητας των σπουδών και

διεθνοποίησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το υπ΄αριθμ. 30/11-09-2014 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ  Θεσσαλίας.

  - Το υπ΄αριθμ.  32/24-10-2014 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

- Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη μειοδότη/ων για την  προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την 1Α ) διασύνδεση φωνής διαδικτύου στις εστίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας (νέα κτίρια) 1Β) διασύνδεση διαδικτύου με ασύρματο τρόπο στις εστίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας (νέα κτίρια) και διασύνδεση διαδικτύου με ασύρματο τρόπο στους παρακάτω χώρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας, α) Κεντρικός Διάδρομος, β) Κεντρικό Κυλικείο γ) Κτίριο Τουριστών (υποστήριξη ΕΑΠ) δ) νέο κτίριο Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2) για την καλωδίωση στα δύο νέα κτίρια των εστιών και στους υπόλοιπους χώρους εφόσον δεν καλύπτονται οι χώροι από την υπάρχουσα δομημένη καλωδίωση του Κεντρικού Δικτύου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προϋπολογισμού εβδομήντα μία χιλιάδες ευρώ (71.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ.41110 ΛΑΡΙΣΑ | 18-11-2014 | ΤΡΙΤΗ | 13:00 |

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

3.Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

4. Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ Θεσσαλίας για έτος 2014 (Κ.Α. 7123)

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο στην Ελληνική γλώσσα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α) φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει την τεχνική  προσφορά σε δύο αντίγραφα καθώς και  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.             Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.            Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.

118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

iii.             ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

β) φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

5.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

5.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.4. Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου  ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5.4.Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

5.4.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5.4.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

[ΤΕΙ Θεσσαλίας   Περιφερειακή οδός Τρικάλων Τ.Κ. 41110 Λάρισα].

5.4.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 7/2014).

5.4.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (18-11-2014).

5.4.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

5.5.Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5.6.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

5.7.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

5.8.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

5.9. Μετά τον έλεγχο  των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξη η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

5.10. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν  σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

5.11. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών  στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

5.12. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

5.13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

5.14 . Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες

από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού.

5.15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1 Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την

κοινοποίηση της ανακοίνωσης, προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης, και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% στη συμβατική

αξία χωρίς Φ.Π.Α.(N.4281/2014).

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για

έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της

σύμβασης δεν αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

7.4 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση

όταν η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

8.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Για  την επιλογή  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

10.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ 1Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κεντροποίησης τηλεφωνικών κέντρων

| Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές |  |
| --- | --- |
| α/α | Περιγραφή |
| 1. | Η προσφορά θα λαμβάνει υπόψη την ενοποίηση όλων των κόμβων που βρίσκονται στους χώρους του ΤΕΙ Λάρισας, ως ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης φωνής. Η διασύνδεση θα γίνει ως εξής: - Στο κεντρικό σύστημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα μεταφερθούν όλες οι άδειες (λογισμικό) του τηλεφωνικού κέντρου των Εστιών και του ΕΛΚΕ σε μία κεντρική μονάδας επεξεργασίας (CPU) η οποία θα αναλάβει τον ρόλο της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας του τηλεφωνικού κέντρου. - Ο κόμβος των Εστιών, θα συνδεθεί με VoIP επικοινωνία μέσω του ασύρματου δικτύου του ΤΕΙ. - Στο τηλεφωνικό κέντρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα γίνει αναβάθμιση σε τελευταία έκδοση λογισμικού. |
| 2. | Η προσφερόμενη τεχνολογία διασύνδεσης να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τα τηλεφωνικά κέντρα. |
| 3. | Το ίδρυμα δύναται να ζητήσει περίοδο δοκιμών για την ενσωμάτωση του νέου συστήματος με την υπάρχουσα υποδομή δικτύου δεδομένων κατά την οποία θα πιστοποιηθεί η ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του. |
| 4. | - Η προσφερόμενη αναβάθμιση λογισμικού θα πρέπει να είναι της τελευταίας έκδοσης του κατασκευαστικού οίκου. - Όλες οι υπάρχουσες δυνατότητες (προγραμματισμός) του υπάρχοντος τηλεφωνικού Δικτύου θα πρέπει να προσφέρονται κατ’ ελάχιστον και χωρίς καμία αλλαγή, αφενός για τις λειτουργικές τους παραμέτρους και αφετέρου για την χρήση τους από τους χρήστες του Τηλεφωνικού Δικτύου. - Θα προσφερθεί εφαρμογή διαχείρισης, επίβλεψης και τελοχρέωσης με κατ’ ελάχιστο τα ίδια χαρακτηριστικά που διαθέτει η ήδη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή. Τα βασικά Modules της εφαρμογής θα είναι : - Configuration (Διαχείριση και διάρθρωση) - Metering (τελοχρέωση). Η τελοχρέωση θα περιλαμβάνει τόσο την χρέωση μέσω παλμών/σηματοδοσίας Ο.Τ.Ε, όσο και χρονοχρέωση. Στην περίπτωση δε, της χρονοχρέωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρως το σχήμα και την διάρθρωση της χρονοχρέωσης, και επίσης για το διάστημα την εγγύησης να φροντίζει για την σχετική αναβάθμισή του. - Όλες οι άδειες χρήσης (δικαιώματα) του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου θα πρέπει να διατηρηθούν αυτούσια - ως προς τον αριθμό - και πλήρως λειτουργικές – ως προς τις δυνατότητες - και μετά το πέρας της αναβάθμισης. - Θα πρέπει να παραδοθεί η εφαρμογή διαχείρισης επίβλεψης και τελοχρέωσης του συστήματος σε CD ή DVD αρχικής εγκατάστασης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής όπου θα εγκατασταθεί αυτή η εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ που απαιτεί η εφαρμογή θα χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, προς εγκατάσταση και παραμετροποίηση του από την Ανάδοχο εταιρεία. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την διασύνδεση της εφαρμογής με το σύστημα. - Θα προστεθούν στο τηλεφωνικό κέντρο 150 άδειες για τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας IP. |

| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |
| 1. | Κεντρικός Κόμβος ΤΕΙ Θεσσαλίας |  |
|  | Έκδοση Λογισμικού Τηλεφωνικού Κέντρου | >= 11 |
|  | Αριθμός ταυτόχρονων IP Καναλιών για την διασύνδεση με τις εστίες | ≥30 |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας απομακρυσμένων ερμαρίων με σύνδεση με το κεντρικό με κάρτες INTOF | ≥8 |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας απομακρυσμένω ερμαρίων με σύνδεση με το κεντρικό με κάρτες INT-IP | ≥2 |
|  | Πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης OmniVista 4760 | ΝΑΙ |
|  | Πρόγραμμα Accounting OmniVista 4760 | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα Σύνδεσης με εξωτερικό Ldap Dierctory | NAI |
|  | Άδειες για UA ψηφιακούς συνδρομητές | ≥280 |
|  | Άδειες για Ζ και e-Z αναλογικούς συνδρομητές | ≥960 |
|  | Μηχανισμός υποστήριξης συνδρομητών (engine) | ≥2000 |
|  | Δυνατότητα Call by name | ≥150 |
|  | Άδειες για ΙΡ συσκευές | ≥150 |
| 2. | Κόμβος Εστιών |  |
|  | Αριθμός ταυτόχρονων IP Καναλιών για την διασύνδεση με το ΤΕΙ Θεσσαλίας (ABC Πρωτόκολλο) | ≥30 |
|  | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Configuration | Από Κεντρικό |
|  | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Accounting | Από Κεντρικό |
|  | Δυνατότητα Σύνδεσης με εξωτερικό Ldap Dierctory | Από Κεντρικό |
|  | Δυνατότητα Ηχογράφησης μηνυμάτων Φωνητικού ταχυδρομείου | Από Κεντρικό |
|  | Άδειες για UA ψηφιακούς συνδρομητές | Από Κεντρικό |
|  | Άδειες για Ζ και e-Z αναλογικούς συνδρομητές | Από Κεντρικό |
|  | Μηχανισμός υποστήριξης συνδρομητών (engine) | Από Κεντρικό |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΥΗΣHΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |  |
| 1. | Υποδομή Προμηθευτή/Προσωπικό |  |
|  | Μορφή επιχείρησης |  |
|  | Έτος ίδρυσης |  |
|  | Εγκαταστάσεις γραφείων και εργαστηρίων στην Ελλάδα |  |
|  | Να δοθούν οι ισολογισμοί των τελευταίων τριών ετών. |  |
|  | Συνολικός αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανά ειδικότητα |  |
|  | Ύπαρξη Alcatel-Lucent Premium ή Expert Partnership σε ισχύ, για το αντικείμενο “IP telephony” |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος του προσωπικού της εταιρείας με πιστοποίηση σε ισχύ τύπου AQPS (Alcatel-Lucent Qualified Pre Sales) / ACPS (Alcatel-Lucent Certified Pre Sales) | ≥2 |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος του προσωπικού της εταιρείας με πιστοποίηση σε ισχύ τύπου ACFE (Alcatel-Lucent Field Expert) / ACSE (Alcatel-Lucent System Expert) | ≥2 |
|  | Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο, ή όποιο πρότυπο αφορά την εκάστοτε προκηρυσσόμενη υπηρεσία επί ποινής απόρριψης. | ΝΑΙ |
| 2. | Εμπειρία στην Εγκατάσταση και Υποστήριξη |  |
| 2.1 | Να αναφερθεί η εμπειρία του προμηθευτή σε παρόμοιας μορφής και έκτασης έργα. |  |
| 3. | Τεχνική Υποστήριξη/Συντήρηση |  |
|  | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των τηλεφωνικών κέντρων. |  |
|  | Διάθεση ON-CALL τεχνικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες |  |
|  | Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) | ≤180 |
|  | Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε ώρες) | ≤48 |
|  | Ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών που προβλέπονται από τον κατασκευαστή στον Ελληνικό χώρο |  |
|  | Εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης |  |
|  | Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. |  |
|  | Χρόνος εγγύησης/δωρεάν συντήρησης Λογισμικού (σε έτη) | ≥1 |
|  | Χρόνος εγγύησης/συντήρησης δωρεάν Υλικού (σε έτη) | ≥1 |
|  | On-site εκπαίδευση σε μέλη του προσωπικού του ιδρύματος που θα υποδειχθούν. | ≥10 ώρες |
| 4. | Παράδοση/Εγκατάσταση |  |
| 4.1 | Χρόνος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία (ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης) | ≤30 |

ΕΙΔΟΣ 1B ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κάλυψης ασύρματου δικτύου σε όλους τους χώρους

| Προμήθεια και Εγκατάσταση Ασύρματης πρόσβασης στο Κεντρικό Δίκτυο του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Ασύρματα σημεία πρόσβασης εσωτερικού χώρου, υψηλής απόδοσης, 802.11n, τεχνολογίας Πολλαπλών Εισόδων/Εξόδων (Multiple Input/Multiple Output - MIMO) (2x2), ταυτόχρονης λειτουργίας σε δύο συχνότητες (dual radio) (ταυτόχρονο 802.11a/n + b/g/n), με ικανότητα απόδοσης σύνθετων ταχυτήτων ασύρματων δεδομένων. |
| --- | --- |
| Συνολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 40 συσκευές ασύρματης πρόσβασης κάλυψης χώρων Εστιών 2 συσκευές ασύρματου δικτύου σύνδεσης μεταξύ των εστιών και του κέντρου διαχείρισης δικτύου. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την παρακάτω κατανομή α) Κεντρικός Διάδρομος με 3 συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Wi-fi), β) Κεντρικό Κυλικείο με 2 συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Wi-fi), γ) Κτίριο Τουριστών (υποστήριξη ΕΑΠ) με 4 συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Wi-fi), δ) Νέο Κτίριο Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ με 4 συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Wi-fi) και ε) Εστίες του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2 νέα κτίρια) με 15 συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Wi-fi) στ) Σχολή ΣΤΕΦ (Έργων Υποδομής και Κτίριο ΣΤΕΦ) με 7 συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Wi-fi) ζ) Σχολή ΣΤΕΓ (Τεχνολόγων Γεωπόνων και Ζωικής) με 5 συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Wi-fi) |

| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές συσκευών κάλυψης χώρων Εστιών |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |
| 1. | Τρόπος λειτουργίας |  |
|  | Πολυ-υπηρεσιακό ταυτόχρονο 802.11a/n + b/g/n WLAN, παρακολούθηση χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 802.11a/b/g/n, υβριδικός συνδυασμός WLAN/AM και απομακρυσμένων Σημείων Πρόσβασης ή ασφαλούς σημείου πλέγματος (mesh point). Παραμετροποιήσεις ώστε να υποστηρίζει κανάλια υψηλής ικανότητας μετάδοσης (High-Throughput) HT 20/40 κατά το προσχέδιο 2.0 του 802.11n ή ανάπτυξη μεικτού τρόπου κατά τα IEEE 802.11a/b/g/n. |  |
| 2. | Ραδιοκυματικά μέσα |  |
| 2.1 | Ταυτόχρονη λειτουργία σε δύο συχνότητες (dual radio) - λογισμικό παραμετροποιήσιμο ώστε να υποστηρίζει 2,4 - 2,5 GHz + 5GHz |  |
| 3. | Διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων |  |
| 3.1 | Αυτόματος έλεγχος ισχύος εκπομπής και διαχείρισης καναλιών, με αυτόματη διόρθωση κενών κάλυψης μέσω ARM (Adaptive Radio Management) |  |
| 3.2 | Air monitor (AM) |  |
| 4. | Παροχή υπηρεσίας κινητότητας |  |
| 4.1 | Υποστηριζόμενα Αναγνωριστικά Συνόλου Υπηρεσιών (Service Set Identifier - SSID) ανά σημείο πρόσβασης | ≥8 |
| 4.2 | Δυνατότητα κεντρικής διαχείρησης μέσω εξωτερικού Controller Δυνατότητα κεντρικής διαχείρησης μέσω ενσωματωμένου Mobility Controller |  |
| 4.3 | Δυνατότητα λειτουργίας ως απομακρισμένο access point (Remote Access Point) |  |
| 4.4 | Πολλαπλές σελίδες εισόδου (captive portal) ανά Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) |  |
| 4.5 | Υποστηρίζει οποιονδήποτε συνδυασμό τύπου κρυπτογράφησης/αναγνώρισης ανά Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) |  |
| 4.6 | Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) επιπέδου συνεδρίας |  |
| 4.7 | Instant Firewall για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων χρηστών. |  |
| 4.8 | Δημιουργία/διαχείριση λογαριασμών επισκεπτών |  |
| 4.9 | Wireless intrusion detection (IDS) |  |
| 4.10 | Web filtering and malware protection |  |
| 4.11 | Application-layer security |  |
| 4.12 | Client Blacklist |  |
| 5. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11a |  |
| 5.1 | Συχνότητα λειτουργίας: 5,150 - 5,875 GHz |  |
| 5.2 | Διαθέσιμα κανάλια: Διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 5.3 | Διαμόρφωση:Ορθογωνική Πολύπλεξη Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) |  |
| 5.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 5.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 με αυτόματη επαναφορά (fallback) |  |
| 5.6 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 5.7 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 5.8 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 5.9 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 6. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11b |  |
| 6.1 | Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 - 2,5 GHz |  |
| 6.2 | Διαθέσιμα κανάλια: Διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 6.3 | Διαμόρφωση: Διασπορά Φάσματος Ευθείας Ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) |  |
| 6.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 6.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps): 11, 5,5, 2, 1 με αυτόματη επαναφορά (fallback) |  |
| 6.6 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 6.7 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 6.8 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 6.9 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 7. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11g |  |
| 7.1 | Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 – 2,5 GHz |  |
| 7.2 | Διαθέσιμα κανάλια: διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 7.3 | Διαμόρφωση: Ορθογωνική Πολύπλεξη Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) |  |
| 7.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 7.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps):54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 με αυτόματη επαναφορά (fallback) |  |
| 7.6 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 7.7 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 7.8 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 7.9 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 8. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11n |  |
| 8.1 | Συχνότητα λειτουργίας:2,4 - 2,5 GHz και 5,150GHz - 5,875GHz |  |
| 8.2 | Διαθέσιμα κανάλια: διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 8.3 | Διαμόρφωση: 802.11n προσχέδιο 2.0 |  |
| 8.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 8.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps): MSC0 - MSC15 (6,5Mbps - 300Mbps) |  |
| 8.6 | Radio: 2x2 Πολλαπλών Εισόδων/Εξόδων (MIMO) |  |
| 8.7 | Υποστήριξη υψηλής ικανότητας μετάδοσης (High-throughput): HT 20/40 |  |
| 8.8 | Συνάθροιση πακέτων: A-MPDU, A-MSDU |  |
| 8.9 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 8.10 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 8.11 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 8.12 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 9. | Υποστηριζόμενοι τύποι διαμόρφωσης |  |
| 9.1 | 802.11b: BPSK, QPSK, CCK |  |
| 9.2 | 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |  |
| 10. | Διεπαφές |  |
| 10.1 | Δίκτυο: 1 x 10/100/1000 BaseT Ethernet (RJ45), auto-sensing ταχύτητα ζεύξης και MDI/MDX |  |
| 10.2 | Κεραίες: 4 εσωτερικές omni-directional για 2x2 MIMO (300Mbps/radio). Max antenna gain 3.0dBi στα 2,4GHZ – 4,5 dBi στα 5Ghz. |  |
| 10.3 | Άλλα: 1 x διεπαφή κονσόλας RJ-45 |  |
| 11. | Βάση στήριξης |  |
| 11.1 | KIT τοποθέτησης σε επιφάνεια τοίχου ή οροφής |  |
| 12. | Τροφοδοσία |  |
| 12.1 | 48V DC 802.3af, κεντρική τροφοδοσία όλων των συσκευών από το τοπικό Rack του κτιρίου. |  |
| 13. | Περιβάλλον |  |
| 13.1 | Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0 έως 50 ºC (32 έως 122 ºF) / Υγρασία: 5 έως 95% (μη συμπυκνωτική) |  |
| 13.2 | Αποθήκευσης: Θερμοκρασία: 0 έως 70 ºC (32 έως 158 ºF) |  |
| 14. | Κανονισμοί |  |
| 14.1 | Σήμανση CE |  |
| 14.2 | Οδηγία για τον Τερματικό Ραδιοφωνικό και Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό (R&TTE) - 1995/5/EC |  |
| 14.3 | Οδηγία για τη χαμηλή τάση (Low Voltage Directive - LVD) 72/23/EEC |  |
| 14.4 | EN 300 328 |  |
| 14.5 | EN 301 893 |  |
| 14.6 | EN 301 489 |  |
| 14.7 | UL/IEC/EN 60950-1:2001 |  |
| 14.8 | EN 60601-1-1, EN60601-1-2 |  |
| 14.9 | CB Scheme Safety, cTUVus, UL2043 |  |
| 14.10 | Wi-Fi certified 802.11a/b/g/n |  |
| 16. | Εγγύηση |  |
| 16.1 | Lifetime warranty |  |

| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές συσκευών ασύρματης σύνδεσης Εστιών με Κέντρο διαχείρισης δικτύου |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |
| 1. | Τρόπος λειτουργίας |  |
|  | Πολυ-υπηρεσιακό ταυτόχρονο 802.11a/n + b/g/n WLAN, παρακολούθηση χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 802.11a/b/g/n, υβριδικός συνδυασμός WLAN/AM και απομακρυσμένων Σημείων Πρόσβασης ή ασφαλούς σημείου πλέγματος (mesh point). Παραμετροποιήσιμο ώστε να υποστηρίζει κανάλια υψηλής ικανότητας μετάδοσης (High-Throughput) HT 20/40 κατά το προσχέδιο 2.0 του 802.11n ή ανάπτυξη μεικτού τρόπου κατά τα IEEE 802.11a/b/g/n. |  |
| 2. | Ραδιοκυματικά μέσα |  |
| 2.1 | Ταυτόχρονη λειτουργία σε δύο συχνότητες (dual radio) - λογισμικό παραμετροποιήσιμο ώστε να υποστηρίζει 2,4 - 2,5 GHz + 5GHz |  |
| 3. | Διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων |  |
| 3.1 | Αυτόματος έλεγχος ισχύος εκπομπής και διαχείρισης καναλιών, με αυτόματη διόρθωση κενών κάλυψης μέσω ARM (Adaptive Radio Management) |  |
| 3.2 | Air monitor (AM) |  |
| 4. | Παροχή υπηρεσίας κινητότητας |  |
| 4.1 | Υποστηριζόμενα Αναγνωριστικά Συνόλου Υπηρεσιών (Service Set Identifier - SSID) ανά σημείο πρόσβασης | ≥8 |
| 4.2 | Δυνατότητα κεντρικής διαχείρησης μέσω εξωτερικού Controller |  |
|  | Δυνατότητα κεντρικής διαχείρησης μέσω ενσωματωμένου Mobility Controller |  |
| 4.3 | Δυνατότητα λειτουργίας ως απομακρισμένο access point (Remote Access Point) |  |
| 4.4 | Πολλαπλές σελίδες εισόδου (captive portal) ανά Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) |  |
| 4.5 | Υποστηρίζει οποιονδήποτε συνδυασμό τύπου κρυπτογράφησης/αναγνώρισης ανά Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) |  |
| 4.6 | Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) επιπέδου συνεδρίας |  |
| 4.7 | Instant Firewall για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων χρηστών. |  |
| 4.8 | Δημιουργία/διαχείριση λογαριασμών επισκεπτών |  |
| 4.9 | Wireless intrusion detection (IDS) |  |
| 4.10 | Web filtering and malware protection |  |
| 4.11 | Application-layer security |  |
| 4.12 | Client Blacklist |  |
| 5. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11a |  |
| 5.1 | Συχνότητα λειτουργίας: 5,150 - 5,875 GHz |  |
| 5.2 | Διαθέσιμα κανάλια: Διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 5.3 | Διαμόρφωση:Ορθογωνική Πολύπλεξη Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) |  |
| 5.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 5.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 με αυτόματη επαναφορά (fallback) |  |
| 5.6 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 5.7 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 5.8 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 5.9 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 6. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11b |  |
| 6.1 | Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 - 2,5 GHz |  |
| 6.2 | Διαθέσιμα κανάλια: Διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 6.3 | Διαμόρφωση: Διασπορά Φάσματος Ευθείας Ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) |  |
| 6.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 6.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps): 11, 5,5, 2, 1 με αυτόματη επαναφορά (fallback) |  |
| 6.6 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 6.7 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 6.8 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 6.9 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 7. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11g |  |
| 7.1 | Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 – 2,5 GHz |  |
| 7.2 | Διαθέσιμα κανάλια: διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 7.3 | Διαμόρφωση: Ορθογωνική Πολύπλεξη Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) |  |
| 7.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 7.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps):54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 με αυτόματη επαναφορά (fallback) |  |
| 7.6 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 7.7 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 7.8 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 7.9 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 8. | Προδιαγραφές ραδιοσυστήματος 802.11n |  |
| 8.1 | Συχνότητα λειτουργίας:2,4 - 2,5 GHz και 5,150GHz - 5,875GHz |  |
| 8.2 | Διαθέσιμα κανάλια: διαχείριση μέσω μεταγωγού WLAN, ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί |  |
| 8.3 | Διαμόρφωση: 802.11n προσχέδιο 2.0 |  |
| 8.4 | Ισχύς εκπομπής: 23dBm / 100mW (ανάλογα με τον κανονιστικό τομέα που έχει διαρθρωθεί) Παραμετροποιήσεις σε αυξητικά βήματα του 0,5dBm |  |
| 8.5 | Ταχύτητες συσχέτισης (Mbps): MSC0 - MSC15 (6,5Mbps - 300Mbps) |  |
| 8.6 | Radio: 2x2 Πολλαπλών Εισόδων/Εξόδων (MIMO) |  |
| 8.7 | Υποστήριξη υψηλής ικανότητας μετάδοσης (High-throughput): HT 20/40 |  |
| 8.8 | Συνάθροιση πακέτων: A-MPDU, A-MSDU |  |
| 8.9 | Dynamic frequency selection (DFS) για την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. |  |
| 8.10 | Maximum ratio combining (MRC) για βελτιωμένη απόδοση του δέκτη |  |
| 8.11 | Space time blocking code (STBC) για την αύξηση του εύρους και την βελτίωση λήψης |  |
| 8.12 | Cycling Delay Diversity για βελτιωμένη απόδοση downlink RF. |  |
| 9. | Υποστηριζόμενοι τύποι διαμόρφωσης |  |
| 9.1 | 802.11b: BPSK, QPSK, CCK |  |
| 9.2 | 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |  |
| 10. | Διεπαφές |  |
| 10.1 | Δίκτυο: 1 x 10/100/1000 BaseT Ethernet (RJ45), auto-sensing ταχύτητα ζεύξης και MDI/MDX |  |
| 10.2 | Κεραίες: 4 διεπαφές RP-SMA για σύνδεση εξωτερικών κεραιών |  |
| 10.3 | Κεραία κατευθυντική 14.0 dBi 5,4 GHz |  |
| 10.4 | Άλλα:1 x διεπαφή κονσόλας RJ-45 |  |
| 11. | Βάση στήριξης |  |
| 11.1 | KIT τοποθέτησης σε οροφή |  |
| 12. | Τροφοδοσία |  |
| 12.1 | 48V DC 802.3af, κεντρική τροφοδοσία όλων των συσκευών από το τοπικό Rack του κτιρίου. |  |
| 13. | Περιβάλλον |  |
| 13.1 | Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0 έως 50 ºC (32 έως 122 ºF) / Υγρασία: 5 έως 95% (μη συμπυκνωτική) |  |
| 13.2 | Αποθήκευσης: Θερμοκρασία: 0 έως 70 ºC (32 έως 158 ºF) |  |
| 14. | Κανονισμοί |  |
| 14.1 | Σήμανση CE |  |
| 14.2 | Οδηγία για τον Τερματικό Ραδιοφωνικό και Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό (R&TTE) - 1995/5/EC |  |
| 14.3 | Οδηγία για τη χαμηλή τάση (Low Voltage Directive - LVD) 72/23/EEC |  |
| 14.4 | EN 300 328 |  |
| 14.5 | EN 301 893 |  |
| 14.6 | EN 301 489 |  |
| 14.7 | UL/IEC/EN 60950-1:2001 |  |
| 14.8 | EN 60601-1-1, EN60601-1-2 |  |
| 14.9 | CB Scheme Safety, cTUVus, UL2043 |  |
| 14.10 | Wi-Fi certified 802.11a/b/g/n |  |
| 16. | Εγγύηση |  |
| 16.1 | Lifetime warranty |  |

Ο/οι ανάδοχος/οι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον  παραδώσει σε πλήρη λειτουργία με τις απαραίτητες βάσεις, ιστούς και την τροφοδοσία (Poe Switch ή αντίστοιχο τρόπο) των ασύρματων σημείων πρόσβασης.

Θα πρέπει να παραδοθεί προμελέτη εγκατάστασης ασύρματου δικτύου όπου θα απεικονίζεται η κάλυψη των χώρων, η ποιότητα σήματος και ο ρυθμός απόδοσης δικτύου για διάφορα σενάρια υλοποίησης στους αντίστοιχους χώρους.

ΕΙΔΟΣ 2)  για την καλωδίωση στα δύο νέα κτίρια των εστιών και στους υπόλοιπους χώρους εφόσον δεν καλύπτονται οι χώροι από την υπάρχουσα δομημένη καλωδίωση του Κεντρικού Δικτύου του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

|  | ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | ΠΟΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Επιτοίχιο rack 12 U | 2 |
| 2 | Καλώδιο τύπου UTP cat 5e | 1400 μέτρα |
| 3 | Πλαστικό κανάλι 40Χ25 | 400 |
| 4 | Πλαστική σωλήνα spiral Φ 20 | 30 |
| 5 | Patch panel τύπου UTP cat 5e 24 ports | 2 |
| 6 | Wire manager | 2 |
| 7 | Σταθερό ράφι | 2 |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης καλωδιακής υποδομής | 1 |
| 9 | Εργασίες πιστοποίησης δικτύου χαλκού | 1 |

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού υπολογίζεται στο ποσό των

ΕΙΔΟΣ 1Α ) 36.000 €

18.000 € προμήθεια και

18.000 για εγκατάσταση

ΕΙΔΟΣ 1Β ) 33.000 €

28.000 € προμήθεια και

5.000 για εγκατάσταση

ΕΙΔΟΣ 2) 2.000 €

1.500 € προμήθεια και

500 € για εγκατάσταση

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 71.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( 47.500 € για προμήθεια και 23.500 € για την εγκατάσταση )

Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο της προμήθειας.

Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος ξεχωριστά (συμπεριλαμβάνοντας την προμήθεια μαζί με την εγκατάσταση).

Επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται δήλωση του κατασκευαστή στην οποία θα αναφέρονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα πρέπει να διαθέτει το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, τα οποία και θα το καταστούν ικανό να φέρει σε εφαρμογή το συγκεκριμένο έργο.

Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ικανότητα του στις εφαρμογές “OXE IP Centralization”, “Lan campus” και “Wireless Lan”.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα συνοδεύονται από αντίστοιχη κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας από την επιθεώρηση εργασίας.

| ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ |  |  | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Τμήμα Προμηθειών |  |  |  |  |  |  |  |  |