ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                        AΔΑ:4ΑΓΗ46914Κ-3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 6/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | A.Mπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 13-04-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 3559 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 15-04-2011 15-04-2011 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 491/22 & 28-03-2011  πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1.Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων  για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παρ/τος Καρδίτσας  του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού  τριακόσιες σαράντα μία  χιλιάδες και εκατόν πενήντα  ευρώ ( 341.150,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο  [52] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας

Μία τοπική Καρδίτσας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

Περίληψη της παρούσης εστάλη για δημοσίευση στις 15-04-2011,στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΆΛΗ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ] | 09-06-2011 | Πέμπτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης  για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2010 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  6/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παραρτήματος Καρδίτσας. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και εκατόν πενήντα ευρώ ( 341.150,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 7131 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  6/2011 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.), στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του  εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

1.  τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του [ για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], επικυρωμένο    αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του  [για Ο.Ε. και Ε.Ε.].

2.  στοιχεία  και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος Α.Ε. τα  υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους  το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

[ΤΕΙ/Λ  Παράρτημα Καρδίτσας, Τέρμα Μαυρομιχάλη 43100 Καρδίτσα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 6/2011).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 09-06-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος, το

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο υλικό.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4.      Απαγορεύεται  η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των Απαιτήσεων

Του Αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  των ζητούμενων   από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 6/2011)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

- Το ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος  Τεχνολογίας Τροφίμων του Παρ/τος Καρδίτσας

(Ανήκει στη διακήρυξη 6/2011 )

| α/α | Είδος | Τιμή με ΦΠΑ 23% |
| --- | --- | --- |
| Α | Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων |  |
| 1 | Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης Ορατού-Υπεριώδους | 9000 |
| 2 | Συσκευή μέτρησης BOD | 3000 |
| 3 | Επωαστικός κλίβανος ψυχόμενος κατάλληλος για BOD | 2000 |
| 4 | Συσκευή χώνευσης COD, TOC κτλ | 2500 |
| 5 | Φορητό φασματοφωτόμετρο με δυνατότητα υποδοχής διαφόρων μεγεθών και τύπων κυψελίδων | 4000 |
| 6 | Συσκευή εκχύλισης έξι (6) θέσεων για τον προσδιορισμό κυτταρίνης και φυτικών ινών σε τρόφιμα | 6500 |
|  | Σύνολο Α | 27000 |
| Β | Εργαστήριο Γάλακτος |  |
| 1 | Αναλυτής συστατικών γάλακτος & προϊόντων | 60000 |
|  | Σύνολο Β | 60000 |
| Γ | Εργαστήριο Σιτηρών & Αρτοπαρασκευασμάτων |  |
| 1 | Ρεόμετρο | 57000 |
|  | Σύνολο Γ | 57000 |
| Δ | Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας |  |
| 1 | Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real time PCR) | 40.000 |
| 2 | Υπερφυγόκεντρος | 38.000 |
|  | Σύνολο Δ | 78000 |
| Ε | Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων |  |
| 1 | Πλήρες σύστημα εναλλαγής θερμότητας | 48750 |
|  | Σύνολο Ε | 48750 |
| ΣΤ | Εργαστήριο Κυτταρικών Καλλιεργειών |  |
| 1 | Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) | 32.000 |
|  | Σύνολο ΣΤ | 32000 |
| Ζ | Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιοτικού ελέγχου Λιπών & Ελαίων |  |
| 1 | Ομογενοποιητής υψηλής πίεσης | 30.000 |
|  | Σύνολο Ζ | 30.000 |
| Η | Γενικός Εξοπλισμός (Εργαστήρια : Χημείο Α & Β, Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Γάλακτος, Μηχανικής) |  |
| 1 | Κλίβανος Επώασης (2 τεμ) | 3000 |
| 2 | Θερμομανδύες 250ml (4 τεμ.), 500ml (2 τεμ.) και 1000ml (2 τεμ.) | 3600 |
| 3 | Φαρμακευτικοί ζυγοί δύο δεκαδικών ψηφίων (0,01gr) (2 τεμ.) | 800 |
| 4 | Εργαστηριακό πεχάμετρο | 400 |
| 5 | Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες (2 τεμ.) | 600 |
|  | Σύνολο Η | 8400 |
|  | Σύνολο | 341150 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α. Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

1. Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης Ορατού-Υπεριώδους                 (τεμάχια 1)

να έχει τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή και οθόνη αφής (touch-screen) για τον προγραμματισμό των παραμέτρων κάθε ανάλυσης και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, με ρύθμιση της αντίθεσης.

- Περιοχή μήκους κύματος: 190 έως 1000nm

- Ακρίβεια μήκους κύματος: 1nm.

- Διακριτική ικανότητα: 0.1nm

- Αυτόματη βαθμονόμηση μήκους κύματος.

- Αυτόματη επιλογή του μήκους κύματος, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης.

- Ταχύτητα σάρωσης: 1200nm/min

- Εύρος δέσμης: 1–10nm.

- Πηγές φωτός: Λυχνία Βολφραμίου (Ορατό) και Δευτερίου (Υπεριώδες).

- Φωτομετρικό Εύρος: -3 – 3Αbs.

- Φωτομετρική Ακρίβεια: 0,005Abs από 0-0,5Αbs, 1% από 0,5 – 2,0Abs.

- Φωτομετρική Γραμμικότητα: <0.5% σε 2Abs.

- Μήκος οπτικής διαδρομής: μέχρι 50mm.

- Η λειτουργία του να είναι τελείως αυτόματη και τα αποτελέσματα της κάθε μέτρησης να μπορούν να εκφραστούν σε μονάδες συγκέντρωσης, σε μονάδες απορρόφησης (Abs), ή σε μονάδες % διαπερατότητας (%Τ).

- Να έχει μνήμη περισσότερων από 200 αναλυτικών μεθόδων – καμπύλων αναφοράς  με αυτόματη ανάκληση με πληκτρολόγηση κωδικού ή ανάγνωση κωδικού bar-code, ανάλογα με την επιλεγόμενη μέθοδο.

- Λειτουργικά να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να κάνει σαρώσεις φασμάτων, δημιουργίας προτύπων καμπυλών, κινητικής ενζύμων, μετρήσεις σε προεπιλεγμένα μήκη κύματος, κλπ.

- Να διαθέτει ελληνικό μενού πλοήγησης και εμφάνισης των αποτελεσμάτων.

- Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 1000 μετρήσεων, καθώς και 20 φασμάτων σάρωσης.

- Να διαθέτει τουλάχιστον τρείς εξόδους USB, μια για σύνδεση με Η/Υ και δύο άλλες για σύνδεση με περιφερειακά (π.χ. εξωτερικό πληκτρολόγιο, USB stick, εκτυπωτή κ.α.).

- Να έχει την δυνατότητα να δεχθεί όλους του τύπους κυψελίδων, όπως ορθογώνιες οπτικής διαδρομής  10mm, 20mm, 50mm, τετράγωνες 1”, κυλινδρικές 1”, σωληνάρια διαμέτρου 13mm.

- Να έχει δυνατότητα να δεχθεί αυτόματους ή χειροκίνητους υποδοχείς πολλαπλών θέσεων, όπως και υποδοχείς συνεχούς ροής.

- Τροφοδοσία: 220V/50Hz.

- Το σύστημα να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και μεθοδολογίες μέτρησης σε ηλεκτρονική μορφή στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

2.Συσκευή μέτρησης BOD                                                                      (τεμάχια 1)

Συσκευή μέτρησης BOD, με τα ακόλουθα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αρχή μεθόδου: μανομετρική με ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης, συνεχούς μέτρησης στη διάρκεια του προσδιορισμού.

- Περιοχές μέτρησης: Τέσσερις (4) προεπιλεγόμενες περιοχές μέτρησης 0-35mg/l, 0-70 mg/l, 0-350 mg/l, 0-700 mg/l. Δυνατότητα εκτέλεσης μέτρησης σε κάθε περιοχή μετά από κατάλληλη αραίωση του δείγματος.

- Η συσκευή να διαθέτει 6-θέσεις και να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης μέχρι και 6 δειγμάτων. Η χρονική στιγμή εκκίνησης της μέτρησης σε κάθε θέση να είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες θέσεις.

- Αμέσως μετά την εκκίνηση της κάθε μέτρησης να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα εξισορρόπησης του δείγματος, μέχρι αυτό να αποκτήσει την θερμοκρασία του κλιβάνου (200C). Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν θα καταγράφονται μετρήσεις. Μετά την εξισορρόπηση του δείγματος να ξεκινά αυτόματα η καταγραφή των μετρήσεων του BOD.

- Η συσκευή να  διαθέτει LCD οθόνη για τον προγραμματισμό της, καθώς και την εμφάνιση των μετρήσεων. Στην οθόνη να εμφανίζονται ο αριθμός και η θέση του δείγματος, η ημερομηνία και ο χρόνος που βρίσκεται η διαδικασία, η τρέχουσα τιμή του BOD, αλλά και γράφημα με όλη την εξέλιξη της μέτρησης από την αρχή του τεστ. Παράλληλα με την τρέχουσα τιμή του BOD, ο χειριστής μπορεί να ανατρέξει στο παρελθόν και να ενημερωθεί για την τιμή BOD του κάθε δείγματος και σε προηγούμενες χρονικές στιγμές

- Το διοξείδιο του άνθρακος που παράγεται από την οξείδωση της οργανικής ύλης να δεσμεύεται παρουσία κρυστάλλων καυστικού αλκαλίου που θα προστίθεται σε ειδική κάψα εντός της φιάλης.

- Η χρονική διάρκεια μέτρησης να είναι: 5, 7 ή 10 ημερών επιλεγόμενη από τον χειριστή.

- Η συσκευή να περιλαμβάνει και σύστημα συνεχούς ανάδευσης των φιαλών του δείγματος, για όλη την διάρκεια της μέτρησης, και να  είναι κατασκευασμένο για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών.

- Να διαθέτει έξοδο USB ή RS232, και κατάλληλο λογισμικό για την μεταφορά των μετρήσεων σε Η/Υ.

- Να λειτουργεί σε τροφοδοσία: 230 Volts 50 Hz.

- Η συσκευή να διαθέτει σήμανση CE, ο δε κατασκευαστής  να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9000.

- H προσφερόμενη συσκευή να συνοδύεται απο 6 φιάλες δείγματος σκούρου χρώματος, 6 μαγνήτες ανάδευσης, 6 κάψες ελαστικές, 1 χωνί ΡΡ αναλυτικό, 100 κάψες LiOH, καλώδιο τροφοδοσία και τροφοδοτικό, και όλα όσα χρειάζονται για την εκτέλεση των μετρήσεων.

- Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά και Αγγλικά.

3. Επωαστικός κλίβανος ψυχόμενος κατάλληλος για  BOD                 (τεμάχια 1)

Επωαστικός Θάλαμος BOD, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Περιοχή θερμοκρασίας από 3ºC μέχρι 40ºC, με ακρίβεια ±0.2ºC και ρύθμιση θερμοκρασίας με βήμα 0,1ºC.

- Να διαθέτει υποδοχές ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν δύο συσκευές μέτρησης BOD ταυτόχρονα.

- Όγκος θαλάμου 150 lt.

- Να διαθέτει 2 ράφια και 4 τουλάχιστον διαφορετικές θέσεις τοποθέτησής τους.

- Να διαθέτει γυάλινη πόρτα

- Να λειτουργεί με ρεύμα 220-230 V / 50 Hz.

4. Συσκευή χώνευσης  COD, TOC κτλ                                                 (τεμάχια 1)

Θερμοαντιδραστήρας, κατάλληλος για την χώνευση των φιαλιδίων του COD.

- Ψηφιακή ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας στην περιοχή 100 – 150°C

- Διατίθεται με δυο υποδοχείς των 21 θέσεων για φιαλίδια των 13mm και 4  θέσεων για φιαλίδια των 20mm.

- Δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού από 0-120min.

- Διαθέτει πέντε έτοιμα προγράμματα για την χώνευση φιαλιδίων COD, TOC κ.α., καθώς και τρεις ελεύθερες θέσεις μνήμης για προγράμματα από τον χειριστή.

- Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα σε κάθε υποδοχέα δειγμάτων.

- Δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές, όπως κατά τον προσδιορισμό ολικού αζώτου, ολικού φωσφόρου κ.λ.π.

- Διαθέτει ηχητικό σήμα με την ολοκλήρωση του χρόνου αντίδρασης.

- Λειτουργεί σε τροφοδοσία 220/230V 50Hz AC.

- Συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

5. Φορητό φασματοφωτόμετρο με δυνατότητα υποδοχής διαφόρων τύπων κυψελίδων                                                                                                 (τεμάχια 1)

      - Να έχει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή, πληκτρολόγιο και οθόνη touch screen για τον προγραμματισμό των παραμέτρων κάθε ανάλυσης και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων, με ρύθμιση της αντίθεσης.

      - Περιοχή μηκών κύματος 340 έως 900nm.

      - Ακρίβεια μήκους κύματος: ±1,5nm.

      - Διακριτική ικανότητα: 1nm.

      - Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: <0,1nm.

      - Δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης και αυτόματη επιλογή του μήκους κύματος, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης.

      - Εύρος δέσμης: 8nm.

      - Πηγή φωτός: Λυχνία Βολφραμίου

      - Φωτομετρικό Εύρος: -3 έως 3Αbs.

      - Φωτομετρική Ακρίβεια ±0,005Abs από 0-0,5Abs και 1% από 0,5-2,0Abs.

      - Φωτομετρική Γραμμικότητα: <0,5% σε 2Abs.

      - Μήκος οπτικής διαδρομής: Μέχρι 50mm.

      - Η λειτουργία του να είναι τελείως αυτόματη και τα αποτελέσματα κάθε μετρήσεως να μπορούν να εκφραστούν σε μονάδες συγκέντρωσης, σε μονάδες απορρόφησης (Abs), ή σε μονάδες διαπερατότητας (%Τ).

      - Να έχει μνήμη τουλάχιστον 200 αναλυτικών μεθόδων – καμπύλων αναφοράς με αυτόματη ανάκληση με πληκτρολόγηση κωδικού ή ανάγνωση κωδικού bar-code, για αναλύσεις νερών, αποβλήτων κλπ.

      - Λειτουργικά να παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη δημιουργίας προτύπων καμπυλών, κινητικής ενζύμων, μετρήσεις σε προεπιλεγμένα μήκη κύματος, κλπ.

      - Δυνατότητα αποθήκευσης 500 μετρήσεων, να διαθέτει δύο εξόδους USB, μια για σύνδεση με H/Y και μια άλλη για σύνδεση με περιφερειακά (π.χ. εξωτερικό πληκτρολόγιο, USB stick, εκτυπωτή κ.α.).

      - Δυνατότητα να δεχθεί διάφορους τύπους κυψελίδων, όπως τετράγωνες οπτικής διαδρομής 10mm, 50mm, τετράγωνες 1", κυλινδρικές 1", όπως και σωληνάρια COD διαμέτρου 13mm.

      - Να συνοδεύεται από τους απαραίτητους προσαρμογείς για κυψελίδες

      - Να διαθέτει ειδικό σύστημα περιστροφής της κυψελίδας για την ταυτόχρονη παράθεση δέκα μετρήσεων του ιδίου δείγματος (10 fold measurement). Με τον τρόπο αυτό η ακρίβεια μέτρησης να μην επηρεάζεται από τυχαίες φθορές της κυψελίδας ή άλλες παρεμποδίσεις (δακτυλικά αποτυπώματα, ελλιπής καθαρισμός της κυψελίδας).

      - Να διαθέτει ελληνικό μενού πλοήγησης και εμφάνισης των αποτελεσμάτων

      - Τροφοδοσία 220V/50Hz ή/και μπαταρία.

      - Το σύστημα να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και μεθοδολογίες μέτρησης σε ηλεκτρονική μορφή στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

6. Συσκευή εκχύλισης έξι (6) θέσεων για τον προσδιορισμό κυτταρίνης και φυτικών ινών σε τρόφιμα                                                                      (τεμάχια 1)

Συσκευή εκχύλισης έξι (6) θέσεων για τον προσδιορισμό κυτταρίνης και φυτικών ινών σε τρόφιμα με τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις:

- Να είναι μονάδα εκχύλισης ηλεκτρικού τύπου έξι (6) θέσεων κατάλληλη για ταυτόχρονη εκχύλιση έξι (6) δειγμάτων.

- Να διαθέτει ικανότητα να πραγματοποιεί εκχυλίσεις εν ψυχρώ αλλά και με θέρμανση.

- Να φέρει περισταλτική αντλία για την απόρριψη των αντιδραστηρίων.

- Να διαθέτει χρονοδιακόπτη 0-99min τουλάχιστον με ακουστικό σήμα προειδοποίησης.

- Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Όλες οι φάσεις της εκχύλισης να γίνονται με χρήση περισταλτικών αντλιών.

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση με βάση τις μεθόδους Weedle, Wijstrom, και Van Soest.

- Η συσκευή θα πρέπει να πληροί τις νόρμες κατά AOAC και AACC.

- Να δέχεται δείγματα βάρους μέχρι 3gr τουλάχιστον.

- Να διαθέτει επαναληψιμότητα: +1% ή καλύτερη.

- Να διαθέτει ξεχωριστές εξόδους για αντιδραστήρια και το νερό ψύξεως.

- Να συνοδεύεται από:

- Ασπίδιο προστασίας από τη θερμότητα.

- Έξι (6) γυάλινες κάψες (glass crucibles)

- Φορέα (στατώ) συγκράτησης για έξι γυάλινες κάψες

- Δύο εστίες (μάτια) θέρμανσης σε θερμοκρασίες άνω των 350oC.

- Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για τη θέση σε λειτουργία της συσκευής.

- Τάση λειτουργίας: 220V / 50Hz

- Η συσκευή να φέρει σήμανση CE mark.

Β. Εργαστήριο Γάλακτος (Υφιστάμενος χώρος)

1. Αναλυτής Συστατικών Γάλακτος και Προϊόντων Γάλακτος              (τεμάχια 1)

Να είναι αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή για την ανάλυση των συστατικών του γάλακτος με λειτουργικό πρόγραμμα κατά προτίμηση  σε “windows”.

Να έχει δυνατότητα εμφάνισης στην οθόνη των μηνυμάτων χειρισμού, της ροής των προς μέτρηση δειγμάτων, τυχόν προειδοποιητικών σημάτων.

Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη μονάδα αναρρόφησης δειγμάτων γάλακτος με ελεγχόμενο όγκο δείγματος.

Να είναι βασισμένη στην αρχή της μετασχηματισμένης υπέρυθρης ακτινοβολίας FTIR με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή συμβατού με ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα σε “windows”.

Να διαθέτει έτοιμα προγράμματα ανάλυσης

- για γάλα: λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ολικά στερεά, στερεά άνευ λίπους, σημείο πήξεως, ολική οξύτητα και πυκνότητα

- για κρέμα γάλακτος: λίπος, πρωτεΐνη, ολικά στερεά, στερεά άνευ λίπους

- για ορό γάλακτος: λίπος, πρωτεΐνη, ολικά στερεά

ή και περισσότερα.

Να διαθέτει περιοχή μέτρησης / συστατικά :  0-50% για λίπος, 0-15% για πρωτεΐνη,  0-25% για λακτόζη, 0-50% για στερεά ή καλύτερη.

Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης για ανάλυση και άλλων προϊόντων γάλακτος και άλλων παραμέτρων

Επαναληψιμότητα : Cv < 0,25%

Ακρίβεια : Cv , <1%

Σφάλμα μεταφοράς :  < 1% σχετικό.

Να έχει ρυθμιζόμενο όγκο αναρροφώμενου δείγματος 5-10ml  ή καλύτερο.

Να βρίσκεται σε συμφωνία με τους κανονισμούς και τις υποδείξεις της IDF

Να φέρει σήμανση CE.

Να έχει εγκατασταθεί σε αναγνωρισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας γάλακτος, πανεπιστήμια και γαλακτοβιομηχανίες.

Η συσκευή  να υποστηρίζεται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Η συσκευή να είναι έτοιμη για χρήση με όλα τα παρελκόμενα και να γίνει εκπαίδευση χρήσης κατά την εγκατάσταση.

Η συσκευή να είναι καινούρια και αμεταχείριστη.

Γ. Εργαστήριο Σιτηρών και Αρτοπαρασκευασμάτων

1. ΡΕΟΜΕΤΡΟ                                                                                        (1 τεμάχιο)

Ζητείται ρεόμετρο για πλήρη ρεολογική μελέτη διαφόρων υλικών όπως γαλακτώματα, κρέμες, διαλύματα πολυμερών, τρόφιμα, gel, κλπ., με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη δομή τους, τη σταθερότητά τους σε διάφορες συνθήκες ή κατεργασίες, κλπ.

Να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Να διαθέτει ισχυρό μοτέρ τύπου air bearing για εκμηδενισμό των τριβών.

- Το μοτέρ να είναι σύγχρονης κίνησης, δηλαδή να κινείται με την ίδια ταχύτητα μαζί με το στάτορα, ενώ το μαγνητικό πεδίο που εφαρμόζεται στο ρότορα να είναι σταθερό για την αποφυγή δευτερευόντων ρευμάτων και κατ’επέκταση τη θέρμανσή του, που οδηγούν σε αυξομειώσεις του σήματος.

- Να εκτελεί τεστ τόσο σταθερού ρυθμού διάτμησης (controlled shear rate-CSR) όσο και σταθερής τάσης παραμόρφωσης (controlled shear stress-CSS).

- Να εκτελεί τεστ περιστροφικά (rotational) αλλά και τεστ ταλάντωσης (oscillatory).

- Πρέπει να μπορεί να χαρακτηρίσει όλο το φάσμα των βισκοελαστικών υλικών, από ιδιαίτερα χαμηλά σε ιξώδες δείγματα (μικρότερο του 1mPa.s) έως και στερεά (π.χ. ατσάλι).

- Το εύρος της ροπής στρέψης (torque range) πρέπει να είναι από 0,1μΝm έως 200 mN.m τουλάχιστον.

- Η διακριτική ικανότητα της ροπής στρέψης (torque resolution) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,001μΝ.m.

- Nα έχει ταχύτητα περιστροφής σε λειτουργία CSS από 10-7 έως 3000 min-1 τουλάχιστον.

- Να έχει ταχύτητα περιστροφής σε λειτουργία CSR από 10-6 έως 3000 min-1 τουλάχιστον.

- Το ρεόμετρο πρέπει να έχει εύρος συχνότητας σε λειτουργία ταλάντωσης από 10-5 έως 100Hz τουλάχιστον.

- Η διακριτική ικανότητα μετατόπισης (angular resolution) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,02 μrad.

- Πρέπει να μπορεί να αποδώσει την κάθετη δύναμη (normal force) από 0,01 έως 50 Ν τουλάχιστον με διακριτική ικανότητα 0,002 Ν τουλάχιστον.

- Κατά την διάρκεια των θερμοκρασιακών σαρώσεων (temperature sweeps) το κενό πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα από τις διαστολές και τις συστολές των πλακών με πραγματική μετακίνηση της γεωμετρίας για την μέγιστη δυνατή ακρίβεια με πραγματική μέτρηση του κενού (όχι υπολογισμός) για την τέλεια και ακριβή ρύθμιση στην επιθυμητή τιμή.

- Το ρεόμετρο πρέπει να έχει ενσωματωμένα πλήκτρα στο μπροστινό μέρος, για να μπορεί έτσι ο χρήστης με το πάτημα ενός πλήκτρου να μηδενίζει το κενό μεταξύ του δείγματος και της γεωμετρίας, να ξεκινάει και να σταματάει μια μέτρηση και να μπορεί να σηκώνει και να κατεβάζει την κεφαλή.

- Τα ηλεκτρονικά του ρεόμετρου και ο μετασχηματιστής – πηγή ρεύματος πρέπει να βρίσκονται στην ίδια μονάδα για ευκολία εγκατάστασης.

- Να συνοδεύεται από φίλτρο αέρα για κατακράτηση σωματιδίων και υγρασίας από τον εισερχόμενο αέρα στο μοτέρ.

- Το ρεόμετρο πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα αναγνώρισης οποιασδήποτε γεωμετρίας ή εξαρτήματος και να φορτώνει στο λογισμικό του συστήματος όλες τις παραμέτρους που χρειάζονται, για αποφυγή λαθών από τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων ή από τη χρήση λάθους γεωμετρίας.

- Να συνοδεύεται από κάτω πλάκα, θερμοστατούμενη με σύστημα Peltier για γρήγορη αλλαγή θερμοκρασιών, με διάμετρο τουλάχιστον 50 mm και εύρος θερμοκρασιών τουλάχιστον -40 ως 200 oC, η οποία να λειτουργεί με βιδωτές πλάκες διαφόρων μεγεθών, γεωμετριών και υλικών.

- Να συνοδεύεται από 2 βιδωτές κάτω πλάκες, μία κανονική και μία profiled κατάλληλες για τις μετρήσεις των δειγμάτων του εργαστηρίου μας.

- Να συνοδεύεται από μια γεωμετρία κωνική από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο το πολύ 50 mm.

- Να συνοδεύεται από μια γεωμετρία τύπου πλάκας από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο περίπου 25 mm, για μέτρηση δειγμάτων με μεγάλα σωματίδια.

- Να συνοδεύεται από μια γεωμετρία τύπου πλάκας από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο περίπου 25 mm profiled κατάλληλη για τα δείγματα του εργαστηρίου μας.

- Η αλλαγή των γεωμετριών να γίνεται εύκολα και γρήγορα και να μη χρειάζεται βίδωμα ή ξεβίδωμα αυτών.

- Το σύστημα να συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου λειτουργίας που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να κατευθύνει πλήρως το ρεόμετρο. Να είναι εύχρηστο, να διαθέτει αρχείο αποτελεσμάτων και δυνατότητα επεξεργασίας τους και να διαθέτει ενσωματωμένα προγράμματα αναλύσεων για κάθε περίσταση. Τέλος να διαθέτει ενσωματωμένα μοντέλα για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός υλικού/δείγματος, όπως Arrhenious, Blau, Casson, Bingham, Herschel-Buckley, Sisko, Ellis, Carreau-Yasuda, Newton, Krieger-Dougherty, Ostwald, Quemada, Steiger Ory, Stettin, Vinogradov-Malkin, Best fit πολυώνυμο, ερπυσμός πολυώνυμο Voigt, κλπ.

- Να συνοδεύεται από υδατόλουτρο με κυκλοφορητή με εύρος από θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι περίπου 90 oC για τη σωστή λειτουργία του συστήματος Peltier της πλάκας.

- Να συνοδεύεται από αεροσυμπιεστή oil free για τη διοχέτευση αέρα στο σύστημα.

- Να συνοδεύεται από ειδικό σύστημα για παρεμπόδιση της εξάτμισης διαλυτών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ώστε να μην επηρρεάζονται τα αποτελέσματα

- Να προσφερθεί προαιρετικά σύγχρονος Η/Υ κατάλληλος για τη λειτουργία της προσφερόμενης συσκευής.

- Να προσφερθεί προαιρετικά ειδικό κάλυμμα προστασίας του δείγματος στο οποίο να μπορεί να διοχετευτεί αδρανές αέριο. Το κάλυμμα αυτό να θερμαίνεται κι αυτό με ενσωματωμένο σύστημα Peltier στο εύρος θερμοκρασιών τουλάχιστον -40 ως 200 oC, ώστε να μην υπάρχουν διαβαθμίσεις στη θερμοκρασία του δείγματος όταν αυτό υποβάλλεται σε τεστ σε θερμοκρασίες διαφορετικές από αυτή του περιβάλλοντος.

- Να μπορεί να δεχθεί εξαρτήματα για μετρήσεις σε διεπιφάνειες (π.χ. γαλακτωμάτων) (interfacial rheology). Να προσφερθούν προαιρετικά προς πιθανή επιλογή.

- Να μπορεί να δεχθεί θερμοστατούμενα διαμερίσματα τα οποία θα επιτρέπουν την λειτουργία του από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. -150 oC) μέχρι πολύ υψηλές (π.χ. 450, 600 ή 1.000 oC). Τα συστήματα αυτά πρέπει να εφαρμόζουν ακτινοβολούμενη θερμότητα και να μπορούν να λειτουργήσουν με parallel plates, disposable plates, solid torsion bar (για στερεά), μηχανισμό ελέγχου αντοχής φιλμ, κλπ. Επίσης να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά κάμερα με streaming video, για την παρακολούθηση του δείγματος κατά την διάρκεια της ανάλυσης και καταγραφή του στο λογισμικό για την επικύρωση των αποτελεσμάτων μετά τα τεστ. Να προσφερθούν προαιρετικά προς πιθανή επιλογή.

- Να μπορεί να δεχθεί σύστημα πρόσπτωσης ακτινοβολίας UV στα δείγματα προκειμένου να μπορεί να μελετηθεί η επίδρασή του σε αυτά. Να προσφερθεί προαιρετικά προς πιθανή επιλογή.

- Να μπορεί να δεχθεί συστήματα για μελέτη της επίδρασης ακτίνων X, μαγνητικού πεδίου, ηλεκτρικού πεδίου, μεγάλων πιέσεων, κλπ σε διάφορα δείγματα. Να μπορεί επίσης να προσαρμοστεί μικροσκόπιο για μικροσκοπική παρατήρηση της δομής των υλικών και σύστημα διασκεδασμού του φωτός που δίνει πολύ αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή των υλικών. Τέλος να μπορεί να δεχθεί συστήματα μελέτης οπτικών ιδιοτήτων υλικών όπως το φαινόμενο του διχρωισμού και σύστημα διασκεδασμού νετρονίων, από τα τελειότερα και πιο σύγχρονα εργαλεία για μελέτες δομής υλικών.

- Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO.

- Να κατατεθεί πελατολόγιο με συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παρόμοιων συστημάτων στην Ελλάδα και να αναφέρεται και ο τομέας εφαρμογής τους.

- Στην τιμή να περιλαμβάνονται μεταφορικά έξοδα, εγκατάσταση από εκαπιδευμένο τεχνικό και εκπαίδευση του προσωπικού στη σωστή χρήση της συσκευής.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ένα (1) έτος από την παραλαβή τους

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ :

Για επτά (7) τουλάχιστον έτη από την παραλαβή τους

Ε. Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας

1. Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real time PCR)        (1 τεμάχιο)

- Να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αναλύσεις PCR πραγματικού χρόνου (real time PCR) και ανάλυση τελικού σημείου (post-PCR).

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν απλό φθοριμόμετρο πλακών, πέρα από τη χρήση του για πραγματοποίηση PCR πραγματικού χρόνου

- Το οπτικό σύστημα να αποτελείται από λυχνία βολφραμίου-αλογόνου,CCD κάμερα,  πέντε φίλτρα διέγερσης και πέντε εκπομπής.

- Να διαθέτει την επιλογή χρήσης εσωτερικής χρωστικής αναφοράς ROX για τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων

- Να διαθετει εξειδικευμένο αλγόριθμο διαχωρισμού του εκπεμπόμενου φθορισμού ωστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη αλληλεπικάλυψη φασμάτων.

- Να μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα 96 δείγματα σε πλάκα 96 θέσεων διάταξης 8x12 βοθρίων συμβατή με ρομποτικά συστήματα καθώς και ανεξάρτητα strip 8 βοθρίων για βελτιστοποίηση της χρήσης αναλωσίμων

- Το μπλοκ να είναι ενσωματωμένο στο όργανο και να μην εκτίθεται κατά τη φόρτωση της πλάκας για την ελαχιστοποίηση των επιμολύνσεων

- Να μπορεί να εκτελέσει αντιδράσεις με χαμηλό όγκο αντίδρασης, για εξοικονόμηση αντιδραστηρίων και μεγαλύτερη θερμοκρασιακή ακρίβεια

- Να μπορεί να εκτελέσει τόσο κανονική (στάνταρ) όσο και γρήγορη PCR

- Στη γρήγορη PCR να μπορεί να εκτελεστεί η αντίδραση σε λιγότερο από 30 λεπτά και τα αποτελέσματα να είναι το ίδιο αξιόπιστα με την στάνταρ PCR

- Να έχει δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ 5.000 και 10.000 αντιγράφων μήτρας (template) με ακρίβεια 99.7%

- Να είναι βαθμονομείται κατά την εγκατάσταση με FAM/SYBR Green I, VIC/JOE,NED/ TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red και Cy5.

- Να συνοδεύεται από λογισμικό που συλλέγει και αναλύει δεδομένα για τις εφαρμογές: Απόλυτη ποσοτικοποίηση, Σχετική ποσοτικοποίηση (έκφραση γονιδίων),Σχετική πρότυπη καμπύλη, αλληλικός διαχωρισμός/SNP, ανίχνευση με αυτόματο κάλεσμα γονοτύπου, Θετικά/ αρνητικά assay/ ανίχνευση παθογόνου με εσωτερικά θετικά control. Να περιλαμβάνει ακόμα οδηγούς (wizards) προετοιμασίας πλάκας, αυτόματο υπολογισμό της πρότυπης καμπύλης αραίωσης και υπολογισμό master mix

- Το λογισμικό του κατασκευαστή  να επιτρέπει τη διεξαγωγή πειραμάτων σχετικής ποσοτικοποίησης με δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από πολύ μεγάλο αριθμό αντιδράσεων

- Να συλλέγει δεδομένα φθορισμού καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης τα οποία να μπορούν έπειτα να επεξεργαστούν κατα τις ανάγκες του χρήστη

- Ο χρήστης να έχει δυνατότητα επιλογής των φιλτρων συλλογής φθορισμού κατα τη διαξεγωγή του πειράματος, είτε όλων των φίλτρων είτε αυτών που προσδιορίζει

- Να μπορεί ο χειριστής να προσθέσει επιπλέον κύκλους κατά τη διάρκεια της αντίδρασης

- Να επιδεικνύει τουλάχιστον 9 λογαρίθμους δυναμικού εύρους ανίχνευσης

- Να μπορεί να δεχθεί λογισμικό για CFR 21 Part 11

- Να μπορεί να δεχθεί λογισμικό για High Resolution Melting (HRM) του ιδίου κατασκευαστή

- Να μπορεί να δεχθεί IO/OQ ή IPV για την πιστοποίηση του.

- Να μπορεί να πραγματοποιήσει πολλαπλές (multiplex) αντιδράσεις τουλάχιστον 5 γονιδίων στόχων χωρίς χρωστική αναφοράς (δηλαδή τουλάχιστον 4 γονιδίων στόχων με χρωστική αναφοράς)

- Να συνοδεύεται από λογισμικό σχεδιασμού primers και probes του ιδίου κατασκευαστή.

- Ο προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την πραγματοποίηση PCR πραγματικού χρόνου, συμπεριλαμβανομένων αντιδραστηρίων προετοιμασίας δειγμάτων, real-time PCR αντιδραστηρίων, assay,δοχεία αντίδρασης και υλικά στεγανοποίησης.

- Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας

- Να διαθέτει πιστοποίηση UL και να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2000

- Να διαθέτει τεχνική υποστήριξη στη Βόρειο Ελλάδα για άμεση ανταπόκριση

- Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατα ISO 13485

- Υπερφυγόκεντρος 						(1 τεμάχιο)

Φυγόκεντρος δαπέδου, υψηλής αντοχής, τελευταίας τεχνολογίας, εργονομικής σχεδίασης, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 55.000 xG, αναλόγως κεφαλής, με ισχυρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, υψηλής τεχνολογίας, υψηλών ταχυτήτων, για εργαστηριακές εφαρμογές στο χώρο της έρευνας, κατάλληλη και για μετρήσεις ρουτίνας, με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με οθόνη LCD και νουμερικό πληκτρολόγιο και με έλεγχο real-time.

- Με θάλαμο κλειστού συστήματος, χωρίς την ανάγκη κενού για τη λειτουργία της.

- Με οθόνη με ψηφιακές διπλές ενδείξεις προκαθορισμένης και πραγματικής τιμής: α. θερμοκρασίας, β. χρόνου και γ. ταχύτητας και σε RPM και σε RCF:

- Με εύρος ρύθμισης ταχύτητας 50 έως 22.000 rpm, με ακρίβεια 25 rpm.

- Με μέγιστη επιτάχυνση 55.000 xG τουλάχιστον.

- Με ψηφιακή ρύθμιση χρόνου έως 99 ώρες τουλάχιστον.  Με θέση συνεχούς λειτουργίας (HOLD).

- Με ένδειξη κλίμακας θερμοκρασίας από -20οC έως +40οC (2οC), ή ευρύτερη.

- Με εύρος θερμοκρασίας στις μέγιστες ταχύτητες 2οC έως 40οC (2οC) τουλάχιστον.

- Με χωρητικότητα τουλάχιστον 4 λίτρα για τις γωνιακές και 3 λίτρα για τις οριζόντιες.

- Με τουλάχιστον 9 προγράμματα επιτάχυνσης και 9 προγράμματα επιβράδυνσης (συμπερ. φρένου).

- Με ρύθμιση για καθυστέρηση έναρξης ή παύσης της φυγοκέντρησης.

- Να διαθέτει μνήμη 30 προγραμμάτων φυγοκέντρησης τουλάχιστον.

- Να διαθέτει κατάλογο των κεφαλών στην οθόνη του συστήματος ελέγχου παραμέτρων φυγοκέντρησης.  Να είναι δυνατή η επιλογή της χρησιμοποιούμενης κεφαλής.

- Με αυτόματο και πλήρη έλεγχο ταχύτητας και φυγοκεντρικής αποτελεσματικότητας με ολοκληρωτή (w2dt integrator) που να εξασφαλίζει την απόλυτη επαναληψιμότητα διεργασιών φυγοκέντρησης.

- Με ισχυρό, σφραγιζόμενο (κλειστό) ψυκτικό σύστημα με ψυκτικό φιλικό προς το περιβάλλον (CFC free), χωρίς να χρειάζεται κενό ή συντήρηση.

- Να διαθέτει σύστημα πρόψυξης για γρήγορη πρόψυξη της κεφαλής.

- Να έχει αθόρυβη λειτουργία, λιγότερο από 64dB, στα 220V/50Hz.  Με ενσωματωμένο εξισωτή δυναμικού για να μην επηρεάζεται από πτώσεις του ρεύματος στην περιοχή δυναμικού 187-253 Volts περίπου.

- Να λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και συγκεκριμένα:

- Με αυτόματη διακοπή λόγω άνισης ζυγοστάθμισης με ειδικό ανιχνευτή ανισοζυγοστάθμισης (τύπου non-contact ή αντίστοιχο).

- Με ασφαλή λειτουργία με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση και υπέρβαση της ταχύτητας.

- Mε σήμα CE και ISO 9001 (από το εργοστάσιο κατασκευής).

- Με δοκιμασμένο σύστημα περιστροφής direct drive, χωρίς ψήκτρες, μεγάλης αντοχής, κλπ.

- Να είναι δυνατή η εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των κεφαλών από τη φυγόκεντρο.

- Με θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: +15οC έως +40οC.

- Με πρόγραμμα αυτοδιαγνωστικής, για διαφορετικές περιπτώσεις δυσλειτουργιών/βλαβών.

- Με δυνατότητα να δεχθεί μεγάλη ποικιλία από τουλάχιστον 10 διαφορετικές κεφαλές (rotors), γωνιακές, οριζόντιες και μικροσωλήνων από αλουμίνιο και fiberglass, που μπορούν να αποστειρώνονται στους 121οC. Οι κεφαλές να είναι κατάλληλες για φυγοκέντρηση δειγμάτων από 2 ml ή λιγότερο, έως 1000ml ή περισσότερο ανά δείγμα (ανά θέση φυγοκέντρησης στην κεφαλή).

- Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης της χρησιμοποιούμενης κεφαλής.

- Βαριάς κατασκευής βάρους τουλάχιστον 300 κιλών.

- Να συνοδεύεται από μία γωνιακή κεφαλή 8x50 ml, μέγιστης ταχύτητας 47.800xG/20.000 RPM τουλάχιστον, μία γωνιακή κεφαλή από fiberglass, μεγάλης αντοχής και χωρητικότητας 48x1.5/2.0 ml, μέγιστης ταχύτητας 20.000 RPM/51.000xG, και πλήρες σετ μειωτήρων για σειρά σωλήνων 16 ml, καθώς και μια σειρά σωλήνων 25 τεμ.x50 ml με καπάκια,  25 τεμ.x16 ml με καπάκια, και 25 τεμ. x 1,5 ml με καπάκια, κατάλληλων για τις αντίστοιχες κεφαλές.

- Με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

Ε. Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων

1. Σύστημα εναλλαγής θερμότητας                                                (1 τεμάχιο)

- Η κεντρική μονάδα του Συστήματος Εναλλαγής Θερμότητας να είναι κοινή για διαφορετικών τύπων Εναλλάκτες Θερμότητας και να μπορεί να λειτουργήσει με έναν ή περισσότερους εναλλάκτες και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές.

- Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

- Πλαίσια και κύρια μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Διάγραμμα στο μπροστινό πλαίσιο με διανομή παρόμοια με τα στοιχεία στην πραγματική μονάδα.

- Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα εξοπλισμένη με:

- Ηλεκτρική αντίσταση.

- Αισθητήρα θερμοκρασίας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού.

- Διακόπτη στάθμης για τον έλεγχο της στάθμης του νερού στη δεξαμενή.

- Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή επαφής με το ζεστό νερό.

- Το κάλυμμα αυτό διαθέτει οπή, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της στάθμης του νερού, αλλά και την πλήρωση της δεξαμενής.

- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού.

- Φυγοκεντρική αντλία με προσαρμογέα ταχύτητας.

- 2 Αισθητήρες ροής, έναν για ζεστό νερό και έναν για κρύο νερό.

- 2 Βαλβίδες ελέγχου, μία για τον έλεγχο του κρύου νερού και μία για τον έλεγχο του ζεστού νερού.

- 4 Σφαιρικές βαλβίδες, οι οποίες, ανάλογα με τον χειρισμό, δίνουν ομορροή ή αντιρροή στον εναλλάκτη.

- να έχει Κιβώτιο διεπαφής ελέγχου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές:

- Αυτή η διεπαφή ελέγχου είναι κοινή για Εναλλάκτες Θερμότητας και μπορεί να λειτουργήσει με έναν ή περισσότερους εναλλάκτες.

- Κιβώτιο διεπαφής ελέγχου με διάγραμμα διεργασιών στο μπροστινό πλαίσιο και με διανομή ίδια με τα διάφορα στοιχεία που είναι τοποθετημένα στη μονάδα, για εύκολη κατανόηση από το φοιτητή.

- Όλοι οι αισθητήρες, με τα αντίστοιχα σήματά τους, είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι για έξοδο υπολογιστή -10V έως +10V.

- Οι σύνδεσμοι των αισθητήρων στη διεπαφή έχουν διαφορετικούς αριθμούς ακίδων (από 2 έως 16) για να αποφευχθούν σφάλματα στη σύνδεση.

- Μονό καλώδιο μεταξύ του κιβωτίου διεπαφής ελέγχου και του υπολογιστή.

- Τα στοιχεία ελέγχου μονάδας ελέγχονται μόνιμα από τον υπολογιστή και δεν απαιτούνται μεταβολές ή συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμαστικών διεργασιών.

- Ταυτόχρονη απεικόνιση στον υπολογιστή όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στη διεργασία.

- Βαθμονόμηση όλων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη διεργασία.

- Αναπαράσταση με καμπύλες σε πραγματικό χρόνο για τις αντιδράσεις του συστήματος.

- Αποθήκευση όλων των δεδομένων και αποτελεσμάτων της διεργασίας σε ένα αρχείο.

- Γραφική απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, όλων των αντιδράσεων διεργασίας /συστήματος.

- Όλες οι τιμές των ενεργοποιητών μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή από το πληκτρολόγιο, επιτρέποντας την ανάλυση των καμπύλων και των αντιδράσεων ολόκληρης της διαδικασίας.

- Όλες οι τιμές των ενεργοποιητών και των αισθητήρων και οι αντιδράσεις τους τοποθετούνται σε μία οθόνη του υπολογιστή.

- Ασπίδα και φιλτραρισμένα σήματα για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων.

- Έλεγχος PID σε πραγματικό χρόνο με ευελιξία τροποποιήσεων των παραμέτρων PID από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διεργασίας.

- Έλεγχος, σε πραγματικό χρόνο, PID και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για αντλίες, συμπιεστές, αντιστάσεις, βαλβίδες ελέγχου κλπ.

- Έλεγχος PID σε πραγματικό χρόνο, για παραμέτρους που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στη διεργασία.

- Ανοιχτός έλεγχος που επιτρέπει τροποποιήσεις, οποιαδήποτε στιγμή και σε πραγματικό χρόνο, των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στη διεργασία.

- Αναλογικός έλεγχος, ολοκληρωμένος έλεγχος και παραγωγικός έλεγχος, με βάση τον πραγματικό μαθηματικό τύπο PID, με μεταβολή οποιαδήποτε στιγμή των τιμών των τριών σταθερών ελέγχου (αναλογική, ολοκληρωμένη και παραγωγική σταθερά).

- Δυνατότητα αυτοματοποίησης των ενεργοποιητών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία.

- Τρία επίπεδα ασφαλείας, ένα μηχανικό στη μονάδα, ένα ηλεκτρονικό στη διεπαφή ελέγχου και ένα στο λογισμικό ελέγχου.

- να έχει Κάρτα συλλογής δεδομένων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές.:

- Η κάρτα αυτή είναι κοινή για τους Εναλλάκτες Θερμότητας του Συστήματος

- Κάρτα συλλογής δεδομένων PCI (Εθνικά Όργανα) για τοποθέτηση σε υποδοχή υπολογιστή BusPCI.

- Αναλογική είσοδος:

- Αριθμός καναλιών = τουλάχιστον 16 μονού άκρου ή 8 διαφορικά.

- Αναλογική έξοδος:

- Αριθμός καναλιών =  τουλάχιστον 2.

- Ψηφιακή Είσοδος / Έξοδος

- Αριθμός καναλιών = τουλάχιστον 24 είσοδοι / έξοδοι.

- να έχει Ομοκεντρικό Εναλλάκτη Θερμότητας Κυκλικής Διατομής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές.:

- Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

- Πλαίσια και κύρια μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Διάγραμμα στο μπροστινό πλαίσιο με διανομή παρόμοια με τα στοιχεία στην πραγματική μονάδα.

- Να αποτελείται από δύο ομόκεντρους σωλήνες από χαλκό με κυκλοφορία ζεστού νερού στον εσωτερικό σωλήνα και κρύου νερού στο διάκενο.

- Μήκος εναλλάκτη L= 2 X 0,5= 1m έως L= 2 X 1,0= 2m περίπου.

- Εσωτερικός Σωλήνας:

- Εσωτερική διάμετρος: Dint = 15 • 10-3m έως 20 • 10-3m. Εξωτερική διάμετρος και Πάχος αντίστοιχο.

- Εξωτερικός Σωλήνας:

- Εσωτερική διάμετρος: Dint = 25 • 10-3m έως Dint = 35 • 10-3m. Εξωτερική διάμετρος και Πάχος αντίστοιχο.

- Αισθητήρες θερμοκρασίας τουλάχιστον 5.

- 4 Εύκαμπτοι σωλήνες για τη σύνδεση του εναλλάκτη με τη βασική μονάδα υπηρεσίας.

- Λογισμικό Ελέγχου από Υπολογιστή:

- Λογισμικό Ελέγχου από Υπολογιστή + Συλλογής Δεδομένων + Διαχείρισης Δεδομένων για Ομοκεντρικό Εναλλάκτη Θερμότητας Κυκλικής Διατομής

- Συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows. Γραφική και διαισθητική προσομοίωση της διεργασίας στην οθόνη.

- Σύμφωνο με τα βιομηχανικά πρότυπα.

- Εγγραφή και απεικόνιση όλων των μεταβλητών της διεργασίας αυτόματα και ταυτόχρονα.

- Ευέλικτο, ανοικτό και πολλαπλού ελέγχου λογισμικό, με πραγματικά γραφικά συστήματα παραθύρων, που ενεργούν ταυτόχρονα σε όλες τις παραμέτρους της διεργασίας.

- Έλεγχος αναλογικής και ψηφιακής PID. Απαιτείται σε όλο το εύρος εργασίας μενού για PID και καθορισμένο σημείο επιλογής.

- Διαχείριση, επεξεργασία, σύγκριση και αποθήκευση δεδομένων.

- Εγγυημένη ταχύτητα δειγματοληψίας έως 250.000 δεδομένα ανά δευτερόλεπτο.

- Φοιτητικό σύστημα βαθμονόμησης όλων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη διεργασία.

- Επιτρέπει την εγγραφή της κατάστασης των συναγερμών και τη γραφική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.

- Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που αποκτήθηκαν μετά τη διεργασία και μετά τις μεταβολές των συνθηκών κατά  τη διεργασία.

- Ανοιχτό λογισμικό που επιτρέπει στον καθηγητή να τροποποιεί κείμενα, οδηγίες. Κωδικοί πρόσβασης για καθηγητές και για φοιτητές για να διευκολύνουν τον καθηγητή στον έλεγχο του φοιτητή και να επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας.

- Η μονάδα αυτή να επιτρέπει σε τουλάχιστον 20 φοιτητές της τάξης να απεικονίσουν ταυτόχρονα όλα τα αποτελέσματα και να χειριστούν τη μονάδα κατά τη διεργασία χρησιμοποιώντας έναν προβολέα.

- Πλακοειδής Εναλλάκτης Θερμότητας:

- Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Πλαίσια και κύρια μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Διάγραμμα στο μπροστινό πλαίσιο με διανομή παρόμοια με τα στοιχεία στην πραγματική μονάδα.

- Αποτελείται από κυματοειδείς πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα.

- 4 Θύρες ή συνδέσεις εισόδου και εξόδου ζεστού και κρύου νερού.

- Τουλάχιστον 4 Αισθητήρες θερμοκρασίας.

- 4 Εύκαμπτοι σωλήνες για τη σύνδεση του εναλλάκτη με τη βασική μονάδα υπηρεσίας.

- Λογισμικό Ελέγχου από Υπολογιστή:

- Λογισμικό Ελέγχου από Υπολογιστή + Συλλογής Δεδομένων + Διαχείρισης Δεδομένων για Πλακοειδή Εναλλάκτη Θερμότητας

- Συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows. Γραφική και διαισθητική προσομοίωση της διεργασίας στην οθόνη.

- Σύμφωνο με τα βιομηχανικά πρότυπα.

- Εγγραφή και απεικόνιση όλων των μεταβλητών της διεργασίας αυτόματα και ταυτόχρονα.

- Ευέλικτο, ανοικτό και πολλαπλού ελέγχου λογισμικό, με πραγματικά γραφικά συστήματα παραθύρων, που ενεργούν ταυτόχρονα σε όλες τις παραμέτρους της διεργασίας.

- Έλεγχος αναλογικής και ψηφιακής PID. Απαιτείται σε όλο το εύρος εργασίας μενού για PID και καθορισμένο σημείο επιλογής.

- Διαχείριση, επεξεργασία, σύγκριση και αποθήκευση δεδομένων.

- Εγγυημένη ταχύτητα δειγματοληψίας έως 250.000 δεδομένα ανά δευτερόλεπτο.

- Φοιτητικό σύστημα βαθμονόμησης όλων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη διεργασία.

- Επιτρέπει την εγγραφή της κατάστασης των συναγερμών και τη γραφική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.

- Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που αποκτήθηκαν μετά τη διεργασία και τις μεταβολές των συνθηκών κατά  τη διεργασία.

- Ανοιχτό λογισμικό που επιτρέπει στον καθηγητή να τροποποιεί κείμενα, οδηγίες. Κωδικοί πρόσβασης για καθηγητές και για φοιτητές για να διευκολύνουν τον καθηγητή στον έλεγχο του φοιτητή και να επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας.

- Η μονάδα αυτή επιτρέπει σε τουλάχιστον 20 φοιτητές της τάξης να απεικονίσουν ταυτόχρονα όλα τα αποτελέσματα και να χειριστούν τη μονάδα κατά τη διεργασία χρησιμοποιώντας έναν προβολέα.

- Εναλλάκτης Αυλών - Κελύφους:

- Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

- Πλαίσια και κύρια μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Διάγραμμα στο μπροστινό πλαίσιο με διανομή παρόμοια με τα στοιχεία στην πραγματική μονάδα.

- Αποτελείται από σωλήνες από χαλκό με κυκλοφορία ζεστού νερού στο εσωτερικό.

- 4 Τμηματικά διαφράγματα που βρίσκονται εγκάρσια στο κέλυφος.

- Μήκος του κελύφους και κάθε σωλήνα  L= 0,5m έως L= 1,0m.

- Εσωτερικός Σωλήνας:

- Εσωτερική διάμετρος: Dint = 8 • 10-3m έως 12 • 10-3m. Εξωτερική διάμετρος και  Πάχος αντίστοιχα.

- Κέλυφος:

- Εσωτερική διάμετρος: Dint,c = 0,12m έως 0,20m περίπου. Εξωτερική διάμετρος: Dext,c = 0,14m έως 0,22m. Πάχος = 6 • 10-3m έως 8 • 10-3m.

- Τουλάχιστον 6 Αισθητήρες θερμοκρασίας.

- 4 Εύκαμπτοι σωλήνες για τη σύνδεση του εναλλάκτη με τη βασική μονάδα υπηρεσίας.

- Λογισμικό Ελέγχου από Υπολογιστή:

- Λογισμικό Ελέγχου από Υπολογιστή + Συλλογής Δεδομένων + Διαχείρισης Δεδομένων για Εναλλάκτη Αυλών - Κελύφους

- Συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows. Γραφική και διαισθητική προσομοίωση της διεργασίας στην οθόνη.

- Σύμφωνο με τα βιομηχανικά πρότυπα.

- Εγγραφή και απεικόνιση όλων των μεταβλητών της διεργασίας αυτόματα και ταυτόχρονα.

- Ευέλικτο, ανοικτό και πολλαπλού ελέγχου λογισμικό, με πραγματικά γραφικά συστήματα παραθύρων, που ενεργούν ταυτόχρονα σε όλες τις παραμέτρους της διεργασίας.

- Έλεγχος αναλογικής και ψηφιακής PID. Απαιτείται σε όλο το εύρος εργασίας μενού για PID και καθορισμένο σημείο επιλογής.

- Διαχείριση, επεξεργασία, σύγκριση και αποθήκευση δεδομένων.

- Εγγυημένη ταχύτητα δειγματοληψίας έως 250.000 δεδομένα ανά δευτερόλεπτο.

- Φοιτητικό σύστημα βαθμονόμησης όλων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη διεργασία.

- Επιτρέπει την εγγραφή της κατάστασης των συναγερμών και τη γραφική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.

- Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που αποκτήθηκαν μετά τη διεργασία και τις μεταβολές των συνθηκών κατά  τη διεργασία.

- Ανοιχτό λογισμικό που επιτρέπει στον καθηγητή να τροποποιεί κείμενα, οδηγίες. Κωδικοί πρόσβασης για καθηγητές και για φοιτητές για να διευκολύνουν τον καθηγητή στον έλεγχο του φοιτητή και να επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας.

- Η μονάδα αυτή επιτρέπει σε τουλάχιστον 20 φοιτητές της τάξης να απεικονίσουν ταυτόχρονα όλα τα αποτελέσματα και να χειριστούν τη μονάδα κατά τη διεργασία χρησιμοποιώντας έναν προβολέα.

- Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια και εξαρτήματα.

- Μονάδα PLC:

- Η μονάδα αυτή είναι κοινή για Εναλλάκτες Θερμότητας του Συστήματος και μπορεί να λειτουργήσει με έναν ή περισσότερους εναλλάκτες.

- Διάγραμμα κυκλώματος στο μπροστινό πλαίσιο.

- Μπροστινό πλαίσιο:

- Πίνακας ψηφιακών εισόδων (Χ) και ψηφιακών εξόδων (Υ):

  - Τουλάχιστον 16 Ψηφιακές είσοδοι, που ενεργοποιούνται με διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες για επιβεβαίωση (κόκκινο).

  - Τουλάχιστον 14 Ψηφιακές έξοδοι (μέσω συνδέσμου SCSI) με 14 ενδεικτικές λυχνίες για μήνυμα (πράσινο).

- Πίνακας αναλογικών εισόδων:

  - Τουλάχιστον 16 Αναλογικές είσοδοι (-10V έως +10V) (μέσω συνδέσμου SCSI).

- Πίνακας αναλογικών εξόδων:

  - Τουλάχιστον 4 Αναλογικές έξοδοι (-10V έως +10V) (μέσω συνδέσμου SCSI).

- Οθόνη αφής:

  - Υψηλή ορατότητα και πολλαπλές λειτουργίες.

  - Οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

  - Λειτουργία μεθόδων διεργασίας.

  - Λειτουργία γραφημάτων ράβδων.

  - Κυλιόμενη προβολή.

  - Λίστα συναγερμών.

  - Λειτουργία πολλαπλών γλωσσών.

- Σύνδεσμος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

- Ασφάλεια 2Α.

- Σύνδεσμος RS-232 με τον Η/Υ.

- Εσωτερικό:

- Έξοδοι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: 24 Vdc, 12 Vdc, -12Vdc, 12 Vdc ανάλογα.

- PLC:

- Σάρωση υψηλής ταχύτητας 0,32 μsec. για βασικές οδηγίες.

- Ικανότητα προγραμματισμού έως και 32 ksteps, με επαρκή χώρο σχολιασμού.

- Είσοδος τάσης AC (100 έως 240 V AC).

- Είσοδος DC: 16 (24 V DC).

- Έξοδος ηλεκτρονόμου: 14 (250 VA AC/2 A).

- Μετρητής υψηλής ταχύτητας.

- Πολλαπλός έλεγχος PID.

- Μονάδες ψηφιακών εισόδων/εξόδων και αναλογικών εισόδων/εξόδων.

- Καλώδιο RS232 επικοινωνίας με τον Η/Υ.

- Λογισμικό ελέγχου PLC:

- Διατίθεται πάντα με το PLC.

- Κάθε Εναλλάκτης Θερμότητας διαθέτει το δικό του λογισμικό.

- Το λογισμικό ή τα εγειρίδια να έχουν την δυνατότητα παρουσίασης της θεωρίας που είναι σχετική για κάθε άσκηση στην Ελληνική ή Αγγλική,

- παρουσίαση ασκήσεων σε κάθε θεματική περιοχή (στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά),

- έτοιμες ασκήσεις για τους σπουδαστές για κάθε θέμα,

- Επίσης το λογισμικό να έχει σαν βάση το λειτουργικό σύστημα των Windows (7, XP ή Vista) , να είναι εύκολο στην εγκατάσταση και

- να περιέχει (ή τα εγειρίδια) οδηγίες πάνω στην θεωρία σχετική με τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από τα στοιχεία που το απαρτίζουν,

- να δίνει την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων σε προδημιουργημένες φόρμες,

- να έχει δυνατότητα για γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, υπολογισμούς και εξαγωγή των δεδομένων σε συνήθη spreadsheets π.χ. excel,

- να δίνει την δυνατότητα για επεξεργασία των μετρήσεων.

- Το Σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και πλήρες εν συνόλω για τις απαιτήσεις που περιγράφονται.

- Όλες οι απαιτήσεις, αποτελούν συνολικές απαιτήσεις και είναι απαιτητές ως προδιαγραφές. Αποκλείονται συστήματα με μερική εκπλήρωση των προδιαγραφών.

- Το Λογισμικό σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επεξεργασία των μετρήσεων και εξαγωγή των μετρήσεων σε αρχείο excel ή ισοδύναμο αναγνωρίσιμο από το excel.

- Οι υπολογιστές (πλήρεις με οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) και οι απαραίτητες κάρτα σύνδεσης με το σύστημα μετρήσεων καθώς και τα απαραίτητα interface θα πρέπει να παρέχονται μαζί με το Σύστημα.

- Ο υπολογιστές (τουλάχιστον 2 ώστε να καλύπτουν τις θέσεις καθηγητή και τουλάχιστον μία θέση μαθητή) θα πρέπει να έχουν Σύστημα λειτουργικό Windows XP ή Windows 7, κάρτα σύνδεσης δικτύου και εκτυπωτή συνδεδεμένα με αυτόν.

- Το Σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρες, αυτάρκες και έτοιμο για λειτουργία και έτσι να παραδοθεί.

- Το Σύστημα πρέπει να έχει μενού στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, να έχει πλήρες Αγγλικό ή Ελληνικό εγχειρίδιο οδηγιών και άλλα κατάλληλα εγχειρίδια που μπορεί να προκύπτουν από απαίτηση της Νομοθεσίας όπως π.χ. οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια χειρισμού του, να έχει σήμανση CE όπου αυτή είναι απαραίτητη .

- Ολες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα υπόκεινται σε ειδικό διακόπτη ή σύστημα ασφαλείας που θα διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Πιστοποιητικό και βεβαίωση από τον προμηθευτή θα καλύπτει αυτή την απαίτηση.

- Το λογισμικό θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε 2 αντίτυπα (π.χ. σε CD ). Σε περίπτωση αλλαγής λειτουργικού ή αναβάθμισης του λογισμικού, η προμηθεύτρια δεσμεύεται να παρέξει το νέο λογισμικό ή τους κώδικες επανεγκατάστασής του δωρεάν, σαν υποστήριξη για διάστημα 10 ετών.

- Πρέπει να γίνει εκπαίδευση στο Εργαστήριο του ΤΕΙ από προσωπικό της εταιρίας που προμηθεύει τον εξοπλισμό.

- Να υπάρχουν: Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη.

- Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον μία 10-ετία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος και να παραδίδεται σε απαραβίαστη αρχική συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής.

- Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 για την παραγωγή του ανωτέρω εξοπλισμού.

- Δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί εργασία παιδιών στην παραγωγή του εξοπλισμού.

- Για όλες τις απαιτήσεις θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

- Οι συνθήκες λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 0-40 C σε 0% - 80% σχετικής υγρασίας.

- Να λειτουργεί σε 220V/50 Hz

- Να είναι ασφαλές σε χρήση στο εργαστήριο

- Ο εξοπλισμός να παραδοθεί πλήρης και έτοιμος για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

ΣΤ. Εργαστήριο Κυτταρικών Καλλιεργειών

1. Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR)

(1 τεμάχιο)

- Να έχει περιοχή λειτουργίας από 7800 έως 350cm-1.

- Nα μπορεί να αναβαθμιστεί και σε περιοχή λειτουργίας από 12500 έως 240 cm-1

- Να έχει διακριτική ικανότητα καλύτερη από 0.5cm-1.

- Να διαθέτει απαραίτητα θερμαινόμενο ανιχνευτή τύπου DLTGS.

- Να μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα και 2ο ανιχνευτή τύπου InGaAs ή MTC.

- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα δυναμικής ευθυγράμμισης με Laser.

- Να έχει λόγο σήματος προς θόρυβο τουλάχιστον 40.000:1 (με διακριτική ικανότητα 4cm-1 γύρω στα 2100cm-1 και για μέτρηση ενός λεπτού).

- Να διαθέτει συμβολόμετρο Michelson, με αυτόματη ξήρανση.

- Να διαθέτει κάτοπτρα με ανακλασιμότητα μεγαλύτερη από 97%.

- Να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα κατόπτρου.

- Να διαθέτει πηγή υψηλής ενέργειας από κεραμικό υλικό.

- Να δίδεται εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών για την πηγή και για το Laser.

- Να δέχεται μελλοντικά μικροσκόπιο IR.

- Να συνοδεύεται από λογισμικό το οποίο να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows XP με τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Να έχει πλήρη έλεγχο του οργάνου

- Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένες λειτουργίες διακρίβωσης των παραμέτρων του οργάνου που να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και του οργανισμού ASTM. Να δίδει αναφορά τουλάχιστον για τα παρακάτω:

-Ένταση φάσματος

-Διακριτική ικανότητα

-Ακρίβεια κυματάριθμου

-Επαναληψιμότητα κυματάριθμου

-Επαναληψιμότητα διαπερατότητας

- Να διαθέτει απαραίτητα λειτουργίες αυτοδιαγνωστικών και κατάστασης του οργάνου.

- Να διαθέτει λειτουργία ατμοσφαιρικής διόρθωσης για την αντιστάθμιση των παρεμβολών των υδρατμών και του διοξειδίου του άνθρακα.

- Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης εξαρτημάτων.

- Να έχει δυνατότητα έρευνας βιβλιοθήκης.

- Να έχει δυνατότητα πραγματοποίησης φασματικής έρευνας σε βάση δεδομένων.

- Να διαθέτει βιβλιοθήκη με τουλάχιστον 700 φάσματα.

- Να διαθέτει ενσωματωμένα προγράμματα

Α. για την ανάλυση επιμολύνσεων σε υλικά και

Β. Για την ανάλυση και ορισμό κριτηρίων pass/fail για φαρμακευτικές ουσίες.

- Να έχει δυνατότητα ποσοτικής ανάλυσης σε μίγματα του ενός ή περισσοτέρων συστατικών με ικανότητα ολοκλήρωσης κορυφής φάσματος και δημιουργίας καμπυλών βαθμονόμησης ενός ή πολλαπλών προτύπων.

- Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Επεξεργαστής τουλάχιστον διπλού πυρήνα, αρχιτεκτονικής 45 nm ή μικρότερης, συχνότητας λειτουργίας τουλάχιστον 3,00GHz (χωρίς υπερχρονισμό), Cache Memory L2 τουλάχιστον 6MB, FSB τουλάχιστον 1333 MHz με ψύκτρα και ανεμιστήρα.

- Μνήμη τουλάχιστον RAM 2GB.

- Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 250GB.

- Οδηγός DVD-R.

- Έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 19” TFT .

- Πληκτρολόγιο, ποντίκι.

- Έγχρωμο εκτυπωτή.

- Να συνοδεύεται επίσης από τα παρακάτω εξαρτήματα:

Α. Δύο τουλάχιστον κυψελίδες υγρών δειγμάτων, μία κατάλληλη για δείγματα με απουσία υγρασίας και μία κατάλληλη για κάθε είδους υγρό δείγμα.

Β. Οριζόντια μονάδα πολλαπλών ανακλάσεων, για την μέτρηση της ολικής ανάκλασης (Attenuated total Reflectance) με κρύσταλλο από ZnSe, κατάλληλη για υγρά δείγματα, στερεά δείγματα, υμενίων, πολυμερών κ.α.

Γ. Σετ για την ανάλυση διαπερατότητας στερεών δειγμάτων με τη μέθοδο KBr pellet, αποτελούμενο από όλα τα είδη για την μέθοδο.

Δ. Υδραυλική χειροκίνητη πρέσα τουλάχιστον 15tn, με μανόμετρο ένδειξης πίεσης, η οποία να συνοδεύεται από κατάλληλη μήτρα pellet, διαμέτρου 13mm.

Ε. Κατάλληλο στατώ, για την συγκράτηση pellets στην παραπάνω πρέσσα με διάμετρο έως 40mm.

ΣΤ. Σετ λειοτρίβησης αποτελούμενο από ίγδιο, ύπερο και ΚΒr για την προετοιμασία των δειγμάτων.

Ζ. Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιοτικού ελέγχου Λιπών & Ελαίων

1. Ομογενοποιητής υψηλής πίεσης                                                    (1 τεμάχιο)

- Ρυθμός ροής τουλάχιστον 3 L/ h (ανάλογα την πίεση).

- Πίεση ρυθμιζόμενη από το πολύ (<) 500 ως τουλάχιστον (>) 30.000 psi.

- Ελάχιστος όγκος δείγματος 10 ml.

- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.

- Μηχανή τουλάχιστον ενός (1) HP (0.75Kw).

- Να διαθέτει ανοξείδωτους εναλλάκτες θερμότητας  για να ελέγχετε η εισερχόμενη και εξερχόμενη θερμοκρασία.

- Να συνοδεύεται από βαλβίδα δυναμικής ομογενοποίησης, η οποία μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί για να καθαριστεί ή να ελεγχθεί.

- Τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το δείγμα μπορούν να αποστειρωθούν.

- Να έχει τη δυνατότητα επίτευξης μορίων με διάμετρο μικρότερη από 60nm.

- Η συσκευή να είναι πλήρης και έτοιμη για λειτουργία σε 220V/50Hz.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση 1 τουλάχιστον έτος από την εγκατάσταση.

Η. Γενικός Εξοπλισμός (Εργαστήρια Χημείο Α & Β, Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Γάλακτος, Μηχανικής)

1. Επωστικός κλίβανος						 (2 τεμάχια)

#### Χωρητικότητα θαλάμου (εσωτερική): 53 Lt.

- Περιοχή θερμοκρασίας: 50C πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 99,9 0C

- Διακύμανση θερμοκρασίας(temperature fluctuation) στους 37 C:  ± 0,10C.

- Διακύμανση θερμοκρασίας(temperature fluctuation) στους 50 C:  ± 0,10C.

- Ομοιομορφία θερμοκρασίας( temperature variation) στους 370C: ± 0,50C.

- Ομοιομορφία θερμοκρασίας( temperature variation) στους 500C: ± 1,10C.

- Ανάγνωση θερμοκρασίας ακρίβειας 0,1 C

- Να διαθέτει σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με ψηφιακή ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας και ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Να διαθέτει εσωτερική γυάλινη πόρτα

- Να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι

- Διαθέτει οπτικό alarm καθώς και σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση ή βλάβη

- Να περιλαμβάνει ειδικό σύστημα προστασίας από την ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας

- Να περιλαμβάνει αεραγωγό που να παρεμποδίζεται τη δημιουργία συμπυκνώματος στο εσωτερικό του θαλάμου

- Να καλύπτει τα διεθνή και ευρωπαϊκά standard ποιότητας και ασφάλειας

- Με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος

- Να διαθέτει 2 ράφια και να δέχεται τουλάχιστον 4

- Ισχύς 400 W

- Τροφοδοσία: 220 volt, 50/60 Hz.

- Πλήρης και έτοιμη συσκευή για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας

2. Θερμομανδύες 250 ml (4 τεμάχια), 500 (2 τεμάχια) ml και 1000 ml (2 τεμάχια)

Να προσφερθούν οι εξής θερμομανδύες: τρεις (3) των 250ml, δύο (2) των 500ml και δύο (2) των 1000ml με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Περιοχή θερμοκρασίας: από περιβάλλον έως 250οC τουλάχιστον.

- Η αντίσταση θέρμανσης να είναι σπειροειδής και να αιωρείται μέσα σε φύσιγγα έτσι ώστε να μην ακουμπά το μανδύα και να συμβάλλει στην καλύτερη μεταφορά θερμότητας στο δείγμα, χωρίς την δημιουργία θερμών σημείων. Επιπλέον να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σπασίματος των υαλικών μέσα στον μανδύα.

- Η αντίσταση να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.

- Οι συσκευές να διαθέτουν controller για την ρύθμιση θερμοκρασίας.

- Να διαθέτουν ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

- Να διαθέτουν ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας.

- Το κεντρικό πάνελ να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό και να προεξέχει του μανδύα για πρόσθετη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

3. Φαρμακευτικοί ζυγοί δεκαδικών ψηφίων (0,01gr)                         (2 τεμάχια)

- Με αναγνωσιμότητα 0,01gr.

- Η περιοχή ζύγισης να είναι τουλάχιστον έως τουλάχιστον 800 gr.

- Επαναληψιμότητα: 0,01gr ή καλύτερη.

- Γραμμικότητα :  0,03 gr ή καλύτερη.

- Η επιφάνεια ζύγισης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου τουλάχιστον 150mm.

- Η βαθμονόμηση να γίνεται άμεσα με την χρήση εξωτερικού βάρους το οποίο να περιλαμβάνεται.

- Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη.

- Ο χρόνος σταθεροποίησης της μέτρησης να είναι το πολύ 5 sec.

- Να διαθέτει πλήρη προστασία από υπερφόρτωση.

- Να έχει κατάλληλη εξωτερική κατασκευή ώστε ο ζυγός να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε υγρασία & χημικά.

- Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

- Δυνατότητα TARE – μηδενισμού για απόβαρο.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

4. Εργαστηριακό πεχάμετρο                                                       (1 τεμάχιο)

- Περιοχή μέτρησης 0,00 έως 14,00 τουλάχιστον.

- Να συνοδεύεται από διαλύματα αναφοράς (buffers), στατώ ηλεκτροδίου, ηλεκτρόδιο τις επιλογής μας, αισθητήρα θερμοκρασίας και τροφοδοτικό.

- Διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD.

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,01 pH

- Ακρίβεια μετρήσεων τουλάχιστον ±0,01 pH.

- Δυνατότητα βαθμονόμησης έως τουλάχιστον 5 σημεία.

- Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών διαλυμάτων.

- Διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας από τουλάχιστον 0 έως 100οC.

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1οC.

- Ακρίβεια στις μετρήσεις θερμοκρασίας τουλάχιστον ±0,3οC

- Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας στην περιοχή 0 έως 100οC ή ευρύτερη.

- Δυνατότητα αποθήκευσης έως 100 set μετρήσεων.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος.

- Πλήρης και έτοιμο για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

5. Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες                                       (2 τεμάχια)

- Με μέγιστο εύρος στροφών τουλάχιστον 1250 rpm.

- Με ακρίβεια ρύθμισης στροφών  3% τουλάχιστον.

- Να επιτυγχάνει μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 300°C.

- Με ενδεικτικά LED θέρμανσης, ανακίνησης και καυτής πλάκας.

- Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαγνήτες ανάδευσης διαφόρων μεγεθών (τουλάχιστον μέχρι 40mm).

- Η επιφάνεια ανάδευσης να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό το οποίο να εξασφαλίζει υψηλές αντοχές, απόλυτη ασφάλεια και πλήρη μεταφορά της θερμοκρασίας.

- Η διάμετρος της επιφάνειας θέρμανσης να είναι τουλάχιστον 120mm.

- Μέγιστος όγκος ανάδευσης τουλάχιστον 10lt νερού.

- Η μέγιστη ισχύς της συσκευής να είναι τουλάχιστον 500W.

- Να διαθέτει πλήρη προστασία από διάφορα χημικά υλικά, καθώς και από υπερθέρμανση.

- Να είναι σύμφωνος με πρότυπα ασφαλείας.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz και με τρία (3) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Η παράδοση θα γίνει στου χώρους του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Με χρόνο παράδοσης τρείς μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 6/2011)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 6/2011)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο  διεθνή  διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 6/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων  του Παρ/τος Καρδίτσας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2011

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων  του Παρ/τος Καρδίτσας  του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος  Τεχνολογίας Τροφίμων  του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση  θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παρ/τος Καρδίτσας.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής