## ΛΑΡΙΣΑ 11/5/2010

Αριθμ.Πρωτ.5090

Αριθμός

Προκήρυξης 9/7123

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια ενός μηχανήματος  plotter/scanner για τις ανάγκες των Τμημάτων Ανακαίνισης & Αποκατάστασης κτιρίων και Πολιτικών Δομικών Έργων του Παρ/τος Τρικάλων, προϋπολογισμού 18.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

21-05-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 9/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [21-05-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ ΑΦΕΣ ΓΙΑ PLOTTER-SCANNER

| Plotter | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ (LED exposure/Dry Type Development/ OPC Drum) |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ | 600dpi |
|  | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ | 4,8m/ΛΕΠΤΟ σε συνεχόμενη εκτύπωση, 3,6 ΑΟ |
|  | ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΥΣΗΣ | >8ΛΕΠΤΑ |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ | 2 ΡΟΛΛΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ |
|  | ΕΞΟΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ |
|  | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ | 914 mm |
|  | ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ | 10 m |
| Controller | ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΝΗΜΗΣ | 256 MB (Standard) |
|  | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | 40 GB |
|  | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ | Ethernet (10/1000 Base – TX) USB 2.0, Centronics |
|  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | TCP/IP |
|  | FORMAT ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | HP-GL, HP-GL/2, HP RTL, TIFF, CALS |
|  | ΘΥΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 10 |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | PLOTTER WITH SCANNER 1154mm(W) X 552 mm(D) X 1240mm (H) |
| Scanner/ Speed | ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ/ dpi | 60 mm/sec |
|  | ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ / 200 dpi | 60 mm/sec |
|  | ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ / 300 dpi | 40 mm/sec |
|  | ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ / 400 dpi | 30 mm/sec |
|  | ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ / 600 dpi | 20 mm/sec |
|  | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ | Max 914 mm(AO) /Min 210 mm(A4) |
|  | ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ | 10 m |
|  | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ | Ethernet (10/1000 Base – TX) (Shared with Plotter) |
| ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤ/ΙΚΑ | ΒΑΡΟΣ | > 210 kg |
|  | ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 220 V Model : 230V – 10A |

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K.ΣΙΜΟ ΙΩΑΝΝΗ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24310-23602.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής