| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Μελετών - Κατασκευών # Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 411 10 ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες : Ευθυμίου Κωνσταντινιά Τηλέφωνο : 2410 684415 #### FAX : 2410 610980 MAIL : techniki@teilar.gr |  |  |

Δαπάνη  ποσού   6.110,00 €   (έξι χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ )  για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, για την κάλυψη των Η/Μ εγκαταστάσεων στους διαδρόμους των παλαιών εστιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τοποθέτηση ψευδοροφών ορυκτής ίνας για την κάλυψη των εγκαταστάσεων Η/Μ στο εσωτερικό των κτιρίων και τσιμεντοσανίδα για το εξωτερικό των κτιρίων. Οι διαστάσεις είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

| ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΜΕ ΟΡΥΚΤΗ ΙΝΑ (m2) |  |  | 321,10 |  |
| ΙΣΟΓΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ |  |  |  |  |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | m2 |  |  |  |
| 40,00*1,35*2 | 108,00 |  |  |  |
| 24,00*1,40 | 33,60 |  |  |  |
| 6,70*1,00 | 6,70 |  |  |  |
|  | 148,30 |  |  |  |
| ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ |  |  |  |  |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | m2 |  |  |  |
| 52,00*1,35*2 | 140,40 |  |  |  |
| 24,00*1,35 | 32,40 |  |  |  |
|  | 172,80 |  |  |  |
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ |  |  |  |  |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 12,70 m |  |  |  |  |

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ψευδοροφών ορυκτής ίνας θα ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

α.	Οι πλάκες θα είναι από συμπιεσμένες ορυκτές ίνες χωρίς αμίαντο και θα τοποθετούνται σε γαλβανισμένο σύστημα ανάρτησης που θα περιλαμβάνει κύριους και “κουμπωτούς” εγκάρσιους οδηγούς, οι οποίοι σχηματίζουν κάναβο. Οι οδηγοί είναι ράβδοι διατομής «Τ», διαμορφωμένοι με εξέλαση χαλύβδινων φύλλων γαλβανισμένων εν θερμώ και στις 2 πλευρές (πάχος γαλβάνισης 170 g/m2 κατά DIN 17162 και DIN 59232). Οι οδηγοί είναι βαμμένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Το όλο σύστημα του σκελετού αναρτάται από την οροφή με ειδικές αυξομειούμενες αναρτήσεις ταχείας και απόλυτης οριζοντίωσης που εφαρμόζουν στην άνω μορφή (νεύρωση) του σκελετού σε αποστάσεις που καθορίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού και σε μέγιστη απόσταση από τον τοίχο 45 cm. Περιμετρικά η οροφή σφραγίζει με ράβδο διατομής «Γ», η οποία βιδώνεται στους τοίχους σε αποστάσεις κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και είναι βαμμένη και γαλβανισμένη όπως οι υπόλοιποι οδηγοί (πάχος γαλβάνισης 170 g/m2).

β.	Οι απαιτήσεις του συστήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:

πυραντοχή πλακών:	Β1 κατά DIN 4102

πυραντοχή οροφής:	F 90

ηχοαπορρόφηση:	0,16 - 0,4 Sab σε 125 Hz – 4000 Hz

γ.	Ο σκελετός των ψευδοροφών ορυκτών ινών έχει τα εξής χαρακτηριστικά

διαστάσεις κατά DIN 5932

βάρος 1,5 kg/m2 (συνήθως)

βέλος μικρότερο του 1/360.

δ.	Η τελική επιφάνεια της ψευδοροφής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από την οροφή. Το πλάτος του διάκενου καθορίζεται με βάση το επιθυμητό καθαρό ύψος, ώστε να πληρούνται οι λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις του χώρου.

ε.	Η μέθοδος κατασκευής των ψευδοροφών για τη συνηθέστερη διάσταση πλάκας 60 mm x 60 mm περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να προτείνει εναλλακτικές μεθόδους στήριξης, θα πρέπει όμως πριν την εφαρμογή τους να διασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας. Για την κατασκευή ψευδοροφών από ορυκτές ίνες άλλων διαστάσεων, η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ίδια, μεταβάλλονται όμως ανάλογα οι απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ των οδηγών.

τοποθέτηση των περιμετρικών γωνιών στο ύψος της ανάρτησης

ανάρτηση των κυρίων οδηγών από την οροφή ανά 1,20 m παράλληλα προς τη μια πλευρά του χώρου

«κούμπωμα»  των εγκάρσιων οδηγών μήκους 1,20 m ανά 60 cm, ώστε να διαμορφωθεί κάναβος 60 cm x 120 cm. Στη μέση των εγκάρσιων οδηγών, υπάρχουν υποδοχές προκειμένου να «κουμπωθεί» ο οδηγός μήκους 60 cm, δημιουργώντας τον τελικό κάναβο 60 cm x 60 cm, επί του οποίου τοποθετούνται οι πλάκες.

τοποθέτηση των πλακών.

ε.	Οι πλάκες θα μένουν 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν.

| Α/Α | ΚΑΕ* | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών ορυκτής ίνας επί μεταλλικού σκελετού | 325m2 |  |  |
| 2 |  | Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας | 13 m |  |  |

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 13/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την επόμενη εργάσιμη της λήξης (δηλαδή Δευτέρα 16/12/2013) ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής παρουσία των ενδιαφερομένων.