## ΛΑΡΙΣΑ 27-05-2010

Αριθμ.Πρωτ.5845

Αριθμός

Προκήρυξης 15/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και εγκατάσταση και σύνδεση εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του εργαστηρίου Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ, προϋπολογισμού  17.850,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

8-06-2010 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 15/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [08-06-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ 1 : ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ( διαστάσεων 700Χ80Χ90 εκατ.)              τεμ. 1

ΕΙΔΟΣ 2 : ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ( διαστάσεων 200Χ75Χ90  εκατ.)             τεμ. 1

ΕΙΔΟΣ 3 : ΔΙΠΛΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ( διαστάσεων 480Χ156Χ90/180 εκατ.)             τεμ. 2

ΕΙΔΟΣ 1: Επίτοιχος πάγκος ( διαστάσεων 700Χ80Χ90 εκατ.)

Που   θα περιλαμβάνει :

Βάση από μεταλλικό σκελετό

Επιφάνεια εργασίας από βακελίτη (SYMEX)

Ερμάριο Μονόφυλλο 60cm (1,00)

Κρεμαστά Ερμάρια 100Χ35Χ70 (2,80)

Ερμάριο Δίφυλλ0 140cm (1,00)

Ερμάριο Μονόφυλλο 30cm (3,00)

Συρταριέρα με 4 Συρτάρια 60cm (2,00)

Ηλεκτρολογικό Πάνελ Πάγκου (4,20)

Αριθμός πριζών: 9

ΕΙΔΟΣ 2 : Επίτοιχος πάγκος ( διαστάσεων 200Χ75Χ90  εκατ.)

Που   θα περιλαμβάνει :

Μεταλλικό Σκελετό με Ανοδομή (Δύο  ράφια) (2,00)

Επιφάνεια Βακελίτη (SYMEX) (2,00)

Συρταριέρα με 4 Συρτάρια 60cm (1,00)

Ερμάριο Δίφυλλο 80cm (1,00)

Ηλεκτρολογικό Πάνελ Πάγκου (2,00)

Αριθμός πριζών: 3

ΕΙΔΟΣ 3 : Διπλός πάγκος ( διαστάσεων 480Χ156Χ90/180 εκατ.)

Που θα περιλαμβάνει

Τέσσερις Θέσεις Εργασίας

Μεταλλικό Σκελετό με Ανοδομή (Δύο

ράφια) (4,80)

Επιφάνεια Βακελίτη (SYMEX) (4,80)

Συρταριέρα με 4 Συρτάρια 60cm (2,00)

Ερμάριο Μονόφυλλο 60cm (2,00)

Ηλεκτρολογικό Πάνελ Πάγκου (4,80)

Αριθμός πριζών: 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Ο μεταλλικός σκελετός (πλαίσια) να είναι από δομικό χάλυβα (κοιλοδοκό).

Στα πλαίσια να τοποθετούνται ρεγουλατόροι για την οριζοντίωση του σκελετού.

Η βαφή να είναι αντοχής στα οξέα, διαλύτες, τριβές κ.τ.λ. με πολύ καλή πρόσφυση στη μεταλλική επιφάνεια

- ΡΑΦΙΕΡΑ ΠΑΓΚΟΥ

Τα πλαίσια να συνδέονται με ορθοστάτες από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 60Χ30 χιλ.

Οι ορθοστάτες να έχουν κατάλληλη αναμονή για να προσαρμόζονται τα φουρούσια στήριξης ραφιών. Η θέση των φουρουσιών να μπορεί να μεταβληθεί ως προς το ύψος ή να αφαιρεθούν τελείως όπου αυτό χρειάζεται.

Για την ανάρτηση αντικειμένων τα φουρούσια να περιλαμβάνουν αναμονή με βίδα στερέωσης για την τοποθέτηση μπάρας.

Η μπάρα να είναι από αλουμίνιο για τη στήριξη ή ανάρτηση των αντικειμένων.

- ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ

Ο σκελετός κάθε μονάδας (πλαϊνά, καπάκι, ράφι και πάτος) να είναι από μελαμίνη16 χιλ. και η πλάτη να είναι από μελαμίνη 8 χιλ. με σόκορα από p.v.c. 0,4 χιλ. Τα ντουλαπόφυλλα λαι οι όψεις των συρταριών να είναι από μελαμίνη 18 18χιλ. και τα σόκορα από p.v.c. 3χιλ. με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τα χτυπήματα.

Όλες οι πλευρές των συρταριών να είναι από μελαμίνη 16χιλ. με σο΄κορο από p.v.c. 0,4χιλ. και πάτο από μελαμίνη πάχους 8χιλ.

Τα συρτάρια να στερεώνονται από την κάτω πλευρά τους με μεταλλικούς οδηγούς με εποξεική βαφή, ικανότητας φόρτισης μέχρι 25 κιλά το συρτάρι.

Οι μεντεσέδες να είναι μετταλικοί χωνευτοί, βαρέως τύπου, οι χειρολαβές στα συρτάρια και στις πόρτες να είναι από ειδικό p.v.c. ανθεκτικό στο χημικό περιβάλλον.

- ΕΡΜΑΡΙΑ

Οι πλάτες των ερμαρίων να είναι από μελαμίνη 8χιλ. και να τοποθετούνται με γκινσιά για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Εσωτερικά τα κουτιά να είναι τρυπημένα με σύστημα 32, έτσι ώστε η τοποθέτηση των ραφιών να γίνεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.

Μετά από συνεννόηση να μπορούν να τοποθετηθούν στα ερμάρια κλειδαριές ασφαλείας.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Στην πλάτη των πάγκων, όπου αυτό προβλέπεται, να τοποθετηθεί στεγανό πλαστικό κανάλι για τη διέλευση των καλωδίων, την  τοποθέτηση ρευματοδοτών, καθώς επίσης και την τοποθέτηση πίνακα με ασφάλειες και γενικό διακόπτη.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των πάγκων να γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαίκή νομοθεσία (CE mark). Επίσης όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται να πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας κατά IP44.

- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   (ΤΥΠΟΥ SYMEX)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να μη χαράσσεται εύκολα

Χρώμα υπόλευκο

Συμπαγής και μη πορώδης

Τελείως αδιάβροχη  (μηδενική υδατοαπορροφητικότητα)

Μεγάλες μηχανικές αντοχές σε φορτία

Αντοχή σε ελαφρά χημικά  και οξέα

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία (αντοχή φλόγας για μερικά sec)

Γενικές απαιτήσεις για τα προσφερόμενα είδη

- Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους κανόνες καλής εργονομικής πρακτικής, πιστοποιητικά ISO κτλ.

- Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με φύλλο συμμόρφωσης για τα υλικά κατασκευής και με αντίστοιχα δείγματα των υλικών κατασκευής καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας-DIN κτλ.

- Στην αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα συνεκτιμηθούν επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύγχρονη τεχνολογία

- Να παραδοθούν και να τοποθετηθούν σε λειτουργία στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684566.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής