ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών, προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

TEXNIKEΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

| α/α |  |  | Παρατηρησεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τυπος μηχανηματος | Ψυξη- θερμανση |  |
| 2 | Ψυκτικο μεσο | R410a |  |
| 3 | Ενεργειακη κλαση του συστηματος και στην θερμανση και στην ψυξη | Μεχρι 18.000 Btu/h κλασηΑ Το 24000 Btu/h κλαση Β | Για τις ντουλαπες Κλαση D |
| 4 | Σταθερες στροφες η μεταβαλλομενες | Σταθερες |  |
| 5 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εσωτερικου μηχανηματος | Μεχρι12000 Btu/h < 40 Μεχρι 24000 Btu/h < 46 | Για ντουλαπες <52 |
| 6 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εξωτερικου μηχανηματος | < 58 | Για ντουλαπες <64 |
| 7 | Φιλτρο | Αντιβακτηριακο-πλενομενο –ηλεκτροστατικο |  |
| 8 | Χειρηστηριο | Ασυρματο | Για ντουλαπες ενσωματωμενο |
| 9 | Μεγεθος μηχανηματος | Eλαχιστες αποδοσεις (συμφωνα με EUROVENT) |  |
| 1 | 9.000 Btu/h | Ψ 9.000/Θ10.000 | Τεμ. 5 |
| 2 | 12.000 Βtu/h | Ψ11.500/12. 400 | Τεμ. 4 |
| 3 | 18.000 Btu/h | Ψ 17.400/Θ19.000 | Τεμ.15 |
| 4 | 24.000 Βtu/h | Ψ 22.400/Θ25.000 | Τεμ.14 |
| 5 | 48.000 Βtu/h (ντουλαπες) | Ψ 43.000/Θ45.000 | Τεμ 4 |

TEXNIKEΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΒAΛΛΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER)

| α/α |  |  | Παρατηρησεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τυπος μηχανηματος | Ψυξη- θερμανση |  |
| 2 | Ψυκτικο μεσο | R410a |  |
| 3 | Ενεργειακη κλαση του συστηματος και στην θερμανση και στην ψυξη | Α |  |
| 4 | Σταθερες στροφες η μεταβαλλομενες | Μεταβαλλομενες |  |
| 5 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εσωτερικου μηχανηματος | < 40 |  |
| 6 | Σταθμη πιεσης θορυβου db(A) εξωτερικου μηχανηματος | < 58 |  |
| 7 | Φιλτρο | Αντιβακτηριακο-πλενομενο –ηλεκτροστατικο |  |
| 8 | Χειρηστηριο | Ασυρματο |  |
|  | Μεγεθος μηχανηματος | Eλαχιστες αποδοσεις (συμφωνα με EUROVENT) |  |
| 1 | 12.000 Βtu/h | Ψ11.500/12. 400 | Τεμ. 3 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει από το ΤΕΙ

- Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με την ηλεκτρολογική σύνδεση του μηχανήματος

- Η ψυκτική σύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας θα επιβαρύνει έως τα 4 μέτρα τον ανάδοχο. Πλέον των 5 μέτρων θα δοθεί τιμή ανά μέτρο .

- Δεν θα χρειαστούν μεταλλικές κατασκευές εκτός των τυπικών βάσεων στήριξης των μηχανημάτων που θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

- Οι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν εργαστηριακά φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών (prospectus).

- Oι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο φακέλους. Ο πρώτος θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές και ο δεύτερος τις οικονομικές προσφορές και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Λάρισας μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009 και ώρα 12 το μεσημέρι.

- Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει εντός 12 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

- Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους κ. Αθανάσιο Τσιμπούκη Τηλ. 6932242658 & Γεώργιο Δανίκα Τηλ. 6946068501.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ