ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πληροφ. : Τσιτσιβάς Δημήτριος, Προϊστάμενος

Τηλ.: 2410-684391

Εργασία:

Ετήσια συντήρηση 27 λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου, προϋπολογισμού  5.535,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  που περιλαμβάνει:

- ΛΕΒΗΤΑΣ:

- καθαρισμός θαλάμου καύσης, καπνοθαλάμου και καπνοδόχου.

- Τοποθέτηση ανασχετήριων καυσαερίων όπου απαιτείται.

- Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης πόρτας λέβητα, καπνοθαλάμου, καπνοδόχου, βαλβίδας ασφαλείας, αυτόματου πλήρωσης, δοχείου διαστολής, κυκλοφορητών, βανών και μόνωσης. Αντικατάσταση των παραπάνω σε περίπτωση που δεν επιδέχονται επιδιόρθωσης ή επισκευής.

- Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης και έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών και υδροστατών.

- ΚΑΥΣΤΉΡΑΣ:

- Έλεγχος στεγανότητας.

- Καθαρισμός φίλτρου αερίου και αντικατάσταση όπου απαιτείται.

- Καθαρισμός και έλεγχος ιονιστή, σπινθηριστή και κεφαλής.

- Έλεγχος καλής κατάστασης λειτουργίας ανιχνευτή – ηλεκτροβάνας.

- Φύλλο ελέγχου καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα.

- ΓΡΑΜΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (από μετρητές έως καυστήρα):

- Έλεγχος στεγανότητας

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων (ρυθμιστή πίεσης, βαλβίδας ασφαλείας, μανομέτρου, ηλεκτροβανών).

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Άμεση ανταπόκριση (μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση) όταν διαπιστώνεται βλάβη στην λειτουργία των συστημάτων των λεβητοστασίων.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ετήσια συντήρηση 27 λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ, σύμφωνα με τα 1,2,3 και 4. |  |  |

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 1/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την επόμενη εργάσιμη της λήξης (δηλαδή Δευτέρα 4/11/2013) ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής παρουσία των ενδιαφερομένων.