ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 9/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Δ.Καράμπα Α.Μπούτλα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 9-9-2008 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684406,684405 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 7741 |
| FAX: | 2420-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 12-09-2008 12-09-2008 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΥΠ του ΤΕΙ/Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 358/28-08-2008 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες  [316.000,00] ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο [ 52] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

Περίληψη της παρούσης εστάλη για δημοσίευση των 12-09-2008 στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 7-11-2008 | Παρασκευή | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. για το είδος του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα υπό προμήθεια υλικά.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.  Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Aντιπρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Θεόδωρος Τσιρίκογλου

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  9/2008)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ/Λ. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες ( 316.000,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  9/2008 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προκειμένου για Α.Ε. μαζί με το παραστατικό εκπροσώπησης,  θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο φάκελο της προσφοράς και αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, ως και ΦΕΚ του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, από το οποίο να φαίνεται ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για να υπογράψει το παραστατικό εκπροσώπησης και την προσφορά.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     (Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (    9 /2008).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 7-11-2008).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, η

οποία θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά και στο σύνολο των προσφερομένων ειδών.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προσφερθείσης αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 9/2008)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – ανταλλακτικά | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ανάλογα με το προσφερόμενο είδος | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το συνολικό τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ/Λ

(Ανήκει στη διακήρυξη 9/2008 )

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Eίδος 1 | Φασματοφωτόμετρο ορατού |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Η λειτουργία του οργάνου να είναι απλή Το όργανο να διαθέτει οπτικό σύστημα απλής δέσμης Να διαθέτει υποδοχέα τεσσάρων (4) θέσεων κατάλληλο για τοποθέτηση κυψελίδων οπτικής διαδρομής 10mm Να διαθέτει πηγή ακτινοβολίας λυχνία βολφραμίου – αλογόνου. Να διαθέτει μονοχρωμάτορα με ολογραφικό φράγμα περίθλασης 1.200 γραμμών/mm με ικανότητα διαχωρισμού 5nm. Να διαθέτει ανιχνευτή φωτοδίοδο πυριτίου που θα καλύπτει την περιοχή από 335 έως 1.000nm. ¾ Ακρίβεια μήκους κύματος: ± 2nm ¾ Επαναληπτικότητα μήκους κύματος: ± 1nm ¾ Φωτομετρική κλίμακα: 0 εώς 2.00ΑU / 0 εώς 125% T ¾ Περιοχή συγκεντρώσεων: από 0 εώς 1999 Conc και 0 εώς 1999 factor ¾ Διαχεόμενο φώς: < 0.1% T στα 340nm ¾ Φωτομετρική ακρίβεια: ± 1% 0…2AU ¾ Φωτομετρικός θόρυβος: < 0.001AU @ 0,000AU. ¾ Φωτομετρική ολίσθηση: < 0.001AU / hour ¾ Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 Volt ac. |  |
| Ποσότητα | 4 |  |
| Προϋπολογισμός | 6.000 |  |

| Eίδος 2 | Αυτόματες πιπέτες |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Α) των 200μl. (τεμάχια 5) Β) των 500μl. (τεμάχια 5) Γ) των 1000μl. (τεμάχια 5) |  |
| Ποσότητα | 15 |  |
| Προϋπολογισμός | 2.250 |  |

| Eίδος 3 | Αυτόματες πιπέτες |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Α) των 10ml. (τεμάχια 2) Β) μεταβλητού όγκου από 0 έως και 1 ml (τεμάχια 2) Γ) μεταβλητού όγκου από 0 έως και 5 ml (τεμάχια 2) |  |
| Ποσότητα | 6 |  |
| Προϋπολογισμός | 1.500 |  |

| Eίδος 4 | Ψυγεία |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Χωρητικότητα : 328 lt Δίπορτο με ψύξη – κατάψυξη No frost Με διαφορετικό μοτέρ για ψύξη και για κατάψυξη |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Προϋπολογισμός | 900 |  |

| Eίδος 5 | Κλίβανος ξήρανσης |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Κλίβανος κατάλληλος για ξήρανση και αποστείρωση με αναγκαστική κυκλοφορία αέρα. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 5 βαθμοί πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 2500C. Ομοιογένεια θερμοκρασίας 2,5%. Σταθερότητα θερμοκρασίας 0,2%. Μέγιστη ισχύς 3000 Watt. Δοκιμές θερμοκρασιακής ομοιογένειας και σταθερότητας κατά DIN-50011.Δοκιμές ασφαλείας κατά EN-61010. Το εξωτερικό του φούρνου να είναι βαμμένο με εποξική ρητίνη. Η εξωτερική πόρτα, ο διπλός θάλαμος και ο δίσκος να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI304. Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα. Ρύθμιση θερμοκρασίας από ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή με μικροεπεξεργαστή (P.I.D), αισθητήριο θερμοκρασίας PT-100, ανάλυση θερμοκρασίας 0,1 0C. Θερμαντήρας με ηλεκτρική θωρακισμένη αντίσταση, από ανοξείδωτο ατσάλι. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα με εσωτερικό σύστημα ανεμιστήρα, με πλάκα αερισμού από ανοξείδωτο ατσάλι. Πλήρως εξοπλισμένος με τέσσερα διάτρητα ράφια από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 με ρυθμιζόμενο ύψος και σύστημα μη ολίσθησης. Εξωτερικές διαστάσεις : Περίπου 1.370x950x770, Βάρος :120-130 kg |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Προϋπολογισμός | 9.000 |  |

| Είδος 6 | Αποστειρωτής εργαλείων (Hot bad cinerator) |
| --- | --- |
| Τεχνικές Προδιαγραφές | - Επιτραπέζιο με ψηφιακές ενδείξεις λειτουργίας - Σύστημα αυτόματης ρύθμισης και προστασίας - Δυνατότητα αποστείρωσης λαβίδων, λεπίδων κλπ - Λειτουργία στα 220 V , Ισχύς 800 – 1200 W |
| Ποσότητα | 1 |
| Προϋπολογισμός | 850 |

| Είδος 7 | Σύστημα απεικόνισης πηκτωμάτων ηλεκτροφόρησης |
| --- | --- |
| Τεχνικές προδιαγραφές | - Το προσφερόμενο σύστημα να είναι κατάλληλο για γρήγορες και υψηλής ευκρίνειας εικόνες χάρη στην υψηλή οπτική του ικανότητα. - Το σύστημα να μπορεί να συλλαμβάνει έξοχα τις εικόνες ηλεκτροφόρησης κάτω από ένα ευρύ φάσμα φωτισμού, συμπεριλαμβανομένου του UV και λευκού φωτός. - Οι ερευνητές να μπορούν να αποθηκεύσουν, να αναλύσουν, και να σχολιάσουν τις επίκτητες εικόνες σε ΗΥ με εύχρηστο και ποιοτικό λογισμικό ανάλυσης εικόνας. Η άμεση μεταφορά των εικόνων από τη φωτογραφική μηχανή σε PC να μην προκαλεί καμία απώλεια ή αλλοίωσή τους. - Το σύστημα να είναι συμβατό με περισσότερες συσκευές ακτινοβολίας (transiluminators) UV και λευκού φωτός. - Ο ισχυρός φακός να συλλέγει το μέγιστο φως από το δείγμα διατηρώντας τις εικόνες καθαρές και με την ελάχιστη γεωμετρική διαστρέβλωση. - Η λεπτομερής εξέταση των πηκτωμάτων (gels) να μπορεί να γίνει χάρη στην δυνατότητα μεγέθυνσης της εικόνας σε πραγματικό χρόνο. - Να έχει πρακτικά μικρό μέγεθος ώστε να πιάνει το μικρότερο δυνατό χώρο στους πάγκους των εργαστηρίων. - Ο φακός να είναι περίπου: 0,95F 25mm και προς επιλογή του χρήστη να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης φακού 0,95F των 17mm. - Το μέγεθος των πηκτωμάτων (gels plate) να είναι: 15Χ12 cm. - Ο τύπος των αισθητήρων να είναι: 2/3 large pixel CMOS. - Η ανάλυση της εικόνας να είναι μέχρι 5 Mpixels. - Ο αριθμός των εικονοκυττάρων (pixels) να είναι: 1280Χ1024 1,3 Mpixels (640Χ480=0,3 Mpixels μέχρι 2560Χ2048=5 Mpixels). - Το μέγεθος των εικονοκυττάρων (pixels) να είναι: 7Χ7 mm. - Το είδος των αρχείων να είναι: 16 bit, TIFF. - Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός διαφράγματος της κάμερας να είναι: 1556-140 χιλιοστά του δευτερολέπτου. - Η φωτεινότητα να ρυθμίζεται από τουλάχιστον 15 διαφορετικά επίπεδα. - ADC: Κανονικό και αναστρέψιμο. - Η ψηφιακή εστίαση (zoom) να είναι τουλάχιστον: χ6 σε πραγματικό χρόνο. - Φασματικό εύρος: 400-1000 nm. - Δυναμική περιοχή περίπου: 2000:1 66 dB. - Να περιλαμβάνει συσκευή ακτινοβολίας (transluminator). Ο χρήστης να μπορεί αν αλλάξει γρήγορα από UV σε λευκό φως ή αντίστροφα. Η φόρτωση και η αφαίρεση των δειγμάτων πηκτωμάτων (gels) να είναι γρήγορη και εύκολη. |
| Ποσότητα | 1 (ένα) |
| Προϋπολογισμός | 7.200 ευρώ |

| Eίδος 8 | Επιτραπέζια Mικροφυγόκεντρος για σωληνάκια 1,5 ή 2 ml |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | - Η μικροφυγόκεντρος να περιλαμβάνει επιλογή g-δύναμης (g-force) ή έλεγχο ταχύτητας rpm, γρήγορους ρυθμούς επιτάχυνσης / επιβράδυνσης καθώς και στιγμιαία περιστροφή και επιλογές λειτουργίας χρόνου. - Η λειτουργία να είναι ελεγχόμενη από μικρο-επεξεργαστή και να διαθέτει πίνακα ελέγχου με ψηφιακές ενδείξεις και πλήκτρα αφής. - Να έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε ψυχρό θάλαμο. - Η κεφαλή να είναι από πολυπροπυλένιο, να μπορεί να αποστειρωθεί, ή να απολυμανθεί και να φέρει προστατευτικό καπάκι για την αποφυγή “aerosols”. Να είναι κατάλληλη για τη συνολική φυγοκέντρηση 24-30 σωληναρίων των 1,5/2ml. - Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικές κεφαλές για σωληνάρια των 0,2ml, 0,5ml και PCR strips . - Ο χρόνος να ορίζεται σε δευτερόλεπτα ή λεπτά (έως 99 λεπτά), στιγμιαία περιστροφή ή αόριστο κράτημα. - Η ταχύτητα να ορίζεται σε RPM (έως 14.000) ή δύναμη σε RCF (έως 20.800 xg). - Να λειτουργεί στα 220-240v, 50Hz - Τόσο ο οίκος κατασκευής όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένοι κατά τα πρότυπα της σειράς ISO9000 και η φυγόκεντρος να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα IEC 1010-2-020, CSA certified και να φέρει σήμανση CE. |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Προϋπολογισμός | 1 x 2000 = 2000 € |  |

| Eίδος 9 | Τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | - Να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση διάφανων πηκτωμάτων αγαρόζης ή πολυακρυλαμιδίου για την μελέτη πρωτεϊνών , DNA ή RNA που φθορίζουν στην υπεριώδη ακτινοβολία. - Το μήκος κύματος της υπεριώδους ακτινοβολίας να είναι 302nm - Να διαθέτει διαφανές σκέπαστρο αδιαπέραστο για την υπεριώδη ακτινοβολία, έτσι ώστε να προστατεύεται ο χρήστης. Το σκέπαστρο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί-τοποθετηθεί σε διάφορες γωνίες (σε σχέση με την τράπεζα), έτσι ώστε να ταιριάξει στην οπτική γωνία του ερευνητή δίνοντας του ταυτόχρονα την πρόσβαση στην επιφάνεια της τράπεζας - Ο σκελετός της επιφάνειας να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι συνδεδεμένος με την μεταλλική βάση βαμμένη με υψηλής ποιότητας υλικό ανθεκτικό σε χημικά και σε γρατσουνιές - Να διαθέτει ανεμιστήρα που εξασφαλίζει την χαμηλή θερμοκρασία στην επιφάνεια του φίλτρου και αποφεύγεται έτσι βλάβη του δείγματος - Να διαθέτει φίλτρο UVG το οποίο εξασφαλίζει την μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας. - Η ομοιογένεια του φωτισμού να εξασφαλίζεται από την μοναδική οθόνη ομοιογενούς ‘φόντου’ (unique background uniformity screen) - Να διαθέτει 6 λάμπες UV ισχύος 25Watt - Να έχει διαστάσεις φωτεινής πλάκας (UV-Filter size) 20 x 20cm - Επιπλέον να διαθέτει διακόπτη επιλογής της έντασης του φωτισμού Hi/Lo |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Προϋπολογισμός | 1300 € |  |

| Eίδος 10 | ## Θάλαμος Υβριδισμού |  |
| --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Η θερμοκρασία να ελέγχεται με μικροεπεξεργαστή Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται ψηφιακά με ακρίβεια 0,1°C από 8 βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και τους 99,9°C. Ο αέρας μέσα στο θάλαμο να κυκλοφορεί με ανεμιστήρα για ομοιογενή διανομή της θερμοκρασίας. Το εσωτερικό του θαλάμου και η βάση στήριξης των σωλήνων να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, με αντιδιαβρωτική επένδυση. Η πόρτα να φέρει παράθυρο από Plexiglass για να επιτρέπει παρατήρηση στο εσωτερικό. Σταθερή ταχύτητα περιστροφής 12rpm. Να φέρει σύστημα συναγερμού που να ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά κατά 4°C την επιθυμητή. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις 400mm (Μ) x 330mm (Β) x 380mm (Υ) περίπου, και να μην ξεπερνά τα 45kg σε βάρος. Να μπορεί να δεχθεί διαφόρων μεγεθών σωλήνες, καθώς και μέχρι 5 αποσπώμενα ράφια αντί της περιστροφικής βάσης στήριξης σωλήνων. Να απαιτεί ελάχιστή ποσότητα υγρού υβριδισμού, ώστε να δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης υψηλών συγκεντρώσεων δείγματος ή αντισωμάτων. Να είναι GS και CE marked. |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Προϋπολογισμός | 4600€ |  |

| Eίδος 11 | UV TRANSLUMINATOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Η προσφερόμενη συσκευή να φέρει λυχνίες UV που εκπέμπουν στα 312 nm. Να χρησιμοποιείται για την βέλτιστη οπτικοποίηση gel αγαρόζης και πολυακρυλαμίδης. Να διαθέτει πλαίσια φίλτρων από ανοξείδωτο ατσάλι που διευκολύνουν την σωστή τοποθέτηση του gel. Επιπλέον πλεονέκτημα θεωρείται το να καθαρίζονται εύκολα. Οι διστάσεις του φίλτρου να είναι 20Χ20 cm Το φίλτρο να έχει μεγάλο χρόνο ζωής. Να φέρει καπάκι ρυθμιζόμενης κλίσης για την προστασία του χειριστή. Να φέρει 6 λυχνίες UV των 15 watt. Να είναι υψηλής / χαμηλής έντασης. Η χαμηλή ένταση να επιλέγεται από διακόπτη. Να λειτουργεί με τάση 220 V. |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 1250 € |  |  |  |  |

| Eίδος 12 | Σύστημα επεξεργασίας Western blots |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Διαστάσεις: 26cm(W) X 31cm(D) X 13,7cm(H) Αριθμός trays: 4-miniblot trays ή 4 criterion trays (τα trays δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό) |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 4100 € |  |  |  |  |

| Eίδος 13 | Οριζόντιο υποβρύχιο σύστημα ηλεκτροφόρεσης για DNA κατάλληλο για RFLP Southern & Northern Blotting |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Σύστημα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης με ταυτόχρονη λεκτροφόρηση δύο ζελ. Διαστάσεις ζέλ 15Χ15 cm. Να περιέχει ζελ caster. Να περιέχει μπάνιο ηλεκτροφόρησης. Να περιέχει χτενάκια 20 θέσεων των 20μl. Η ποσότητα του δείγματος να είναι περίπου 50μl. Διαστάσεις συσκευής 26Χ20Χ7,5 cm. Ποσότητα buffer περίπου 650 ml. Τάση : 75 volt |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 4 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 1.800 € |  |  |  |  |

| Eίδος 14 | Φούρνος μικροκυμάτων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 2 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 340 € |  |  |  |  |

| Eίδος 15 | Αυτόματος τιτλοδότης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | α. Electrode inputs (pH / Mv), Περιοχή μέτρησης pH : 0.00…14.00, Περιοχή μέτρησης mV : -2000…+2000, Υποδοχείς ηλεκτροδίου κατά DIN 19 262 ή BNC, β. Karl Fisher Input (KF/Μa), Σύνδεση Karl Fisher (dead-stop) για double platinum electrode, Περιοχή μέτρησης: 0…100Μα, γ. Pt 1000 input, Σύνδεση θερμοαισθητήρα τύπου Pt 1000, Θερμόμετρο αντίστασης, Περιοχή μέτρησης : -75…+175 0C. Συνδέσεις α. Υποδοχές ηλεκτροδίων-αισθητήρων. Ο τιτλοδότης να διαθέτει υποδοχές για σύνδεση : δυο(2) ηλεκτροδίων Ph η Mv η επιλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων (Measuring inputs A & B ), δυο (2) ηλεκτροδίων αναφοράς (Measuring inputs Ref ), ενός(1) ηλεκτροδίου για αναλύσεις Karl Fisher Measuring input KF/μΑ ) και ενός (1) αισθητήρα θερμοκρασίας Pt 1000 ( Measuring input Pt 1000). β. Διατίθενται δυο θύρες RS 232 για τη σύνδεση : η πρώτη με Η/Υ, για εξωτερικό έλεγχο ολόκληρου συστήματος τιτλοδότησης ή με αλυσίδα από πολλούς τιτλοδότες ή δοσιμετρικες αντλίες (Piston Burettes) και η δεύτερη με δοσιμετρικές αντλίες (Piston Burettes) π.χ TITRONIC 110 , TITRONIC 110 plus , TITRONIC 200 , TITRONIC universal ή εναλλαγείς δειγμάτων π . χ TW alpha plus ή ζυγούς (Mettler , Sartorius , KERN κλπ. ) γ. Σύνδεση με εκτυπωτή Centronics interface για σύνδεση με εκτυπωτή με παράλληλη interface. δ. Σύνδεση με αναδευτήρα Μαγνητικός αναδευτήρας τύπου ή μηχανικός αναδευτήρας ε. Σύνδεση πληκτρολογίου Mini - PC πληκτρολόγιο ή άλλο πληκτρολόγιο κατάλληλο για Σύνδεση με υποδοχέα με PS2 socket .Παρουσίαση αποτελεσμάτων Οθόνη LCD , διαστάσεων 69x69 mm περίπου , έλεγχος του contrast και της φωτεινότητας . Μονάδα δοσομέτρησης. Επιλεγόμενη μεταξύ 1 , 5 , 10 , 20 και 50 ml , υψηλής ευκρίνειας υάλινος κύλινδρος κατασκευασμένος από βαροσυλιωμμένο γυαλί, π.χ. της DURAN , που στο εξωτερικό του μέρος φέρει φίλτρο προστασίας UV και φυσικά γεμίζει αυτόματα . Βαλβίδα οδηγούμενη από μοτέρ , ανθεκτική στη διάβρωση από χημικά , αποτελούν εγγύηση απόλυτης ακρίβειας . Incremental steps 1/10000 , ελάχιστο βήμα 0,1 ml (κατά τη χρήση της κεφαλής δοσομέτρησης ΤΑ 01 plus 1,00 ml ) Ακρίβεια δοσομέτρησης (Όγκος , ml (dosing unit) - Διακύμανση της εσωτερικής διαμέτρου του υάλινου κυλίνδρου): 1,00- ±0.003, 5,00-± 0.003, 10,00-±0.003, 20,00-±0.003, 50,00-±0.003. Σφάλμα δοσομέτρησης στο 100% του όγκου / Επαναληψιμότητα: ± 0.1 – 0.3% / ±0.05% - ±0.10%. Τάση λειτουργίας: 100…240V 10% (47…Hz). Κεφαλές δοσομέτρησης (dosing units): Πέντε (5) διαθέσιμες κεφαλές δοσομέτρησης (dosing units) των 1 , 5 , 10 , 20, και 50 ml οι οποίες να προσαρμόζονται και αποσπώνται μέσα σε δευτερόλεπτα . Όλες τους διαθέτουν υψηλής ευκρίνειας υάλινο κύλινδρο κατασκευασμένο από βαροσυλιωμμένο γυαλί π.χ. της DURAN , που στο εξωτερικό του μέρος φέρει φίλτρο προστασίας UV και να γεμίζει αυτόματα . Βαλβίδα οδηγούμενη από μοτέρ , ανθεκτική στη διάβρωση από χημικά. Το μέγεθος της εφαρμοζόμενης κεφαλής δοσομέτρησης να αναγνωρίζεται αυτόματα από το όργανο . |  |  |  |  |
|  | Όλα τα μέρη της συσκευής που είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή με διαλύματα να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά ( PTFE , /PCTFE , FEP & FPA ) στη διάβρωση από χημικά. Απεριόριστος αριθμός διαμορφώσεων. Ο τιτλοδότης να μπορεί να ελέγξει τουλάχιστον πέντε (5) δοσιμετρικες αντλίες (Piston Burettes) με προχοιδές κεφαλές δοσομέτρησης όγκου της επιλογής του χρήστη (1 , 5 , 10 , 20 και 50 ml ). Αυτές οι δοσομετρικές αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τιτλοδότηση (2) είτε για προσθήκη διαλυτών (3) . Για ακόμη μεγαλύτερη παραγωγικότητα ο τιτλοδότης να μπορεί να προγραμματίζετε για δυο τιτλοδοτήσεις τη μια μετά την άλλη . Να μπορεί π .χ. να κάνει προσδιορισμό της αλκαλικότητας (τιμή m) με end-point τιτλοδότηση σε pΗ 4,3 με HNO3 και να συνεχίζει αμέσως μετά τον προσδιορισμό των χλωριούχων με AgNO3 . Όλα αυτά χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου ειδικού λογισμικού εγκατεστημένου σε Η/Υ . Να διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό ώστε αριθμός των δυνατών διαμορφώσεων είναι μεγάλος. Τιτλοδότηση Karl Fisher: |  |  |  |  |
|  | Με την προσαρμογή του συστήματος στήριξης (titration stand) που περιλαμβάνει αναδευτήρα και αντλία (για το εύκολο άδειασμα , με το πάτημα ενός κουμπιού, του δοχείου τιτλοδότησης ), το ειδικό κλειστό δοχείο τιτλοδότησης και το ηλεκτρόδιο double platinum, ο τιτλοδότης να μεταμορφώνεται σε ένα τιτλοδότη Karl Fisher υψηλής ποιότητας ακρίβειας . Όλες οι απαραίτητες παράμετροι για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών της ανάλυσης να μπορούν εύκολα να προγραμματισθούν. Η επιτρέπεται η ανάλυση δειγμάτων με ποσότητα νερού έως και 10 ppm με πάρα πολύ καλή επαναληψιμότητα . Το φάσμα των εφαρμογών είναι μεγάλο και να βοήθα να πραγματοποιηθούν αναλύσεις ακόμα και σε δείγματα που δύσκολα θα μπορούσαν να αναλυθούν με Τιτλοδότηση π . χ πλαστικά κλπ. |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 2.380 € |  |  |  |  |

| Eίδος 16 | Διοφθάλμιο μικροσκόπιο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 2 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 2.800 € |  |  |  |  |

Tεχνικές Προδιαγραφές

Διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας και contrast, με οπτικό σύστημα στο άπειρο, απαλλαγμένο από οπτικά σφάλματα, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και σε άλλες τεχνικές μικροσκόπησης όπως: φασική αντίθεση, σκοτεινό πεδίο, φθορισμό με LED, ψηφιακές κάμερες διαφόρων τύπων, μικρομετρική κλίμακα, κ.α.

Το μικροσκόπιο να διαθέτει :

- Σταθερό κορμό μικροσκοπίου, βαρέος τύπου μεταλλικής κατασκευής.

- Αμφίπλευρους κοχλίες για αδρή και μικρομετρική εστίαση, με ακρίβεια 1μ.

- Ενσωματωμένο φωτισμό αλογόνου 6V – 30W.

- Εξωτερικό τροφοδοτικό 100…240VAC / 50…60Hz / 30VA, με σταθεροποιητή τάσης ρεύματος, και δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης.

- Ρεοστάτη για την αυξομείωση της έντασης φωτισμού και διακόπτη ON-OFF, με μπλε φωτεινές ενδείξεις της εντάσεως (τύπου LED).

- Διοφθάλμιο σωλήνα παρατήρησης με κλίση 30ο /20, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της αισομετρωπίας της οράσεως, περιστρεφόμενος σε δύο επίπεδα, μεταβαλλόμενου ύψους ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χειριστή.

- Οπτική έξοδο του φωτός επικέντρωση κατά KOHLER.

- Κεφαλή με περιστρεπτό τύμπανο προσαρμογής τεσσάρων (4) αντικειμενικών φακών.

- Φορέα πυκνωτή, κινητό ως προς το ύψος, επικεντρούμενο.

- Διπλή σταυροτράπεζα μικροσκοπίου 75x30mm R για κίνηση X-Y του παρασκευάσματος, βερνιέρο με κλίμακα 1 mm και ανάγνωση 0,1mm.

- Σετ φίλτρων με φίλτρα : μπλε, πράσινο και κίτρινο.

- Επίπεδους αντικειμενικούς φακούς PLAN-ACHROMAT με εστίαση στο άπειρο, υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας, με προστατευτικά ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα: 40x/0,10-10x/0,25-40x/0,65-100x1,25 oil.

- Δύο (2) προσοφθάλμιους φακούς WF 10x /18 foc, ευρέος πεδίου, ρυθμιζόμενους, με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες, κατάλληλους και για διοπτροφόρους.

- Πυκνωτή 0,9-1,25.

- Προστατευτικό κάλυμμα μικροσκοπίου, εφεδρική λυχνία.

- Πληροί τις παρακάτω ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας-standards ISO 9001, CE, IvD, CSA, UL, ICC.

| Eίδος 17 | Σύστημα υγρής χρωματογραφίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 40.000 € |  |  |  |  |

Tεχνικές Προδιαγραφές

Σύστημα HPLC αποτελούμενο από Ανιχνευτή Diode Array, Αντλία, Αυτόματο Δειγματοφορέα και Λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά

Α. Λογισμικό ελέγχου

Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows της Microsoft, παρέχοντας:

- Καθοδηγητικό έλεγχο μηχανήματος για HPLC και GC.

- Πολύ-γλωσσική υποστήριξη

- Συμβατότητα με εργαστηριακή χρήση ρουτίνας

- Παρουσίαση αποτελεσμάτων προσαρμοζόμενη στις ανάγκες του χρήστη

Β. Αντλία

Αναλυτική αντλία τεσσάρων καναλίων, 0.01 έως 10.0 mL/min. Δυνατότητα αυτόματης αντιστάθμισης της συμπιεστότητας του διαλύτη σε κάθε άντληση. Να χαρακτηρίζεται από υψηλής ακρίβειας ρυθμούς ροής και υψηλής απόδοσης ικανότητα βαθμωτής μεταβολής. Ανθεκτικός σχεδιασμός που να προσφέρει χαμηλή φθορά εμβόλου για λιγότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος. Να πληροί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά

- Καμία απαίτηση αντικατάστασης των βαλβίδων ελέγχου

- Βήμα: 0.01 από 0 έως 0.99 ml/min και 0.1 από 1 έως 10 ml/min

- Αναπαραγωγισιμότητα: < 0.3% RSD (τυπικά < 0.1%)

- Εύρος Πίεσης: 0 εώς 6200 psi για όλο το εύρος ρυθμού ροής

- Όγκος υστέρησης < 1 ml.

- Ολισθαίνον συρτάρι για εύκολη πρόσβαση

- Βαθμονόμηση ροής δύο σημείων

- Να περιλαμβάνει σύστημα απαέρωσης κενού 5 καναλίων

Γ. Αυτόματος Δειγματοφορέας

Να πληροί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- XYZ σχεδιασμός

- Εύρος: 0.1μl έως 1μl με βήμα 0,1 μl και 1μl έως 2.5ml με βήμα 1μl

- Ακρίβεια: καλύτερη από 0.5% για όγκους της τάξης των 3μl

- Αριθμός εγχύσεων: 1- 99 ανά φιαλίδιο

- Μνήμη: 20 μέθοδοι στη μνήμη του συλλογέα, απεριόριστος αριθμός στον συνδεδεμένο Η/Υ

- Ποικίλες ταχύτητες δειγματοληψίας για δείγματα υψηλού ιξώδους

- Έγχυση κατά προτεραιότητα, με το πάτημα ενός κουμπιού

- Εύκολη αλλαγή συριγγών, χωρίς εργαλεία για όγκους 50, 100, 250, 1000 και 2500 μl

- Ελάχιστος όγκος δείγματος: 1 μl στα 7 μl.

- Επιμόλυνση (carryover effect): < 0.02%.

- Έλεγχος μέσω λογισμικού ή ανεξάρτητα από το πληκτρολόγιο και την οθόνη του συστήματος (stand-alone operation)

- Πλήρης έλεγχος επιπέδου βελόνας, εσωτερικά των φιαλιδίων / δίσκων δειγμάτων

- Γραμμικότητα : >0.999

- Χωρητικότητα Δειγμάτων: μέχρι 225 φιαλίδια ή δύο 384 well plates

Δ. Ανιχνευτής Diode Array

Ο τύπος ανίχνευσης (οπτικός σχεδιασμός) να είναι με πολυχρωμάτορα  μονής δέσμης, ενώ να διαθέτει ταυτόχρονα λυχνίες Δευτερίου και Βολφραμίου-Αλογόνου και να πληροί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Απόλυτα συμβατό με δίκτυο

- Απόλυτος έλεγχος συστήματος με το λογισμμικό

- Αριθμός Διόδων: 512

- Εύρος Μήκους Κύματος: 190-700 nm

- Ανάλυση: 1.09 nm/diode

- Εύρος Απορρόφησης: -0.005 ως 1.5 AUFS

- Ακρίβεια Μήκους Κύματος: ±1 nm

- Βήμα καθορισμού Μήκους Κύματος: ±1 nm

- Φασματικό Εύρος Ζώνης: 1-175 nm

- Θόρυβος: ±1.5 ·10-5 ΑU από κορυφή σε κορυφή στα 254 ή/και 650 nm, εύρος φάσματος 20 nm, χρόνος απόκρισης: 2 sec, πάχος σχισμής (slit width) 4 nm

- Κελιά Ροής: όγκος: 12-µL, 10-mm pathlength,

- Κατάταξη Πίεσης Κελιού Ροής: 500 psi

- Έξοδοι: 2 ψηφιακά κανάλια εξόδου μέσω TCP/IP ή RS-232

- Απαιτήσεις Ισχύος: 120-240 VAC, 50/60 Hz, 195 VA

Να συνοδεύεται απο κατάλληλο υπολογιστή , οθόνη και εκτυπωτή τελευταίας τεχνολογίας

| Eίδος 18 | Αέριος χρωματογράφος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 31.166,70 € |  |  |  |  |

Tεχνικές Προδιαγραφές

ΚΛΙΒΑΝΟΣ με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητας δύο στηλών, διαστάσεων 23x23x25 cm περίπου και χωρητικότητας όχι λιγότερη από 13000 cm3

- Με προγραμματισμό θερμοκρασίας από 5 0C άνω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (χωρίς την ανάγκη ψυκτικού μέσου) έως τουλάχιστον 450 0C

- Πραγματική μέγιστη ταχύτητα θέρμανσης  να είναι 1400C min-1

- Να έχει επιλογή χρήσης δυο ταχυτήτων θέρμανσης του φούρνου , μια standard και μια γρήγορη. Η standard να έχει κλίμακα ανάλογα με το εύρος θερμοκρασίας από 80 0C min-1 (σε εύρος 50-700C ) και 200C min-1  (σε εύρος 300-450οC ). Η γρήγορη (fast) θέρμανση του φούρνου   να έχει κλίμακα ανάλογα με το εύρος θερμοκρασίας από 140 0C min-1 (σε εύρος 50-700C ) και 350C min-1  (σε εύρος 300-450οC ).

- Ο χρόνος ψύξης από τους 450oC στους 50oC να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

- Ακρίβεια ρυθμού προγραμματισμού ανόδου της θερμοκρασίας ρυθμιζόμενη από 0.01οC  έως 1 0C min-1  ανάλογα με το εύρος ρύθμισης

- Ικανότητα προγραμματισμού της θερμοκρασίας με τουλάχιστον 9 ράμπες και 10 πλατώ.

- Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας να είναι από 0.0 oC min-1 έως 160.0  oC min-1 σε βήματα του 0,1oC

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Να διαθέτει δύο τριχοειδείς εισαγωγείς δειγμάτων PSS με ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενο έλεγχο του συστήματος ροών και πιέσεων και ανεξάρτητο έλεγχο της θερμοκρασίας σε κάθε εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Να είναι προγραμματιζόμενος  split/splitness (PSS) με ρύθμιση της πίεσης, της ταχύτητας εισαγωγής και της ροής μέσω του λογισμικού. Να έχει δυνατότητα ισοστάθμισης κενού και να μπορεί να δεχθεί τριχοειδές στήλες διαμέτρου μέχρι 0.53 mm. Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος από 50 ως 5000C τουλάχιστον, και βήμα 10C, ενώ ο ρυθμός θέρμανσης να κυμαίνεται από 1 ως 2000C τουλάχιστον ή να γίνεται βαλλιστικά.

- Να έχει την ικανότητα εισαγωγής δειγμάτων μεγάλου όγκου από 50μl με αυτόματο δειγματολήπτη και 150μl όταν η εισαγωγή του δείγματος γίνεται χειροκίνητα

- Να έχει δυνατότητα χρήσης 3 διαφορετικών liner 1-mm , 2-mm και on column

- Να έχει 3 ράμπες προγραμματισμού θερμοκρασίας

- Να έχει σύστημα διαχείρισης δειγμάτων με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να περιλαμβάνει περιοριστές εισαγωγέα δείγματος και ανιχνευτή

- Να εμποδίζει τα συστατικά με υψηλότερο σημείο βρασμού ή τα υπολείμματα να διαφύγουν στην στήλη και τον ανιχνευτή

- Να εξουδετερώνει την διαφυγή διαλύτη από τη στήλη και επιτρέπει τη χρήση διαλυτών όπως χλωριούχου μεθυλενίου με ένα ECD ανιχνευτή

- Η μέθοδος απομόνωσης να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της μέτρησης χωρίς να την επηρεάζει

- Να προστατεύει την στήλη από πιθανή επιμόλυνση από τα βαρέα συστατικά του δείγματος και επιτρέπει back flushing κατά τη διάρκεια της μέτρησης

- Να επιτρέπει την αλλαγή στηλών χωρίς την ψύξη και τον αερισμό του χρωματογράφου μειώνοντας το χρόνο αδρανοποίησής του οργάνου, προσφέροντας έτσι μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. Επιπροσθέτως, να διευκολύνει τη σύνδεση της εξόδου με ένα δεύτερο ανιχνευτή για δυαδική δυνατότητα σήματος, παρέχοντας ευελιξία και αυξάνοντας της παραγωγικότητα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Να περιλαμβάνει  δύο ανιχνευτές που να μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα αλλά με ανεξάρτητο έλεγχο της θερμοκρασίας, των ροών και των πιέσεων

- Ανιχνευτής Ιοντισμού Φλόγας (FID), χωρίς παροχή βοηθητικού αερίου και ηλεκτρονικό προγραμματισμό των ροών. Ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα 3 pg C/sec και γραμμικότητα μεγαλύτερη από 106. Να έχει ευαισθησία 0,01 coulombs/sec.

- Ανιχνευτής Δέσμευσης Ηλεκτρονίων (ECD) με υψηλή ευαισθησία, άριστη επιλεκτικότητα υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας για μέγιστη σταθερότητα ,1/8” διατομή εξαρτημάτων ,συμβατικά κανάλια Αερίων: βαλβίδα-βελόνας για «makeup gas» , προγραμματιζόμενος έλεγχος Αερίων: λογισμικό για τον έλεγχο ροής «makeup gas». , πηγή : 15 mCi 63Ni προστασία θερμοκρασίας: 470ο C από λογισμικό , φέρον αέριο: Μίγμα Ar/CH4 ή Ν2 ,θερμοκρασία λειτουργίας: 100ο C έως 450ο C με βήμα 1ο C , ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα: 0,05 pg υπερχλωροαιθυλαινίου με αργό/μεθάνιο ή άζωτο, γραμμικότητα: > 104 , φιλτράρισμα σήματος: 200, 800 msec

ΟΘΟΝΗ ΕΠΑΦΗΣ

Να εμπεριέχει τις κάτωθι κύριες λειτουργίες (χρήσεις):

- Πολύ-γλωσσική υποστήριξη (δηλ. Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ιαπανικά, Ιαπωνικά, Κινέζικα και Ρώσικα).

- Χρωματογράφημα σε πραγματικό χρόνο.

- Αντίστροφη μέτρηση έγχυσης για έγχυση από τον χρήστη.

- Υπολογισμός πίεσης στήλης /ροής/ ταχύτητας.

- Ένδειξη για προληπτική συντήρηση.

- Προστασία με κωδικό χρήστη.

- Γραφική ένδειξη θερμοκρασίας και προγραμμάτων καναλιών αερίου.

- Ένδειξη σύνοψης κατάστασης.

- Αρχείο λειτουργίας.

- Ανάλυση : 240 Χ 320.

- Οθόνη 256 χρωμάτων.

- Κατανοητά και κατάλληλα προσαρμοσμένα μηνύματα λάθους / προειδοποίησης.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Λογισμικό σε Windows 2000 ή XP, κατάλληλο για πλήρη προγραμματισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του συστήματος

Να συνοδεύεται απο φιάλες υδρογόνου , αζώτου και ηλίου με τα κατάλληλα φίλτρα και απο 2 στήλες επιλογής του χρήστη

Ολα τα παραπάνω να αποδεικνύονται με σαφείς παραπομπές στα φυλλάδια του κατασκευαστή.

| Eίδος 19 | Σύστημα ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 50.000 € |  |  |  |  |

Tεχνικές Προδιαγραφές

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ – ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

- Πλήρως αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις του φωτομέτρου (μήκος κύματος, διάφραγμα, πλάτος, κ.λ.π.), το οποίο διασφαλίζει ευκολία χρήσης και μεγάλη επαναληψιμότητα.

- Αυτόματη βελτιστοποίηση της θέσης φούρνου γραφίτη για διευκόλυνση και ταχύτητα ανάλυσης.

- Ο μονοχρωμάτορας να έχει ελάχιστο εύρος μήκους κύματος από 190 έως 890 nm. Η επιλογή του μήκους κύματος να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη από το λογισμικό.

- Να διαθέτει πλέγμα διάθλασης (grating) με θέρμανση διπλής όψεως για βελτιστοποίηση της απόδοσης στην ορατή και UV φασματική περιοχή καθώς και αντίθεση γραμμικής διασποράς  1.6 nm/mm, πράγμα το οποίο επιτρέπει χαμηλότερα όρια ανίχνευσης. Επίσης να διαθέτει ελάχιστη πυκνότητα φασματικών γραμμών 1800 lines/mm και ελάχιστη επιφάνεια 4600 mm2.

- Το όργανο να διαθέτει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές σχισμές εύρους φάσματος (bandwidth slits) που να επιλέγονται αυτόματα από τον χρήστη. Οι σχισμές να είναι εύρους 0.2, 0.7 και 2.0 nm.

- Να διαθέτει διάταξη λυχνιών 8 θέσεων για λυχνίες κοίλης καθόδου, μηχανοκίνητη και ελεγχόμενη από Η/Υ, που μην απαιτεί καμία χειροκίνητη ρύθμιση. ΗΗΗ ευθυγράμμιση των λυχνιών να γίνεται αυτόματα, επίσης μέσω Η/Υ. Οι λυχνίες κοίλης καθόδου να μην έχουν προσαρτημένα καλώδια.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό ικανό να υποστηρίξει και 4 λυχνίες εκκένωσης χωρίς ηλεκτρόδια για την βέλτιστη ανάλυση πτητικών στοιχείων όπως αρσενικό και σελήνιο.

- Οι λυχνίες να συνδέονται από την μπροστινή όψη του οργάνου με τις ετικέτες τους αντίκρυ στον χρήστη για εύκολη επιθεώρησή τους και για δυνατότητα τοποθέτησης του οργάνου σε γωνία εργαστηριακού πάγκου αν χρειαστεί.

- Να διαθέτει απαραιτήτως ανιχνευτή στερεάς κατάστασης τελευταίας τεχνολογίας, για όλο το εύρος μέτρησης, ειδικά σχεδιασμένο για συσκευές ατομικής απορρόφησης που περιορίζει την αναλογία σήματος ως προς τον «θόρυβο» και βελτιστοποιεί τα όρια ανίχνευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

- Το σύστημα να περιλαμβάνει έναν πλήρως αυτοματοποιημένο, ελεγχόμενο από Η/Υ φούρνο γραφίτη με αυτόματο δειγματολήπτη.

- Να διαθέτει Διόρθωση Υποβάθρου με τεχνολογία AC Zeeman που ελαχιστοποιεί τις αλληλεπιδράσεις που οφείλονται σε περίπλοκα δείγματα.

- Το φαινόμενο Zeeman να εφαρμόζεται κατά μήκος, ώστε να αποφεύγεται η χρήση οπτικού πολωτή, ενισχύοντας την έξοδο του οπτικού σήματος, με αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση στα όρια ανίχνευσης.

- Εγκάρσια (κάθετη) θέρμανση των σωλήνων γραφίτη ώστε να διασφαλίζεται σταθερή θερμοκρασία με ομοιόμορφο προφίλ καθ’ όλο το μήκος του σωλήνα γραφίτη. Αυτό συντελεί στην μείωση του «memory effect» και περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται λόγω συμπύκνωσης στις άκρες των σωλήνων με εφαρμογή θέρμανσης κατά μήκος.

- Να διαθέτει σωλήνες γραφίτη τύπου L’vov οι οποίοι δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό όλων των στοιχείων και δεν απαιτείται η χρήση διαφόρων σωλήνων για διαφορετικά στοιχεία.

- Η μέτρηση θερμοκρασίας στο φούρνο γραφίτη να γίνεται με οπτικό αισθητήρα (optical sensor) και όχι με πρόγραμμα από το λογισμικό.

- Να διαθέτει τεχνολογία Baseline Offset Correction (BOC) η οποία ανιχνεύει αυτόματα κάθε αλλαγή στο υπόβαθρο πριν την ατομοποίηση και την αντισταθμίζει χωρίς να χρειάζεται επαναβαθμονόμηση ή μηδενισμός του συστήματος με πρότυπα ή τυφλά.

- Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης και της περιοχής κορυφής (peak area) εκτός από το ύψος κορυφής (peak height), για μεγαλύτερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Η μέτρηση των «περιοχών κορυφής» επηρεάζεται πολύ λιγότερο σε σχέση με τις μέτρηση του «ύψους κορυφής» από την κατάσταση που βρίσκεται ο σωλήνας γραφίτη, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα.

- Η διάταξη του φούρνου γραφίτη να διαθέτει εσωτερική ροή αερίων για την απομάκρυνση ατμών ή πτητικών ουσιών που προέρχονται από το δείγμα. Να υπάρχει δυνατότητα διακοπής της κατά τη διάρκεια της ατομοποίησης, για τη μεγιστοποίηση της ευαισθησίας.

- Να διαθέτει επίσης συνεχώς εφαρμοζόμενη εξωτερική ροή αερίου, που δημιουργεί ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από τον φούρνο γραφίτη, έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την διάρκεια ζωής του.

- Η εσωτερική και εξωτερική ροή αερίου στη διάταξη του φούρνου γραφίτη να είναι ξεχωριστά ελεγχόμενες από το λογισμικό.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο στο όργανο τροφοδοτικό για τον φούρνο γραφίτη και όχι εξωτερικό, που απαιτεί επιπλέον απαιτήσεις χώρου για την τοποθέτησή του.

- Το τροφοδοτικό να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποφεύγονται σφάλματα και μειωμένη αναλυτική απόδοση, λόγω μη σταθερού ρεύματος.

- Η θερμοκρασία των σωλήνων γραφίτη να ελέγχεται σε όλο το εύρος θερμοκρασίας και να είναι ανεξάρτητη από το χρόνο ζωής του σωλήνα.

- Να διαθέτει ελεγχόμενες αντιστάσεις των σωλήνων γραφίτη ώστε να διασφαλίζεται η επαναληψιμότητα.

- Εύκολη αλλαγή των σωλήνων γραφίτη χωρίς να είναι απαραίτητη χρονοβόρα επανευθυγράμμισή τους.

- Να περιλαμβάνει αυτόματο, επανακυκλοφορούμενο σύστημα ψύξης, λειτουργικό μόνο κατά τη διάρκεια χρήσης του οργάνου.

  - Να πληροί επίσης τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος θερμοκρασίας : Από περιβάλλον έως 2500 οC .

- Εύρος χρόνου : Από 1 έως 5 sec σε βήματα του 1 sec.

- Εσωτερική ροή αερίου : 0, 50 ή 200 ml/min.

- Απαιτούμενο ευγενές αέριο : Αργό.

- Προγραμματισμός σε 10 διαφορετικά προγράμματα με βάσει τις παραπάνω παραμέτρους.

Αυτόματος Δειγματολήπτης Φούρνου γραφίτη

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

- Πλήρως ελεγχόμενος από το λογισμικό.

- Συνδεδεμένος κατάλληλα στο όργανο ώστε να μην απαιτείται μετακίνησή του κατά τη λειτουργία φλόγας.

- Να διαθέτει δύο δίσκους τουλάχιστον 80 και 140 θέσεων.

- Ικανότητα δειγματοληψίας 1 έως 99 μl σε βήμα 0.1 μl.

- Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 0,1 ml.

- Δυνατότητα αυτόματης παρασκευής προτύπων και μίξης με χημικούς τροποποιητές (matrix modifiers) .

- Αυτόματες πολλαπλές εισαγωγές.

- Δυνατότητα αυτόματης παρασκευής προτύπων και αραίωσης δειγμάτων.

- Αυτόματη βαθμονόμηση πολλαπλών σημείων από μία ή δύο πρότυπες ουσίες.

- Μεταβλητή ταχύτητα δειγματοληψίας ανάλογα με το ιξώδες δείγματος.

σύστημα συλλογής/επεξεργασίας αποτελεσματων & αμφιδρομησ επικοινωνιασ με την ατομικη απορροφηση (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

  - Να περιλαμβάνει πρόγραμμα για πλήρη έλεγχο του οργάνου και όλων των εξαρτημάτων του, επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων και αποτελεσμάτων από ανεξάρτητο Η/Υ.

  - Το πρόγραμμα να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows.

  - Αυτόματη λειτουργία ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης που εντοπίζει τυχόν λάθη ή παραλείψεις από τον χρήστη και προσφέρει εναλλακτικές επιλογές διόρθωσης των σφαλμάτων.

- Όλες οι βασικές συνθήκες λειτουργίες του λογισμικού μπορούν να αποθηκευτούν και να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη.

- Συμφωνία με πρωτόκολλα GALP.

- Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων σε άλλα λογισμικά όπως LIMS κ.λ.π.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Το σύστημα να συνοδεύεται από απαγωγό και 10 λυχνίες επιλογής του τελικού χρήστη

  - Να συνοδεύεται από Η/Υ με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Pentium IV, 3.0 GHz ή καλύτερο, σκληρός δίσκος: 200GB ή μεγαλύτερος, μνήμη: 1 GB RAM ή μεγαλύτερη, κάρτα γραφικών: 64MB PCI-express ή καλύτερη, οθόνη: 19” TFT ή μεγαλύτερη, DVDrom, DVDwriter, windows XP pro, έγχρωμος εκτυπωτής Laser, Microsoft Office τελευταίας έκδοσης, κατάλληλο anti-virus λογισμικό

  - Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης με αυτόματο δειγματολήπτη φλόγας, με σύστημα αυτόματης διάλυσης δειγμάτων καθώς και με διάταξη προσδιορισμού υδριδίων.

- Να δοθεί αναλυτική λίστα εγκατεστημένων συστημάτων παρόμοιων με το προσφερόμενο

Όλες οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς παραπομπές

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΔΡΙΔΙΩΝ

- Γεννήτρια Υδριδίων συνεχούς ροής κατά προτίμηση της ίδιας εταιρίας με πλήρη συμβατότητα με το υπόλοιπο σύστημα.

- Κατάλληλη για υπο- ppb ανάλυση As, Sn, Se, Sb, Bi, Te, Ti, Hg

- Κατάλληλη για  ppt ανάλυση Hg ή καλύτερη

- Εξοπλισμένη κατά προτίμηση με τέσσερα (4) κανάλια (αναγωγικό αντιδραστήριο, οξύ, δείγμα και απόβλητο) και με σύστημα μίξης κατάλληλο για αντιδράσεις με NaBH4 και (ή) με SnCl2, πλήρως ελεγχόμενο από το λογισμικό.

- Συνοδευόμενη με ηλεκτρικά θερμαινόμενη κυψελίδα, κατάλληλη είτε για ατομοποίηση με φλόγα, είτε με ατομοποίηση με φούρνο γραφίτη

- Κατάλληλη για χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία μέσω του αυτόματου δειγματολήπτη του συστήματος ατομοποίησης φλόγας

- Να διαθέτει την καλύτερη δυνατή ταχύτητα, απλότητα, ακρίβεια και επαναληψιμότητα αποδεδειγμένα με κατάλληλα δεδομένα.

| Eίδος 20 | Σύστημα Real Time PCR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 32.000 € |  |  |  |  |

Tεχνικές Προδιαγραφές

1.  Να διαθέτει κεφαλή 96 θέσεων και δυνατότητα multiplex πέντε (5) αλληλουχιών-στόχου σε κάθε μία αντίδραση, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να Διαθέτει άδεια για εφαρμογές με χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης

- Να Διαθέτει USB port για επικοινωνια με υπολογιστή για την καλύτερη δυνατή μεταφορά δεδομένων.

2. Η ταχύτητα αύξησης της θερμοκρασίας του block να μην είναι μικρότερη των 3,3 oC/sec και η ταχύτητα μείωσης της θερμοκρασίας του block να μην είναι μικρότερη των  2,0 oC/sec καλύπτοντας το θερμοκρασιακό εύρος 4-100oC, με ακρίβεια θερμοστάτησης (accuracy) τουλάχιστον +0,3 oC και ομοιομορφία θερμοστάτησης (uniformity)  τουλάχιστον +0,4 oC.

3. Το οπτικό σύστημα να αποτελείται από πέντε (5) φίλτρα excitation/emission, μία (1) κενή θέση (blank) και CCD κάμερα για την ανίχνευση του σήματος

- Να έχει πηγή διέγερσης που να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα μεταξύ 400-700nm.

- Τα φίλτρα ανίχνευσης να καλύπτουν τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα φθορίζουσες χρωστικές (π.χ. SYBR Green I, FAM, HEX, TET, VIC, JOE, Texas Red, ROX, Cy5, LC640, TAMRA/Cy3).

6. Να διαθέτει θερμοστατούμενο κάλυμμα με δυνατότητα θέρμανσης τουλάχιστον 100 oC

7. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης πρωτοκόλλων με κάθετη θερμοκρασιακή διαβάθμιση (gradient mode) στο εύρος 40-100oC

8. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης 250 πρωτοκόλλων τουλάχιστον στο σύστημα, απεριόριστα στον υπολογιστή.

9. Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού έως και 9 κύκλων ανά πρωτόκολλο, 9 βημάτων ανά κύκλο με επιθυμητό εύρος βήματος από 00:01 sec έως 99:59 sec τουλάχιστον.

10. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας παύσης / επανεκκίνησης κατά την εκτέλεση των πρωτοκόλλων

11. Να διαθέτει ευμεγέθη οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ανάλυσης VGA, με δυνατότητα γραφικής παρουσίασης της εξέλιξης του εκτελουμένου πρωτοκόλλου σε πραγματικό χρόνο

12. Να διαθέτει ενσωματωμένα πρωτόκολλα για :

a.       cycle sequencing

b.       touchdown

c.       RT-PCR

d.       nested PCR

e.       long PCR

13. H ευαισθησία του να είναι τέτοια ώστε να δύναται να ανιχνεύσει ακόμα και ένα (1)    αντίγραφο γονιδίου-στόχου σε human genomic DNA

- Η ανάγνωση των βοθρίων να γίνεται συγχρόνως (simultaneous reading).

- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και σαν συμβατικό PCR χωρίς την προσθαφαίρεση τμημάτων.

16.  Να είναι ανοικτό σύστημα ελεύθερης επιλογής αναλωσίμων/αντιδραστηρίων.

17.  Να λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows

18.  Να λειτουργεί υπό τάση 220V / 50-60 Hz

- Να έχει σήμανση κατά CE

- Μέσω του παρεχόμενου λογισμικού να εκτελούνται αναλύσεις ποσοτικοποίησης με πρώτυπη καμπύλη (standard curve), να εκτελείται αναλύση allelic discrimination με αναφορά στον τρόπο που επιτυγχάνεται, να δύναται ο χαρακτηρισμός και η διαφοροποίηση του προϊόντος της αντίδρασης ανάμεσα σε ειδικό και μη-ειδικό με ανάλυση καμπύλης τήξης (melt-curve), να εκτελείται ανάλυση τελικού σημείου (end-point analysis) έως και 5 φθορίζουσων χρωστικών, να παρέχεται η επιλογή ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης (gene expression analysis) μέσω ΔCt ή ΔΔCt , να δύναται η άμεση εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχεία MS Excel, Word και Powerpoint, καθως και η αποθήκευση, παρουσίαση και εκτύπωσή τους σε αναλυτικούς πίνακες, γραφικές παραστάσεις και αναφορές αντίδρασης (reaction reports) με όλες τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν.

| Eίδος 21 | Θάλαμος Νηματικής Ροής |
| --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | - Ο θάλαμος να είναι επιτραπέζιος, καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής και τελευταίας τεχνολογίας. - Να πληρεί τα standards ασφαλείας BS 5726, DIN 12950, NSF 49, NFX 44-201. - Να είναι εξωτερικά κατασκευασμένος από χαλυβδοελάσματα καλυπτόμενα από εμαγιέ, ώστε να είναι ανθεκτικός στα οξέα και να είναι αντιστατικός. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. - Ο πίνακας χειρισμού να είναι εφοδιασμένος με πλήκτρα αφής και ενδεικτικά LED και οθόνη LCD στην οποία εμφανίζονται οι καταστάσεις λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί. - Να εμφανίζονται οι εξής λειτουργίες : - Η εσωτερική ταχύτητα του αέρα - Η εξωτερική ταχύτητα του αέρα - Η θερμοκρασία του θαλάμου - Οι ώρες λειτουργίας του μοτέρ - Οι ώρες λειτουργίας της λάμπας UV - Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής : - Μείωση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα - Μείωση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα - Βλάβη του ανεμιστήρα - Όταν το εμπρόσθιο παράθυρο δεν κλείσει καλά |
|  | - Να έχει δύο HEPA φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. - Να έχει αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας του θαλάμου μέσω μικροεπεξεργαστή στα 0,4 m/s - Να διαθέτει φωτισμό φθορισμού έντασης τουλάχιστον 1000 LUX - Να διαθέτει παράθυρο στο εμπρόσθιο τμήμα, που μπορεί να σηκωθεί ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου. - Να διαθέτει σύστημα που ενεργοποιεί τον συναγερμό σε περίπτωση που το παράθυρο είναι ανοιχτό. - Να έχει την δυνατότητα να δεχθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα. - Να διαθέτει δυο ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας, με ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας. - Να διαθέτει αισθητήριο που μετρά διαρκώς την πίεση στον χώρο εργασίας και ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα. - Να διαθέτει βαλβίδα αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας. - Να διαθέτει βαλβίδα κενού . - Να διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας. - Να διαθέτει εσωτερική πρίζα - Να διαθέτει ενσωματωμένη λάμπα UV. |

|  | - Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, παρουσίασης μηνυμάτων και συναγερμών. - Να διαθέτει πλήκτρο κλειδώματος χειρισμού. - Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70-30% ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές. - Να είναι ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 11.000 € |  |  |  |  |

| Eίδος 22 | Ψυχόμενη φυγόκεντρος για Falcon 15 και 50ml και eppendorf 0,5ml και 1 ml |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | - Να επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα με γωνιακή κεφαλή 14.000 rpm, με οριζόντια αρθρωτή κεφαλή 5.000 rpm. - Να επιτυγχάνει μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη με γωνιακή κεφαλή 20.800 xg, με οριζόντια αρθρωτή κεφαλή 4.500 xg.. - Να φέρει ψηφιακή ένδειξη παραμέτρων: φυγοκεντρική δύναμη ή ταχύτητα, αριθμό προγράμματος, βαθμό επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, υπολειπόμενος χρόνος, θερμοκρασία, γρήγορη ψύξη, τυχόν σφάλματα. - Να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει την τοποθετούμενη κεφαλή και δοθέντος του g να υπολόγιζα την ταχύτητα και αντίστροφα δοθέντος της ταχύτητας να προσδιορίζει το g. - Ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς χρόνους επιτάχυνσης και διαφορετικούς επιβράδυνσης. |  |  |  |  |
|  | - Να έχει δυνατότητα εναποθήκευσης τουλάχιστον 20 προγραμμάτων φυγοκέντρησης. - Να φέρει διακόπτη για μικρού χρόνου φυγοκέντρησης. - Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας να είναι από -9° C έως +40° C με ακρίβεια ρύθμισης +/-1° C. - Να υπάρχει σύστημα διαγνωστικών που να προειδοποιεί τον χρήστη, με φωτεινές ψηφιακές ενδείξεις για πιθανά προβλήματα δυσλειτουργίας της φυγοκέντρου. - Να έχει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης της κεφαλής. - Να δέχεται κεφαλές διαφόρων τύπων (π.χ. οριζόντιες, γωνιακές, για πλάκες μικροτιτλοδότησης κλπ), ώστε να μπορούν να φυγόκεντρηθούν σωληνάρια διαφόρων χωρητικοτήτων (0,2-400 ml)και πλάκες μικροτιτλοδότησης. - Να προσφέρεται με κατάλληλες κεφαλές και τους κατάλληλους υποδοχείς για φυγοκέντρηση falcon 15 και 50 ml - Να προσφέρεται με κατάλληλες κεφαλές και τους κατάλληλους υποδοχείς για φυγοκέντρηση eppendorf 0.5ml και 1.5 ml - Να φέρει κινητήρα νέου τύπου (χωρίς ψύκτρες). - Να φέρει σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει τη λειτουργία της φυγοκέντρου εάν το καπάκι είναι ανοικτό και δεν ανοίγει το καπάκι εάν η φυγόκεντρος εργάζεται - Τάση 230V/50-60Ηz. - Να φέρει σήμανση CE και να είναι σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 2 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 18.000 € |  |  |  |  |

| Eίδος 23 | Κάθετος Κλίβανος Υγρής Αποστείρωσης (Αυτόκαυστο) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | - Ο κλίβανος να διαθέτει ¶θερμοστάτη ασφάλειας για προστασία over temperature. ¶ - Να υπάρχει ¶βαλβίδα ασφάλειας για την ¶απαλλαγή της πίεσης όταν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. ¶ - Η θερμοκρασία στον κλίβανο να είναι διευθετήσιμη σε ένα εύρος θερμοκρασιών από 105 0C έως 139 0C. - Το εύρος χρόνου αποστείρωσης¶ να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 120 λεπτών. ¶¶ - Να διαθέτει μανόμετρο και η μέγιστη πίεση του θαλάμου να μην ξεπερνάει τα ¶ 2.5 bar. - Η χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 70 λίτρα. - Να διαθέτει τουλάχιστον 5 ελεγχόμενα προγράμματα αποστείρωσης. - Να διαθέτει διάτρητη σχάρα για την προστασία των θερμαινόμενων στοιχείων και χωρίς καλάθια. - ¶Το εξωτερικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. - Η δεξαμενή, το καπάκι και η βαλβίδα κλεισίματος να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. |  |  |  |  |
|  | - ¶Να διαθέτει σ¶Στόμιο BSP 1/2 " με καπάκι, για να επιτρέπει την εισαγωγή του ανιχνευτή (probe) για τον έλεγχο και την βαθμονόμηση της χύτρας πιέσεως. - Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας PT 100 κατηγορίας Α. - Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται μέσο μικροεπεξεργαστή . - Να διαθέτει οθόνη LCD με τουλάχιστον 2 γραμμές των 16 χαρακτήρων, η οποία να επιτρέπει την ανάγνωση όλων των πληροφοριών ¶για των έλεγχο της συσκευής. - Στην οθόνη να εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα: θερμοκρασία, χρόνο απολύμανσης, εναπομείναντα χρόνο, φάση απώλειας θερμοκρασίας (ψύξης), ολοκλήρωσης του προγράμματος, καθώς και άλλες ενδείξης που θα εξασφαλίζουν την σωστή και ασφαλή λειτουργία του κλιβάνου όπως, σφάλμα θερμοκρασίας, θέρμανσης, αισθητήρα, ηλεκτρισμού κτλ. - Να διαθέτει η¶λεκτρική προστασία¶ - Να διαθέτει φλάντζα από σιλικόνη στο καπάκι για την πλήρη στεγανοποίηση. - Το βάρος να μην υπερβαίνει τα: 85 κιλά |  |  |  |  |
|  | - ¶¶τΟ αυτΤο αυτόκαυστο να διαθέτει τυποποιημένα προγράμματα,¶ τα πιο κοινά προγράμματα αποστείρωσης, και τα υπόλοιπα να μπορούν να προγραμματιστούν από τον χρήστη σύμφωνα με τις ανάγκες του. ¶ - Να φέρει σήμανση CE και τόσο ο οίκος κατασκευής όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένοι κατά τα πρότυπα ISO. |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 4.500 € |  |  |  |  |

| Eίδος 24 | Επωαστικός κλίβανος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | - Να είναι ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή. - O κλίβανος να διαθέτει σύστημα φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στον εσωτερικό. - Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται ψηφιακά και η ένδειξη να δίνεται σε ψηφιακή οθόνη LED. Επιπλέον να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για θερμοκρασία, ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη και ενεργοποίηση αντιστάσεων. - Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας Pt-100. - Να διαθέτει προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη διάρκειας προγραμματισμού έως 99 ώρες και 59 λεπτά. - Να διαθέτει 3 προγράμματα λειτουργίας. - Να διαθέτει καθυστερημένη έναρξη θέρμανσης και λειτουργία σταματήματος. - Να διαθέτει θύρα RS-232 για προαιρετική σύνδεση με εκτυπωτή. - Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό. - Να διαθέτει μηχανικό θερμοστάτη ασφαλείας τάξεως 2. - Κάθε κλίβανος να ελέγχεται χωριστά σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας για τον εργαστηριακό εξοπλισμό ΕΝ 61010 και να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ 61010, VDE 411 και DIN 12880. - Το εύρος θερμοκρασίας να κυμαίνεται από συν 5°C από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 70°C, με ακρίβεια θερμοκρασίας μικρότερη από 0,50C κατά χώρο και μικρότερη από 0,20C κατά χρόνο. - Το εξωτερικό του κλιβάνου είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο μεταλλικό φύλλο βαμμένο με ανθεκτική βαφή (RAL 7035). - Το εσωτερικό να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι . Ο εσωτερικός θάλαμος διαθέτει ειδικές τρύπες στα πλαϊνά τοιχώματα ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την ομοιομορφία της θερμοκρασίας. - Να διαθέτει οπή εξαερισμού διαμέτρου με ρυθμιζόμενο άνοιγμα. - Οι αντιστάσεις να είναι τοποθετημένες στο πίσω μέρος του κλιβάνου. - Να διαθέτει ειδικό χερούλι ώστε να μπορεί να ανοίγει ακόμη και με τον αγκώνα για εύκολη φόρτωση. - Να διαθέτει διακόπτη ON / OFF. - Να συνοδεύεται από 4 ράφια. - Η χωρητικότητά του να είναι περίπου 50 λίτρα |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 1.400 € |  |  |  |  |

| Eίδος 25 | Αναδευτήρας (Vortex) επιτρπέζιος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | Να επιτυγχάνει τουλάχιστον 2500 rpm Να τίθεται σε λειτουργία δια επαφής Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας Να μπορεί να δέχεται σωλήνες με στρογγυλό και με κωνικό πυθμένα Να λειτουργεί με 220 V Να μην υπερβαίνει το 1,5 kg Να διαθέτει CE |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 4 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 800 € |  |  |  |  |

| Eίδος 26 | Ανάστροφο Διοφθάλμιο Οπτικό Μικροσκόπιο με ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tεχνικές Προδιαγραφές | - Να φέρει τριοφθάλμια κεφαλή και ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή. - Να διαθέτει ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x . - Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον τριών (3) αντικειμενικών φακών. - Να διαθέτει αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς 4x – 10x – 40x - Να διαθέτει μετακινούμενη τράπεζα τουλάχιστον 140 mm x 132 mm - Να φέρει ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 6V 30W, ρυθμιζόμενης έντασης. - Να φέρει μια φωτολυχνία και έναν προσαρμοστή για την τηλεοπτική φωτογραφία. - Να έχει πράσινα φίλτρα, - Να φέρει διακόπτη ΟΝ-OFF λειτουργίας. - Να λειτουργεί με τάση 220 V – 50 Hz. |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές οργάνου φωτογραφικής μηχανής - Ανάλυση τουλάχιστον 12 Megapixels. - Οθόνη LCD TFT 2.5 ιντσών - Μνήμη τουλάχιστον 52 ΜΒ ενσωματωμένη, επεκτάσιμη με κάρτες μνήμης - Αισθητήρας τουλάχιστον CCD 1/1.725 ιντσών - ISO: ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200 - Να μπορεί να συνδέεται με υπολογιστή μέσω USB. - Εύρος εστίασης: 30cm έως άπειρο, λειτουργία macro για κοντινές λήψεις: 4cm έως - άπειρο. - Να διαθέτει οπτικό ζουμ τουλάχιστον 3χ - Να διεθέτει αυτόματη εστίαση - Μήκος εστίασης: 35 - 123mm. - Ταχύτητα κλείστρου: f/2.7 - 5.3. |  |  |  |  |
| Ποσότητα | 1 |  |  |  |  |
| Προϋπολογισμός | 5.000 € |  |  |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ | 242.136,70ΕΥΡΏ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |
| --- | --- |

| Α/α | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ( ΣΕ ΕΥΡΩ - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ -ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  | ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κούκλα Nursing: Ολόσωμο ανθρώπινο ομοίωμα νοσηλείας Να διαθέτει : Aνατομική κεφαλή, με τραχεία, οισοφάγο, πνεύμονες και στομάχι για εξάσκηση σε πολλές πρακτικές Φυσιολογική και μη καρδιακή λειτουργία, αναπνοή, ήχοι εντέρων και εμβρυακοί χτύποι καρδιάς για ακρόαση. Αρτηριακή πίεση στο μπράτσο για ρεαλιστική ψηλάφηση και ακρόαση Πολλαπλές μεταβλητές συστολικής και διαστολικής πίεσης Μαλακά pads στα χέρια και στα πόδια για Ι.Μ. ενέσεις. Αρθρωτό χέρι IV για εξάσκηση τοποθέτησης ενδοφλέβιας έγχυσης, χορήγηση φαρμάκων και φροντίδα και συντήρηση της περιοχής Να πραγματοποιούνται : Διαδικασίες στοματικής και οδοντικής φροντίδας. Διαδικασίες οξυγόνωσης. Τραχειοτομική φροντίδα και τραχειακή αναρρόφηση. Δυνατότητα εισαγωγής ρινογαστρικού σωλήνα, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, φροντίδα και αφαίρεση αυτού. Γαστρική πλύση. Εισαγωγή ρινοεντερικού και οισοφαγικού σωλήνα, φροντίδα και αφαίρεση αυτού. Εισαγωγή και φροντίδα ενδοτραχειακών σωλήνων. Εφαρμογή / ενστάλαξη φαρμακευτικών αγωγών στον οφθαλμό, το αυτί και τη μύτη. Να συνοδεύεται από : Μοντέλο ψηλάφησης μαστού για αναγνώριση των ανωμαλιών (κύστεις, μάζες, ογκίδια,κλπ. Μοντέλο για εξάσκηση στη μετεγχειρητική φροντίδα της μαστεκτομής Μοντέλο για εξάσκηση στην εκτίμηση του βυθού της μήτρας. Μοντέλο για εκτίμηση και φροντίδα τραυμάτων και χειρουργικών τομών | 17000,00 | 2 | 34000,00 |  | Εργαστήρια Νοσηλευτικής |
|  | Πρόπλασμα διασωλήνωσης με αεραγωγό στοματικό και μύτης, πραγματική ανατομία που αποδεικνύει λαρυγγόσπασμο, μάσκα αερισμού, στομάχι που «φουσκώνει» σε λάθος τοποθέτηση ενδοτραχειακού αγωγού, πνεύμονες εκπτυσσόμενοι με την εμφύσηση αέρα, αναπνευστικοί ήχοι ανιχνευόμενοι με στηθοσκόπιο | 1500,00 | 2 | 3000,00 |  | Εργαστήρια Νοσηλευτικής |
|  | Πρόπλασμα για έλξη μυοσκελετικού (πόδι) με ειδική οπή για την εφαρμογή σκελετικής έλξης και βελόνης Steinmann | 500,00 | 3 | 1500,00 |  | Εργαστήρια Νοσηλευτικής |
|  | Πρόπλασμα για τη φροντίδα πολυτραυματία. Με αεραγωγό, παραλλαγές καρδιακού ρυθμού αποκλίνοντων των φυσιολογικών, δυνατότητα χορήγησης monitor, υποδοχή για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, καρδιακοί – αναπνευστικοί και κοιλιακοί ήχοι δυνάμενοι να ακροαστούν από τους φοιτητές, δυνατότητα πολλαπλών σεναρίων άσκησης | 6000,00 | 2 | 12000,00 |  | Εργαστήρια Νοσηλευτικής |
|  | Ανταλλακτικά για το πρόπλασμα φροντίδα πολυτραυματία περιλαμβάνει πρόπλασμα για έγκαυμα, τραύματα άκρας χειρός και ποδός, τραύμα κοιλίας, ερύθημα κνήμης | 3000,00 | 2 | 6000,00 |  | Εργαστήρια Νοσηλευτικής |
|  | Πρόπλασμα ανθρώπινου σκελετού απλό. Προδιαγραφές: Ακριβής αναπαράσταση όλων των ανθρώπινων οστών. Υλικό κατασκευής από ανθεκτικό και άθραυστο πλαστικό. Ύψος 170 εκ. περίπου. Κρανίο αρθρωτό σε τρία σημεία. Τα άκρα να απομακρύνονται εύκολα. Υποστήριγμα τροχήλατο. Εγγύηση 2 χρόνων | 1000,00 | 1 | 1000,00 |  | Εργαστήριο Ανατομικής |
|  | Πρόπλασμα ανθρώπινου σκελετού με ανατομικές λεπτομέρειες κατάφυσης και έκφυσης μυών. Προδιαγραφές: Ακριβής αναπαράσταση όλων των ανθρώπινων μυών. Υλικό κατασκευής από ανθεκτικό και άθραυστο πλαστικό. Ύψος 170 εκ. περίπου. Κρανίο αρθρωτό σε τρία σημεία. Τα άκρα να απομακρύνονται εύκολα. Υποστήριγμα τροχήλατο. Εγγύηση 2 χρόνων | 1000,00 | 1 | 1000,00 |  | Εργαστήριο Ανατομικής |
|  | Πρόπλασμα ανθρώπινου σκελετού με ανατομικές λεπτομέρειες συνδέσμων. Προδιαγραφές : Ακριβής αναπαράσταση όλων των ανθρώπινων συνδέσμων. Υλικό κατασκευής από ανθεκτικό και άθραυστο πλαστικό. Ύψος 170 εκ. περίπου. Κρανίο αρθρωτό σε τρία σημεία. Τα άκρα να απομακρύνονται εύκολα. Υποστήριγμα τροχήλατο. Εγγύηση 2 χρόνων | 1000,00 | 1 | 1000,00 |  | Εργαστήριο Ανατομικής |
|  | Πρόπλασμα ανθρώπινου κορμού (Torso) 28 απομακρυνόμενων τμημάτων διπλού φύλου με ανοικτό τράχηλο και πλάτη. Διαστάσεις 87Χ38Χ25 cm/ 8.0 kg περίπου. | 1500,00 | 1 | 1500,00 |  | Εργαστήριο Ανατομικής |
| - 1111111 | Οθόνες προβολής 1,45 Χ 1,45 m με τρίποδα, με πολύ φωτεινό υλικό, κρυσταλιζέ | 135.00 | 2 | 270.00 |  | Εργαστήρια Νοσηλευτικής |
|  | Ψυγείο μονόπορτο χωριτικότητας 144 λίτρα,κλασσικής ψύξης, διαστάσεις Υ.85Π.50Β.60 | 200 | 4 | 800 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 62.070,00 |  |
| Φ.Π.Α. 19% |  |  |  |  | 11.793,30 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 73.863,30 |  |

H  παράδοση θα γίνει στους χώρους των τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥΠ.

Με χρόνο παράδοσης τρεις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 9/2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 9/2008)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 9/2008

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ/Λ

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2008

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της ΣΕΥΠ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση και η εγκατάσταση  θα γίνει στους χώρους των Τμημάτων της ΣΕΥΠ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής