ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  6.000,00 €  (έξι χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κατασκευή και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ειδικών πάγκων για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΓ  & ΤΤ & Δ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ   ΠΑΓΚΟΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓ&ΤΕΤ&Δ

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας προκειμένου να τοποθετήσει τα κατωτέρω όργανα σε  μεμονωμένους εργαστηριακούς χώρους  (Δωμάτια), θα προβεί στην κατασκευή  4 ειδικών πάγκων στους επί μέρους εργαστηριακούς χώρους. Επειδή  τα όργανα είναι βαριά, οι πάγκοι θα πρέπει να στηρίζονται σε ενισχυμένη σιδηροκατασκευή για να αντέχουν το βάρος των οργάνων και η επιφάνειά τους να έχει υλικό που να αντέχει σε ισχυρούς διαλύτες. Το πλάτος τους δε να είναι 110 cm  και ο χώρος κάτω από τους πάγκους κενός για να φιλοξενεί τις συσκευές υποστήριξης των οργάνων.

1.  Υγρή Χρωματογραφία HPLC-MS-MS

2.  Φασματογράφος Ατομικής Εκπομπής ICP-MS

3.  Αέρια Χρωματογραφία GS-Ms-MS

4. Φασματοφωτόμετρο FT-IR (MID/NIR) συνδυασμένο σε σειρά με μικροσκόπιο και φασματόμετρο  FT-RAMAN.

1ος Πάγκος για την Υγρή Χρωματογραφία HPLC-MS-MS.

Βάρος 200 Kg

ΧΩΡΟΣ 1Α (κάτοψη κτιρίου)

1.α. Βάση ενισχυμένης σιδηροκατασκευής.

Διαστάσεις

Μήκος :  300 cm

Πλάτος : 110 cm

Το ύψος της σιδηροκατασκευής διαμορφώνεται ανάλογα με το πάχος των υλικών μέχρι το ύψος της επιφάνειας εργασίας - στέψη του πάγκου που ορίζεται στα 90 cm  από το δάπεδο.

1.β. Επιφάνεια Εργασίας – (καπάκι πάγκου)

Διαστάσεις

Μήκος : 330 cm

Πλάτος : 110 cm

Ύψος : 90 cm  από το δάπεδο μέχρι την επιφάνεια–στέψη του πάγκου.

Η  διαφορά του μήκους της σιδηροκατασκευής (300cm) από το μήκος του πάγκου της επιφάνειας εργασίας (330cm) οφείλεται σε επιδαπέδια σώματα θέρμανσης τα οποία θα βρίσκονται κάτω από τον πάγκο εργασίας στο αριστερό του άκρο.

2ος  Πάγκος για τον Φασματογράφο Ατομικής Εκπομπής  ICP-MS

Βάρος  157  Kg

ΧΩΡΟΣ 3Α (κάτοψη κτιρίου)

1.α. Βάση ενισχυμένης σιδηροκατασκευής.

Διαστάσεις

Μήκος : 240 cm

Πλάτος :110 cm

Το ύψος  της σιδηροκατασκευής διαμορφώνεται ανάλογα με το πάχος των υλικών μέχρι το ύψος της επιφάνειας εργασίας - στέψη του πάγκου που ορίζεται στα 90 cm  από το δάπεδο.

1.β. Επιφάνεια Εργασίας – (καπάκι πάγκου)

Διαστάσεις

Μήκος : 268 cm

Πλάτος : 110 cm

Ύψος 90 cm από το δάπεδο μέχρι την επιφάνεια-στέψη του πάγκου.

Η διαφορά του μήκους της σιδηροκατασκευής (240 cm)  από το μήκος του πάγκου της επιφάνειας εργασίας (268 cm) οφείλεται σε επιδαπέδια σώματα θέρμανσης τα οποία θα βρίσκονται κάτω από τον πάγκο εργασίας στο δεξιό του άκρο.

3ος  Πάγκος  για την Αέρια Χρωματογραφία GS-Ms-MS

Βάρος  109  Kg

ΧΩΡΟΣ 4Α (κάτοψη κτιρίου)

1.α. Βάση ενισχυμένης σιδηροκατασκευής.

Διαστάσεις :  όπως αυτές ορίζονται στο παρακάτω σχήμα

1.β. Επιφάνεια Εργασίας – (καπάκι πάγκου)

Διαστάσεις :  όπως αυτές ορίζονται  στο  παραπάνω σχήμα

4ος  Πάγκος  για την Φασματοφωτόμετρο FT-IR (MID/NIR) συνδιασμένο σε σειρά

με μικροσκόπιο και φασματόμετρο FT-RAMAN

Βάρος    64 Kg

ΧΩΡΟΣ 5Α  (κάτοψη κτιρίου-Μεγάλος Χώρος)

1.α. Βάση ενισχυμένης σιδηροκατασκευής.

Διαστάσεις

Μήκος : 343 cm

Πλάτος :110 cm

Το ύψος  της σιδηροκατασκευής διαμορφώνεται ανάλογα με το πάχος των υλικών μέχρι το ύψος της επιφάνειας εργασίας - στέψη του πάγκου που ορίζεται στα 90cm από το δάπεδο.

1.β. Επιφάνεια Εργασίας – (καπάκι πάγκου)

Διαστάσεις

Μήκος : 343 cm

Πλάτος : 110 cm

Ύψος : 90 cm από το δάπεδο μέχρι την επιφάνεια-στέψη του πάγκου.

Α. Βάση ενισχυμένης σιδηροκατασκευής

  - Βάση από μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό βαρέως τύπου διαστάσεων ενδεικτικά 60x30 των 3mm, με συνδέσμους ασφαλείας και να φέρει κατά το μήκος και το πλάτος του επί πλέον στηρίγματα (τραβέρσες) για την αύξηση της αντοχής του και αποφυγή υποχώρησης του πάγκου από το Βάρος των οργάνων. Η σύνδεση μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων μπορεί να είναι είτε κοχλιωτή (λυόμενη) είτε με ηλεκτροσυγκόλληση. Στα εμφανή τελειώματα του μεταλλικού σκελετού να τοποθετούνται μεταλλικές τάπες για την καλαίσθητη εμφάνιση των τελειωμάτων του μεταλλικού σκελετού. Η βαφή όλων των μεταλλικών μερών του σκελετού να έχει γίνει με ηλεκτροστατική βαφή (απολάδωση – φωσφάτωση – βαφή με πάχος 80μ έως 120μ στους 200°C για 30 λεπτά).

  - Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου να υπάρχουν ρεγουλατόροι βαρέως τύπου στα μεταλλικά στελέχη έδρασης του πάγκου.

Β.  Επιφάνεια Εργασίας – (καπάκι πάγκου)

Η  επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από υλικό ΗPL (High Pressure Laminate ειδική συμπαγής επιφάνεια ρητίνης), με αντοχή σε χημικά, κατασκευασμένη για χρήση σε εργαστηριακούς χώρους, πυράντοχη, πάχους τουλάχιστον 20χιλ., επίπεδη και μονοκόμματη καθ’ όλο το μήκος του πάγκου, να είναι ματ και να μην αντανακλά στο φως. Επίσης να τοποθετηθεί, στην άκρη κάθε πάγκου και προς την πλευρά του εξωτερικού τοίχου, λεκάνη αποχέτευσης, διαστάσεων τουλάχιστον 30χ15cm, ανθεκτική σε αντιδραστήρια, για την παροχέτευση τυχόν υγρών ή υγρών καθαρισμού της επιφάνειας και να συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ένα κυρίως κλειστό φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο άλλοι κλειστοί φάκελοι, ένας με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ένα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

2.   Ημερομηνία λήξης προσφορών η 13/7/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00

3.   Κατάθεση (σε κλειστό φάκελο) στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

4. Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Τετάρτη 13/7/2016) ώρα 10.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.

ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ